Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном  доме.

| № п.п. | Наименование конструктивного элемента Вид работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 1.1 | Кровля |  |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем ливнестоков | 5 суток с момента обнаружения |
|  | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
|  | Прочистка мест засоров ливневой канализации | 1 сутки |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости |
|  | Текущий ремонт отдельных мест кровельного покрытия и элементов кровельной системы | 1 сутки |
|  | Укрепление и текущий ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
|  | Замена отдельных элементов водосточных труб | 5 дней с момента обнаружения |
|  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 день с момента обнаружения |
|  | Текущий ремонт слуховых окон и выходов на крышу | 5 дней с момента обнаружения |
|  | Восстановление отделки дымовентиляционных труб на чердаках и крышах зданий | по мере необходимости |
| 1.2 | Железобетонные перекрытия |  |
|  | Заделка швов и трещин | 5 суток |
| 1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Замена разбитых стекол, ремонт и замена дверей вспомогательных помещений / при подготовке к осеннее – зимнему периоду/, являющихся общедомовым имуществом | 3 суток, не реже 1 раза в год |
|  | Текущий ремонт и укрепление входных деревянных дверей, являющихся общедомовым имуществом | по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |
| 1.4 | Лестницы, крыльца /зонты-козырьки/ над входами в подъезды, подвалы |  |
|  | Текущий ремонт отдельных участков в местах , являющихся общедомовым имуществом | по мере необходимости |
|  | Укрепление металлических перил | по мере необходимости |
| 1.5 | Внутренняя отделка |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях и других общедомовых вспомогательных помещений | по мере необходимости, не чаще 1 раза в 5 лет |
| 1.6 | Проведение весенних и осенних осмотров | с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября |
| 1.7 | Фундамент |  |
|  | Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов, отмостки, входов в подвалы | по мере необходимости |
|  | Восстановление участков гидроизоляции фундаментов | по мере необходимости |
|  | Текущий ремонт приямков | по мере необходимости |
| 1.8 | Стены |  |
|  | Герметизация стыков стеновых панелей | согласно графика |
|  | Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков в кирпичных стенах | по мере необходимости |
|  | Текущий ремонт и окраска цоколя | по мере необходимости, но не чаще 1 раз в 5лет |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов |  |
| 2.1 | Сети центральной канализации |  |
|  | Текущий ремонт отдельных участков трубопроводов являющихся общедомовым имуществом | до 2 часов |
|  | Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях | по мере необходимости |
|  | Установка , замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов общедомовых инженерных систем | до 2 часов |
| 2.2 | Сети централизованного отопления с элеватором без циркуляционного насоса |  |
|  | Промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления жилого дома | 1 раз в год |
|  | Регулировка и контроль снятия параметров гидравлических и температурных режимов внутридомовых систем | ежедневно в период отопительного сезона |
|  | Ведение журналов регистрации причин и времени остановок коммунальной услуги с составлением актов | в период отопительного сезона |
|  | Восстановление и текущий ремонт теплоизоляции | по мере необходимости |
|  | Проверка несанкционированных подключений к внутридомовым инженерным системам сторонних лиц, потребителей тепловой энергии | ежемесячно |
|  | Проверка внутренних инженерных сетей на предмет утечек | 1 раз в неделю |
|  | Замена отдельных участков трубопроводов и текущий ремонт запорной арматуры | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ по восстановлению герметизации вводов | по мере необходимости , не реже 1 раза в 5 лет |
| 2.3 | Сети централизованного холодного водоснабжения |  |
|  | Регулировка, контроль и снятие параметров гидравлических режимов внутридомовых систем | по мере необходимости |
|  | Замена отдельных участков трубопроводов и текущий ремонт запорной арматуры | по мере необходимости |
|  | Ведение журналов регистрации причин и времени остановок коммунальной услуги с составлением актов | в течение года |
|  | Проверка внутренних инженерных сетей на предмет утечек | 1 раз в неделю |
|  | Восстановление и текущий ремонт теплоизоляции | по мере необходимости |
|  | Проверка несанкционированных подключений к внутридомовым инженерным системам сторонних лиц и потребителей холодного водоснабжения | ежемесячно |
|  | Текущий ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования / в ж/домах с повысительной насосной станцией/ | по мере необходимости, не реже 1 раза в 6 месяцев |
|  | Выполнение работ по восстановлению герметизации вводов | по мере необходимости, не реже 2 раза в 5 лет |
| 2.4 | Сети горячего водоснабжения: Закрытая система без индивидуального теплового пункта |  |
|  | Регулировка, контроль и снятие параметров гидравлических режимов внутридомовых систем | по мере необходимости |
|  | Ведение журналов регистрации причин и времени остановок коммунальной услуги с составлением актов | ежемесячно |
|  | Проверка несанкционированных подключений к внутридомовым инженерным системам сторонних лиц и потребителей горячего водоснабжения | ежемесячно |
|  | Проверка внутренних инженерных сетей на предмет утечек | 1 раз в неделю |
|  | Замена отдельных участков трубопроводов и текущий ремонт запорной арматуры | по мере необходимости |
|  | Восстановление и текущий ремонт теплоизоляции | по мере необходимости |
|  | Выполнение работ по восстановлению герметизации вводов | по мере необходимости, не реже 1 раза в 5 лет |
| 2.5 | Сети электроснабжения с внешним электрооборудованием |  |
|  | Восстановление работоспособности электроснабжения здания | 1 сутки |
|  | Электротехнические измерения | 2 раз в год |
|  | Осмотр и профилактический ремонт ВРУ, электрооборудования, с подтяжкой контактных соединений распределительных сетей в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в год |
|  | Замена электрооборудования ВРУ, автоматических выключателей, плавких вставок, вставкодержателей, электропатронов, относящихся к общедомовому имуществу | при выходе из строя |
|  | Замена электроламп, относящихся к общедомовому имуществу | по мере необходимости, не чаще 1 раза в квартал |
|  | Снятие показаний общедомовых приборов учета электроэнергии | ежемесячно |
| 2.6 | Внутренние газопроводы/ от наружной стены здания до первого разъемного соединения в квартирах |  |
|  | Обеспечение приема и выполнения аварийных заявок по предотвращению /ликвидации/ аварийных ситуаций /аварийное обслуживание/ специализированной организацией согласно заключенному договору/ тел 04/ | ежедневно, круглосуточно |
|  | Устранение утечек в резьбовом соединении на общедомовом соединении | немедленно со времени обнаружения |
|  | Приборная проверка газопровода | 1 раз в год |
|  | Проверка изолирующих фланцев | 1 раз в год |
|  | Смазка кранов на общедомовых стояках | 1 раз в год |
|  | Замена крана на общедомовых коммуникациях | по мере необходимости |
|  | Окраска внутренних газопроводов | по мере необходимости |
| 2.8 | Дома без дымоходов |  |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах в помещениях с газовым оборудованием или электроплитами, исправности оголовков с регистрацией результатов | 1 раз в год |
|  | Укрепление оголовков вентиляционных труб | по мере необходимости |
|  | Очистка и устранение завалов вентканалов в помещениях с газовым оборудованием или электроплитами | по мере необходимости |
| 2.9 | Аварийное обслуживание ежедневно с 17.00 до 08.00, выходные - круглосуточно |  |
|  | Локализация повреждений аварийного характера на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления , электроснабжения | в течение 3-х часов с момента поступления заявки |
| 3.0 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого дома и придомовой территории |  |
| 3.1 | Уборка и благоустройство придомовой территории : Зимняя уборка |  |
|  | Очистка от снега и наледи территорий с асфальтовым покрытием, ступеней площадок перед входом в подъезд | по мере необходимости |
|  | Посыпка пескосмесью пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка |  |
|  | Подметание территорий с асфальтовым покрытием | 3 раза в сезон (май-август) |
|  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | по мере необходимости |
| 3.3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов |  |
|  | Погрузка и вывоз крупногабаритных отходов | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю |
|  | Твердые бытовые отходы – дома с мусорокамерами | ежедневно |
| 3.4 | Другие работы по благоустройству |  |
|  | Окос травы и сорной растительности на газонах придомовой территории | 3 раза в сезон (май-август) |
|  | Удаление поросли | 1 раз в год |
| 3.5 | Дератизация |  |
|  | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовым | 1 раз в год |
| 4 | Иные услуги |  |
| 4.1 | Прием и обработка платежей за ЖКУ |  |
|  | Оформление лицевого счета, изменений на лицевом счете | в день обращения |
|  | Интегрированная обработка ЖКУ |  |
|  | Выдача справок о составе семьи, об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ, справок по нежилым помещениям | от 1-го до 3-х дней |
|  | Печать и доставка квитанций по оплате ЖКУ | 1 раз в месяц |
|  | Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги | ежедневно |
| 4.2 | Уборка помещений общего пользования |  |
|  | Подметание и влажная уборка помещений общего пользования на всех этажах | согласно графику |