ПРОЕКТ

Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования город Суворов Суворовского района

  - Общие положения

- В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования город Суворов Суворовского района Тульской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

- благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

- домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

- жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

- жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населённого пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

1.1.6.	здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

  - инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций зрения и слуха, приводящим к полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

  - индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

  - коэффициент застройки жилого квартала (жилого района) – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала (жилого района), выраженное в процентах;

  - многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

  - объекты местного значения (объекты местного значения поселения) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Тульской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения;

  - плотность застройки жилого квартала (жилого района) – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала (жилого района);

  - помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

    - природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

  - сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

1.1.16. средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

- территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

- улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

- улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта;

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

1.2. Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Тульской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Тульской области.

1.3. Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление правительства Тульской области от 30.09.2021 № 635 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области».

Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, устанавливающим требования к планировочной организации муниципального образования город Суворов Суворовского района, и входят в систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в муниципальном образовании город Суворов Суворовского района.

  - Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города Суворов объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения таких объектов, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.

- Местные нормативы разрабатываются в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью в городе Суворов средствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории;

- обоснованного определения параметров развития территорий города Суворов при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.7. Местные нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования город Суворов Суворовского района Тульской области.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения.

- Расчетные показатели в области жилищного строительства.

  - Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городе Суворов принимается 8 этажей.

Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными нормативами градостроительного проектирования Тульской области.

  - При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

  - Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, являются жилой район и жилой квартал.

  - Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого района и жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки многоквартирными жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в     таблице 1.

|  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя этажность многоквартирных жилых домов | Жилой квартал |  | Жилой район |  |  |
|  | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |  |
| Город Суворов |  |  |  |  |  |
| 1 | 46,4 | 4640 | 28,1 | 2810 |  |
| 2 | 38,1 | 7620 | 20,1 | 4010 |  |
| 3 | 32,0 | 9600 | 15,5 | 4640 |  |
| 4 | 27,7 | 11100 | 12,6 | 5050 |  |
| 5 | 24,4 | 12200 | 10,7 | 5350 |  |
| 6 | 21,9 | 13100 | 9,3 | 5580 |  |
| 7 | 19,8 | 13900 | 8,2 | 5760 |  |
| 8 | 18,2 | 14500 | 7,4 | 5910 |  |
| 9 | 16,7 | 15100 | 6,7 | 6040 |  |

Примечания:

- при расчете коэффициента и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в таблице 5 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 20% площади квартала;

- предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции.

  - Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала блокированными жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Город Суворов |  |  |
| 1 | 49,1 | 4910 |  |
| 2 | 42,1 | 8410 |  |
| 3 | 37,1 | 11140 |  |

Примечания:

- при расчете коэффициента застройки квартала блокированными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие объекты нежилого назначения перечисленных в таблице 5 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 10% площади квартала;

- предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции.

  - При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка устанавливается 0,2.

Максимальная этажность индивидуальных жилых домов - 3 этажа.

  - В городе Суворов при новом строительстве и (или) реконструкции застройки, рекомендуемые размеры квартала составляют не более чем 120 × 120 м в красных линиях. Допускается увеличение размеров квартала до 120 × 250 м, при этом рекомендуется предусматривать в структуре квартала сквозные пешеходные проходы или аллеи.

- Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения.

  - Для расчета потребности населения в озеленённых территориях используется показатель – минимальная площадь озеленённых территорий в квадратных метрах на одного жителя. В озелененную территорию вместе с парками и озеленёнными территориями общего пользования (скверами, бульварами) включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих	и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по населенным пунктам и элементам планировочной структуры, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Населенный пункт | Минимальная площадь озеленённых территорий, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района | в границах населённого пункта |  |
| Город Суворов | 7,1 | 14,8 (5,2) | 25,0 (14,6) |  |

Примечание: в скобках приведены значения для парков и озеленённых территорий общего пользования.

- Площадь парков в городе Суворов принимается из расчета не менее 3,0 м2/чел.

- Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка в городе Суворов принимается:

- для жителей многоквартирных жилых домов не более 1,0 км;

- для жителей блокированных и индивидуальных жилых домов не более 1,5 км.

- Расчетные показатели для производственных территорий.

  - Для расчета предельных параметров застройки территорий производственного назначения в населенных пунктах применяется показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка, приведенный в таблице 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Максимальный |
| --- | --- |
|  | коэффициент застройки |
|  | земельного участка, |
|  | процент |
| 1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) | 80 |
| 2. Складские объекты | 80 |
| 3. Объекты транспорта | 80 |
| 4. Объекты оптовой торговли | 80 |
| 5. Производственные объекты: | 80 |
| производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья | 80 |
| текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви | 80 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | 80 |
| издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования | 80 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 80 |
| производство оптического и электрооборудования | 80 |
| производство транспортных средств и оборудования | 80 |
| иные виды производства | 80 |

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории определяется как отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах. При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения.

2.4. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения.

- Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, жилого района и населённого пункта приведен в таблице 5.

- При определении минимально необходимых размеров территории для размещения объектов местного значения в границах квартала, жилого района, населённого пункта применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на человека.

Таблица 5

| Виды объектов | Примерный состав объектов в границах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилого квартала | жилого района | населенного пункта |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивные площадки | Физкультурно- оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения | Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания | Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии | Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны |
| Объекты коммунально- бытового назначения | Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны - парикмахерские | Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты | Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг |
| Объекты связи, финансовых, юридических и др. услуг |  | Отделения почтовой связи, отделения банков | Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды |
| Объекты здравоохранения |  | Аптечные учреждения, молочные кухни | Больничные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения скорой медицинской помощи, учреждения охраны материнства и детства в т.ч. родильные дома, женские консультации, дома ребенка, санаторно-курортные учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |

| Виды объектов | Примерный состав объектов в границах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилого квартала | жилого района | населенного пункта |
| Объекты образования |  | Муниципальные дошкольные образовательные организации, муниципальные общеобразовательные организации | Образовательные специализированные организации (школы-интернаты, межшкольные учебные комбинаты, вечерние школы), организации среднего профессионального образования, организации высшего образования, образовательные специализированные организации (автошколы, оборонные учебные заведения), организации дополнительного образования детей (детско-юношеские спортивные школы, центры детского творчества, музыкальные школы, станции юных техников) |
| Объекты социального обслуживания |  |  | Центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого- педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные учреждения социального обслуживания |
| Объекты культуры и досуга |  |  | Дворцы культуры, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа |
| Административные и управленческие объекты |  |  | Объекты администрации муниципальных образований, судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управления ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного депо, управления пенсионного фонда, общественных организаций и объединений |

2.4.3. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в городе Суворов приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Вид объектов | Минимальная удельная площадь территории, м2/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в границах квартала со средней этажностью жилых домов |  |  |  |  | дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов |  |  |  | Дополнительно в границах города |
|  | 3 эт. | 5 эт. |  | 7 эт. | 9 эт. | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. | 9 эт. |  |
| Объекты физической культуры и спорта | 1,06 | 1,03 |  | 1,02 | 1,01 | 1,88 | 1,83 | 1,80 | 1,79 | 0,24 |
| Объекты торговли и общественного питания | 0,57 | 0,38 |  | 0,30 | 0,25 | 1,60 | 1,52 | 1,48 | 1,45 | 0,41 |
| Объекты |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,29 |  |
| коммунально- | 0,24 | 0,16 |  | 0,13 |  | 0,32 | 0,30 | 0,30 |  | 0,05 |
| бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,87 |  |
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,96 | 0,91 | 0,89 |  | 0,14 |
| Объекты здравоохранения* | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,54 |
| Объекты образования* | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7,14 | 6,54 | 6,22 | 6,02 | 0,41 |
| Объекты социального обслуживания* | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| Объекты культуры и досуга | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| Административные и |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| управленческие | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,49 |
| объекты * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- показатели минимальной удельной площади территории для промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

________________

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования город Суворов Суворовского района. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

- В таблице 6 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в границах квартала приведены в графе «в границах квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района минимальная удельная площадь территории определяется как сумма минимальной удельной площади в квартале и дополнительной минимальной удельной площади в жилом районе, приведённой в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах города минимальная удельная площадь территории определяется как сумма минимальной удельной площади в жилом районе и дополнительной минимальной удельной площади в городе, приведенной в графе «дополнительно в границах города».

- Минимальная обеспеченность жителей муниципального образования город Суворов Суворовского района объектами в виде показателей, предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек принимается:

________________

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования город Суворов Суворовского района. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

- площадью торговых объектов - 1510 м2;

- услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

- бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

- единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

- площадью спортивных залов – 106 м2;

- площадью зеркала воды плавательных бассейнах – 9,96 м2;

- площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 м2;

- местами в дошкольных образовательных организациях принимается* - 65 мест;

- местами в общеобразовательных организациях (школах)* - 135 мест;

- посещениями в смену поликлиник* –22,6 посещений в смену;

- койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения* – 6 коек.

2.4.6. Пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах города Суворов принимается не более указанной в таблице 7.

Таблица 7

| Виды объектов | Пешеходная доступность от места жительства, не более, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | зоны застройки многоквартирными жилыми домами | зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами |
| Объекты здравоохранения*, в том числе: |  |  |
| поликлиники | 1,0 | 1,5 |
| молочные кухни | 0,5 | 0,8 |
| аптеки | 0,5 | 0,8 |
| Объекты коммунально-бытового назначения | 0,5 | 0,8 |
| Объекты торговли и общественного питания | 0,5 | 0,8 |
| Объекты физической культуры и спорта | 1,0 | 1,5 |

    - Размещение, расширение и реконструкция кладбищ осуществляются в соответствии с санитарными правилами и нормами и настоящими местными нормативами.

    - Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

На вновь создаваемых кладбищах площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками – не менее 20% от занимаемой территории.

2.5. Расчетные показатели улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры.

- Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается не менее 500 автомобилей на 1 тыс. человек.

- Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов жилой и общественно-деловой застройки в городе, принимается не менее 9 км/км2.

- Пешеходная доступность в городе Суворов от места жительства в зонах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования не более 0,8 км, а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами – не более 0,5 км.

____________________

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования город Суворов Суворовского района. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

Допустимая дальность пешеходных подходов в городе Суворов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Объекты массового посещения | Дальность пешеходных подходов, не более, км |
| --- | --- |
| Зоны массового отдыха | 0,2 |
| Торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы | 0,15 |
| Розничные и сельскохозяйственные рынки | 0,15 |
| Стадионы | 0,2 |
| Станции и остановочные пункты пригородных железных дорог | 0,15 |
| Иные объекты массового посещения | 0,25 |

- Расстояния между остановками транспорта общего пользования в зоне жилой застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами рекомендуется принимать не более 0,8 км, в зоне жилой застройки многоквартирными домами - не более 0,6 км, в зоне застройки объектами общественно-делового назначения - не более 0,5 км.

- Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Объекты улично-дорожной сети | Ширина в красных линиях, не менее, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Суворов |  |  |  |
| Магистральная улица: общегородского значения районного значения | 40 35 | 3,75 3,5 | 2 2 |
| Улица местного значения | 25 | 3,5 | 2 |

- Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара.

- Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, принимается:

    - в городе Суворов – 7,8 м2 на человека.

    - На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются такие дома.

  - Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов.

    - При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Виды объектов |  | Количество парковочных мест |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 | место на 50-60 |  | м2 общей площади здания |  |
| Магазины | 1 | место на 40-50 |  | м2общей площади, |  |
|  | но не менее 2 мест на объект |  |  |  |  |
| Спортивные залы | 1 | место на 5-7 мест в раздевалке |  |  |  |
| Кафе, ресторан | 1 | место на 7-10 посадочных мест, |  |  |  |
|  | но не менее 4 мест на объект |  |  |  |  |
| Торговые и торгово-развлекательные |  |  |  |  |  |
| комплексы при: |  |  |  |  |  |
| - торговой площади до 40000 м2; | 1 | место на 22 | м2 торговой площади; |  |  |
| - торговой площади до 60000 м2; | 1 | место на 18 | м2 торговой площади; |  |  |
| - наличии гипермаркета и/или | 1 | место на 14 | м2 торговой площади |  |  |
| многозального кинотеатра |  |  |  |  |  |
| Поликлиника * | 1 | место на 30-50 посещений в смену, |  |  |  |
|  | но не менее 4 мест на объект |  |  |  |  |
| Больница * | 1 | место на 15-20 койко-мест, |  |  |  |
|  | но не менее 4 мест на объект |  |  |  |  |
| Отделение полиции * | 3 | места на объект |  |  |  |
| Организации общего и профессионального | 1 | место на 25 | учащихся, |  |  |
| образования* | но не менее 4 мест на объект |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации* | 3 | места на объект |  |  |  |
| Отделение связи | 2 | места на объект |  |  |  |
| Отделение банка | 2 | места на объект |  |  |  |
| Баня | 1 | место на 6-7 мест |  |  |  |
| Парк | 1 | место на 300 м2 площади парка |  |  |  |

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования город Суворов Суворовского района. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

    - На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

    - Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в расширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

    - Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

    - Для движения велосипедного транспорта в городе организуются велосипедные дорожки. Велосипедная дорожка, или велодорожка – это выделенная или отдельно проложенная часть улицы в населенном пункте или автомобильной дороги между населенными пунктами. Велодорожки могут быть с односторонним (они обычно располагаются по обеим сторонам проезжей части) и двусторонним движением. Если велосипедная дорожка является частью улицы или автомобильной дороги общего пользования, она отделяется от проезжей части разделительной полосой, газоном, бордюром или разметкой.

    - В городе должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части, не менее 1 велодорожки в каждом жилом районе и рекреационной зоне. Протяженностью велодорожек, как правило, должна быть более 500 м. Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного одностороннего - 1,75 м, двухполосного разностороннего – 2,5 м.

2.5.17. Рекомендуется создавать из велодорожек сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов из расчета перспективного использования велосипедов:

      - предприятия, учреждения, организации – для 10% персонала и единовременных посетителей;

      - объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 15% персонала и единовременных посетителей;

      - транспортные пересадочные узлы – не менее 10 % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей.

      - Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

- Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

- Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению приведены в таблице 12.

Таблица 11

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Примерный состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, |
|  | газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, |
|  | магистральные сети |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, головные |
|  | канализационные насосные станции, канализационные насосные |
|  | станции, магистральные сети |

- Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры в границах населенных пунктов поселения, определяется из расчета не менее 0,14 га на 1 тыс. человек.

- Показатели обеспечения жителей муниципального образования город Суворов Суворовского района объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, приведенного в  таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Нормативы потребления природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 10,0 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 23,1 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 11,6 |
| 4 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | м3/чел. (в месяц) | 13,1 |
|  |  | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) |  |
| 5 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) |  | 7,0 |
|  |  | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) |  |
| 6 | Прочие цели (отопление нежилых помещений) |  | 26,0 |

- При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в Тульской области.

2.6.5. Показатели обеспечения жителей поселения объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения принимаются в виде нормативов потребления коммунальных услуг в отношении отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, предоставляемых в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды.

- Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены Приказом министерства строительного и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области №70 от 21.08.2015 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды».

2.6.7. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.6.8. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты необходимо размещать за границами населенных пунктов поселения.

2.6.9. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.6.10. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.6.11. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.7. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

  - Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

- подходы и подъезды к дому;

- стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

- территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

  - хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной средней этажности приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 эт. | 9 эт. |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного | 0,21 | 0,18 |
| транспорта |  |  |
| Территория зеленых насаждений с площадками для игр и | 0,40 | 0,40 |
| отдыха, занятий физической культурой и спортом |  |  |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,005 | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 0,83 | 0,74 |

Примечания:

- для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов рассчитывается методом линейной интерполяции;

- применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять до 60% удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;

- допускается устройство общих контейнерных площадок для сбора мусора, обслуживающих несколько домов на смежных земельных участках.

- Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой - не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

- Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ дошкольных образовательных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.

- На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам ТБО следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления ТБО 1,5 м3 на жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки.

- Хозяйственные площадки на территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами, предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов, но не далее, чем в 100 м от входа в дом).

- К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматривается проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных карманов.

- Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15х15 м.

- Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

  - На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

  - При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

  - Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.), как правило, должны иметь самостоятельные земельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах земельных участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функционирования.

  - В правилах благоустройства территории муниципального образования город Суворов Суворовского района наряду с показателями, приведенными в пунктах 2.7.1-2.7.12 настоящего раздела, могут устанавливаться иные показатели обеспечения объектами благоустройства территории.

2.8. Расчетные показатели сохранения индивидуальных особенностей муниципального образования город Суворов Суворовского района служат для обеспечения соответствия средовых характеристик города Суворова современным стандартам качества организации территорий жилого и рекреационного назначения, для сохранения планировочной организации застройки соразмерной преобладающим морфологическим типам застройки города Суворов.

2.8.1. Показатели особенностей города Суворов определяются в результате качественного и количественного анализа сложившейся пространственной организации города. При этом выявляются морфологический тип застройки и оцениваются пространственные характеристики города Суворов.

2.8.2. Пространственные характеристики города Суворов включают:

2.8.2.1. минимальный коэффициент обеспеченности территории домовладений территорией общего пользования и природными объектами;

2.8.2.2. минимальный коэффициент обеспеченности застроенной территории населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами;

2.8.2.3. минимальный коэффициент обеспеченности домовладений территорией общего пользования и природными объектами;

2.8.2.4. минимальный коэффициент обеспеченности домовладений улично-дорожной сетью в границах населенного пункта.

2.9. Виды объектов местного значения городского поселения, подлежащие отображению на карте генерального плана городского поселения, установлены в ст. 16-1 Закона Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности на территории Тульской области».

2.9.1. Виды объектов местного значения городского поселения, подлежащие отображению на карте генерального плана городского поселения:

1) в области тепло- и водоснабжения населения, водоотведения - объекты, необходимые для организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

1-1) в области электро- и газоснабжения населения - объекты, необходимые для организации в границах поселения электро- и газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) в области автомобильных дорог местного значения - автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения;

3) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения:

а) объекты, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) объекты, в которых размещаются библиотеки поселения;

в) объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

г) места захоронения;

д) объекты конфессионального значения;

е) объекты, необходимые для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

ж) объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

з) объекты, территории, необходимые для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, не указанные в статье 16-1 Закона Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области».

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

- применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской Федерации;

- в нормативных правовых актах Тульской области,

- в муниципальных правовых актах Суворовского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах муниципального образования город Суворов Суворовского района;

- в национальных стандартах и сводах правил;

- соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Тульской области;

3.1.3. учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Суворов Суворовского района, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории муниципального образования город Суворов Суворовского района;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Тульской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Суворовского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования муниципального образования город Суворов Суворовского района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в методических материалах в области градостроительной деятельности;

3.1.4. корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 14. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 14

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию |
| --- | --- |
| 2.1.1 2.1.4 Таблица 1 2.1.5 Таблица 2 | Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городе Суворов Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого района и жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами, расположенными в рекреационно-городской устойчивой системе расселения. |
| 2.1.6 | Коэффициент застройки земельного участка должен быть не более 40 % и этажность не более 3 этажей. При этом площадь застройки может достигать 600×(40% / 100%) =240 м2, а поэтажная площадь дома на одну семью 240 × 3 =720 м2, что позволяет удовлетворить запросы большинства семей. Рост комфортности проживания на земельном участке площадью более 600 м2 обеспечивается сокращением доли застройки до 10% в пользу увеличения доли рекреационной составляющей на площади участка, сверх 600 м2. Участкам до 600 м2 соответствует наибольшая плотность застройки 12000 м2/га, которая существенно выше плотности 9900 м2/га, установленной для застройки квартала 3 этажными многоквартирными домами в городе Суворов. |
| 2.2.1 Таблица 3 | Минимальная удельная площадь озеленённых территорий. Значения для парков и озеленённых территорий общего пользования. |
| 2.2.2 | Минимальная площадь парков |
| 2.2.3 | Пешеходная доступность до бульвара, сквера или парка |
| 2.3.1 Таблица 4 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка на территориях производственного назначения |
| 2.4.3 Таблица 6 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов |
| 2.4.5 | Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами. Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями. |
| 2.4.5 | Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях, и общеобразовательных организациях (школах), поликлиниками |
| 2.4.8 | Расчетные показатели для кладбищ |
| 2.5.1 | Расчетный уровень автомобилизации |
| 2.5.2 | Плотность улично-дорожной сети Рудс с прямоугольной структурой кварталов определяется по формуле: Рудс = Lудс / (Sкв + Sудс) = ((X+d)+(Y+d)) / (((X+d)×(Y+d)) + (X+Y+d)×d)), где Sкв – площадь квартала; Lудс – длина участка улицы, обслуживающей квартал; Sудс – площадь участка улицы, обслуживающей квартал; Y – длина квартала; X – ширина квартала; d – ширина улицы. Минимальная плотность улично-дорожной сети, исходя из размера квартала X = 0,08÷0,18 км, Y = 0,20÷0,40 км и ширины улицы d = 0,025÷0,040 км при застройке многоквартирными домами (Рудс = 9,0 км/км2) |
| 2.5.3 | Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта |
| 2.5.3 | Допустимая дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта |
| 2.5.5 таблица 9 | Параметры объектов улично-дорожной сети |
| 2.5.7 | Показатель минимальной площади гаражей и стоянок в расчете на жителя многоквартирного дома в городе Суворов 2,30+3,54+0,47+1,5= 7,81 м2/чел. |
| 2.5.8 2.5.9 | Расчетные показатели обеспеченности машиноместами жителей многоквартирных домов |
| 2.5.11 таблица 10 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок |
| 2.5.13 | Расчетная площадь одного машиноместа |
| 2.6.2 | Минимальная удельная потребность территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 2.6.3 таблица 12 | Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения |
| 2.7.2 таблица 13 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax × Nэт × k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin(Nэт) = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax × Nэт × k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы 8,0 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 8,0/20 = 0,40. |
| 2.7.3 2.7.4 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок |
| 2.7.8 | Размеры разворотных площадок тупиковых проездов |
| 2.7.10 2.7.11 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома. |

3.3.	Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 15.

Таблица 15

| № |  |  |  | Документы, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конституция Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Градостроительный кодекс Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земельный кодекс Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Постановление правительства Тульской области от 30.09.2021 № 635 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приказ МЧС России от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 219. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 29.10.2012 № 67 "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению для граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых домах на территории Тульской области, при отсутствии приборов учета" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВСН-АВ-ПАС-94. Ведомственные строительные нормы (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СП 152.13330.2018. «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования»" |  |  |  |  |  |  |  |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

- Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

- подготовку, согласование, утверждение генерального плана муниципального образования город Суворов Суворовского района, внесение изменений в него;

- подготовку, утверждение документации по планировке территории;

- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

- Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки муниципального образования город Суворов Суворовского района Тульской области. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения, установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

- Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана муниципального образования, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

- На территории муниципального образования город Суворов Суворовского района местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Тульской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Тульской области.

4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана муниципального образования город Суворов Суворовского района (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

  - В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются.

  - При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения местных нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости от их видов.