Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 46

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВСКИЙ РАЙОН.

«ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОЕКТУ»

КАЛУГА

2008

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 46

Экземпляр № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВСКИЙ РАЙОН.

«ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОЕКТУ»

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2008

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С.Г.

Начальник архитектурно-планировочного отдела                                   Клинкова Е.М.

Техник землеустроитель                                                                             Щербаков Д. В.

Горный инженер-геолог                                                                              Есипов В.П.

Главный специалист по экологии                                                               Евстафеева М.А.

Главный геолог                                                                                             Соломников И.Д.

Ведущий инженер-программист                                                                 Канарейкин Д.Е.

Ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д.Н.

Зам. председателя по экономике                                                                 Владимирцев Н.С.

Глава муниципального образования

Суворовский район                                                                                      Губрий  Г.Г.

Председатель Собрания представителей

муниципального образования

Суворовский район                                                                                      Монастырев В.А.

Архитектор Суворовского района		Деева И.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	6

I. 1 Цели и задачи территориального планирования.	6

I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	7

I. 2. 1 Климат	7

I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории.	8

I.2.3. Инженерно-геологические условия	15

I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.	19

I.2.5. Ресурсы подземных вод.	20

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	23

I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы	24

I.2.8. Лесные ресурсы.	25

I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.	27

I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы.	28

I. 3 Анализ современного использования территории МО Суворовский район	29

I.3.1 Целевое назначение земель	29

I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения	30

I.3.3 Кадастровая оценка земель	33

I.3.4 Использование земель лесного фонда	33

Защитные леса	35

I.3.5 Имущественно-правовой статус земель	35

Выводы	36

I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	36

I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.	36

Особо охраняемые природные территории.	36

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	39

I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	43

Состояние поверхностных вод.	43

Состояние воздушного бассейна.	44

Состояние почвенного покрова.	45

I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Суворовского района	47

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	64

III Обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации	69

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.	69

III. 2 Социально-экономическая характеристика Суворовского района	74

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	75

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Суворовского района	79

III.2.3  Жилой фонд района	87

III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание	89

Образование и воспитание	93

Учреждения социального обеспечения	96

Здравоохранение	98

Учреждения культуры	99

Спортивные сооружения	101

Туризм	101

Торговля	102

III.3. Транспортная инфраструктура	103

III.3.1. Железнодорожный транспорт	103

III.3.2. Автомобильные дороги.	106

III.3.3. Автомобильный транспорт.	109

III.4 Инженерная инфраструктура	113

III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.	113

Выводы:	122

III.4.2. Теплоснабжение и газоснабжение.	125

III.4.3. Электроснабжение	130

III.4.4. Связь	132

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	136

Список используемой литературы	137

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования МО Суворовский район

## I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## I. 1 Цели и задачи территориального планирования.

Разработка Схемы территориального планирования Суворовского района выполняется по заказу администрации МО Суворовский район. Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19).

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Суворовского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Суворовского  района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района, его рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются:

- Карта (схема) границ зон особого использования территорий по инженерно-геологическим условиям;

-  Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия;

- Карта (схема) земель лесного фонда и категорий защитности лесов;

- Карта (схема) ландшафтно-геоморфологических территорий;

- Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта  (схема) рекреации и туризма.

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (5-7 лет) и расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

-  Основной чертеж;

- Карта (схема) границ муниципальных образований;

- Карта (схема) ограничений использования территорий;

- Карта (схема) границ территорий и земель;

- Карта (схема) инженерно-технического обеспечения объектов и сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- Карта (схема) инженерно-технического обеспечения объектов и сетей энергетических систем;

- Карта (схема) развития объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта (схема) развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания;

### I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории.

#### I.2.1 Климат

Климат Суворовского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым неустойчивым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 3,6 до 4,0 °С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -27 °С. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 94 до 179 суток, в среднем  - 145 суток.

Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,4 м.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, С. |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -29 | -14 -16 | -3,5 -4 | 207 -214 | 145-150 |

Продолжительность отопительного периода 208 дней.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин р. Оки, Упы, а также других рек меридиального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

#### I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории.

Суворовский район расположен на севере Средне-русской возвышенности.. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время в палеоген-неогеновое время. Определенную корректировку рельефа произвело Донское (Днепровское)  оледенение,  а московский ледник наложил свой отпечаток в виде водноледниковых отложений вдоль  древней долины р. Оки. Наивысшая точка находится на востоке района на водоразделе рек  Упы и Черепеть и составляет 270,2м. Низшая точка рельефа урез вод р. Оки на границе с Калужской областью  и составляет 121,2 м. Абсолютный перепад высот в пределе района составил 149м. Относительные перепады высот по территории района сильно варьируют от 70 м на востоке, 50 м на западе и до 10-15 м в центральных частях.

В геотектоническом плане район находится на южном склоне Московской синеклизы в зоне локального субширотного  Черепетского поднятия. В геологическом строении района принимают участие отложения: девонской каменноугольной и меловой систем.

Девонская система. Верхний отдел. Фаменский ярус. Озерско-хованские слои сложены доломитизированными известняками,  местами интенсивно кавернозными с тонкими прослоями мергелей и известковых глин. К этому горизонту приурочен заволжский водоносный горизонт.

Каменноугольная система. Нижний отдел. Турнейский ярус. Малевский горизонт сложен светло-серыми и зеленовато-серыми с голубым оттенком глинами. В толще глин наблюдаются отдельные тонкие прослои мергелей. Мощность  слоя 12-15м. Распространен повсеместно за исключением  долины р. Оки.

На глины малевского горизонта ложится известняковая толща упинского времени. Мощность  толщи известняков  20-22м. К упинскому горизонту приурочен одноименный водоносный горизонт. Отложения этого времени отсутствуют только в древней долине  р. Оки.

На упинские известняки с размывом ложится песчано-глинистая толща агеевского возраста. Эта толща имеет очень  изменчивую  мощность и площадь  распространения. Мощность  отложений от полного отсутствия до 15-25м.

Визейский ярус. Бобриковский горизонт. Отложения бобриковского горизонта с  угловым несогласием залегают на нижележащих породах. Горизонт сложен углистыми глинами в разной степени песчаными с прослоями бурых углей и углистых кварцевых песков. Мощность  угленосной толщи сильно изменчива от полного отсутствия до 30м.

Залегающие выше образования тульского горизонта с сильным размывом ложатся на подстилающие породы, иногда размыв достигает упинских известняков. Нижняя часть горизонта сложена в основном  тонко-мелкозернистыми кварцевыми песками с прослоями углистых глин. Верхняя часть разреза сложена плотными глинами с прослоями кварцевых песков и темно-серых известняков. С песками тульского горизонта связаны водоносные горизонты, которые  используются в водоснабжении района. Мощность  тульских слоев может достигать 60 м.

Окский надгоризонт. Надгоризонт состоит из  четырех  стратиграфо-генетических горизонтов: алексинского, михайловского, веневского и тарусского. Здесь окский надгоризонт сложен в основном  известняками с песчано-глинистыми прослоями. Общая мощность этих слоев составляет обычно 45-60 м. К слоям известняков приурочены водоносные горизонты.

Сетшевский горизонт. Отложения данного горизонта залегают на окской толще. Основной породой являются глины: от светло-серых  до темно-серых, в прослоях с вишневым оттенком. В кровле иногда наблюдаются маломощные прослои известняков. С глинами этого горизонта связаны месторождения керамзитового сырья и палыгорскитовых глин. Мощность глин 18-20 м.

Протвинский горизонт отмечен небольшими останцами на водоразделе притоков р. Оки на севере района. Сложен он светло-серыми с желтым оттенком тонкозернистыми известняками.

Меловая система. Неокомский надъярус. Готерив-барремский объединенный горизонт сложен пестроцветными песчаными глинами. Эти отложения развиты на северо-востоке и востоке района на водораздельных пространствах. Мощность этих  образований очень  изменчива.

Аптский горизонт. Песчаная толща аптского возраста с резким размывом залегает на породах неокомского надъяруса и каменноугольной системы. Пески тонкозернистые желтого цвета иногда слюдистые с прослоями песчаников на железистом цементе. Залегают эти отложения на водоразделах на северо-востоке и востоке района. Мощность  образований очень  изменчива и не выдержана  по площади.

Четвертичная система. Нижний отдел. Донской (днепровский) горизонт. Сложен горизонт суглинками водноледниковыми,  моренными и разнозернистыми гравелистыми песками. Общая мощность данных образований составляет 15-20 м.

Средний отдел. Московский горизонт. Отложения этого времени развиты только вдоль долин р.Оки, Жиздры представлены они водноледниковыми суглинками, песками, супесями, озерно-болотными глинами.

К среднему позднечетвертичному времени относятся аллювиальные отложения речных долин. Террасовые комплексы сложены в основном песками,  аллювиальными суглинками,  торфами,   озерно-болотными глинами. Общая мощность этих отложений достигает 50-60м.

Рельефный фон района создан  дочетвертичной эрозией,  ледниковой аккумуляцией и последующей эрозией с образованием  аллювиальных равнин. В зависимости от степени расчлененности,  литологического состава четвертичных и коренных пород,  геоморфологического положения,   уровня    залегания грунтовых вод, выделено 15 типов ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая эрозионно-зандровая равнина слаборасчлененная развитая на отложениях тульского и остатков  алексинского горизонтов нижнего карбона. Четвертичные образования сложены в основном гравелистыми песками, супесями и тонкопесчаными суглинками общей мощностью не более 10 м. Этот тип ландшафта развит на левом берегу р. Оки.

Второй тип. Эрозионная пологоволнистая средне-сильнорасчлененная равнина развитая на северо-востоке и востоке района в бассейне р. Черепеть. Абсолютные отметки поверхности ландшафта составляют 220-240м. Четвертичные отложения представлены озерно-болотными глинами, лессовидными и моренными суглинками,  общая мощность  их может достигать  20-25 м. Подстилающими породами являются отложения визейского яруса и меловой системы. На плоских водоразделах местами наблюдается заболоченность.

Третий тип. Плоско-волнистая моренно-водноледниковая слабо расчлененная равнина раннечетвертичного времени. Абсолютные отметки поверхности ландшафта 235-270 м. Четвертичные образования сложены всеми характерными породами для ледниковых равнин: разнообразные суглинки, гравелистые пески и прочие. Мощность  этих отложений может достигать 30м. Коренные породы представлены в основном песками и песчаными глинами мелового времени.

Четвертый тип. Пологоволнистая водноледниковая равнина слаборасчлененная. Сложена рельеф в основном водноледниковыми образованиями времен таяния московского ледника. Их подстилают останцы раннечетвертичных отложений, песчано-глинистой толщей тульско-бобриковского времени нижнего карбона. Местами    четвертичные породы лежат на упинских известняках. Общая мощность  четвертичных образований 15-30 м. Этот тип рельефа в основном развит на правом берегу р.Оки и по р. Черепеть.

Пятый тип. Плоская местами плоско-волнистая водноледниковая равнина слабо-среднерасчлененная. Четвертичные отложения данного типа рельефа сложены разнообразными песками, суглинками,  с прослоями гравийно-галечного материала. Коренные породы представлены в основном известняками упинского и местами озерско-хованского горизонтов.

Шестой тип. Плоская,  плосконаклонная аллювиальная слабо-среднерасчлененная равнина. Эта форма рельефа соответствует третий надпойменной террасе р. Оки. Сложена аллювиальными суглинками, песками, галечниками, погребенными почвами, торфами и озерно-болотными глинами. К этой террасе приурочен страторазрез лихвинского межледниковья.

Седьмой тип. Плоская аллювиальная равнина среднерасчлененная соответствует второй надпойменной террасе. Сложена в  основном песчаными породами с прослоями галечника и аллювиальных суглинков.

Восьмой тип. Плоская аллювиальная среднерасчлененная аллювиальная равнина. Первая надпойменная терраса рек.

Девятый тип. Плоская со староречьями, болотами, прирусловыми валами слаборасчлененная равнина,  представляющая пойму и высокую пойму рек. Аллювиальные отложения представлены песками, супесями, галечниками, торфами, озерно-болотными илами.

Десятый тип. Береговые склоны рек и овражно-балочная сеть  с покато-крутыми склонами в основном в рыхлых образованиях. Уклон склонов изменяется от 3° до 5° и более. Сложены склоны делювиально-пролювиальными образованиями.

Одиннадцатый тип. Крутые береговые склоны и овраги. Склоны с уклоном более 5°.

Двенадцатый тип. Полого-покатые склоны рек и оврагов, уклон склонов  от 2° до 5°.

Тринадцатый тип. Техногенный ландшафт. Частично рекультивированные открытые горные выработки.

Четырнадцатый тип. Значительно нарушенный природный ландшафт подземными горными выработками. Территории бывших шахт по добыче бурого угля.

Пятнадцатый тип. Шламоотстойники Черепетской ГРЭС.

#### I.2.3. Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов и геологического строения района, а также значительная нарушенность горными работами геокомпонентов природной среды во многом определили инженерно-геологические условия района. В целом по району условия для строительства довольно простые: хорошая дренированность рельефа, значительная мощность четвертичных отложений представленных в основном суглинками. Пойма и высокая пойма р. Оки не благоприятная территория даже для малоэтажной застройки. В паводок 1970 г. населенные пункты Болото и Машковичи были полностью затоплены. Наибольшая природная линейная эрозия геологической среды наблюдается в среднем и верхнем течении р. Черепеть и ее притоков. Значительная нарушенность коренных пород наблюдается в зоне разработок бурого угля Агеевского месторождения, населенные пункты Агеево Шахтерский, Аварийный, Глубовский. Не устойчивы породы в зоне частично рекультивированных карьеров  по добычи огнеупорных глин и песков. По нарушенным территориям необходимо проводить инженерно-геологический мониторинг состояния геологической среды.

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин | Тип местности (ландшафтов) | 1 | Развитие водно-ледниковых отложений времени максимального распространения московского ледника мощностью до 10 м, подстилающихся глинами с прослоями и линзами известняков нижнего карбона ( бобриковские и нижнетульские отложения) | Рельеф слаборасчлененный. Грунтовые воды в основном залегают на глубинах свыше 3 м. В западинах наблюдается сезонное переувлажнение. | Покровные плотные суглинки мощностью до 4,0 м. Под ними лежат тонкопесчаные или плотные моренные суглинки перекшинского оледенения. Четвертичный водоносный горизонт практически отсутствует. Условия строительства простые. Рекомендуется сохранение мелкой древесной растительности. Грунты плотные суховатые представлены в основном разнообразными суглинками. Условия строительства в целом простые, но необходимо учитывать крутизну склонов и проводить опережающие работы по отводу дождевых и паводковых вод во избежание возникновения оползневых процессов. В местах залегания под четвертичными отложениями высокопластичных стешевских глин при строительстве значительных по размеру технических сооружений необходимо применять свайные фундаменты. Рекомендуется закрепление овражной сети и склонов мелкодревесной растительностью. В местах залегания рыхлых отложений четвертичного времени на известняках наблюдается карстообразование, что необходимо учитывать при проведении инженерно-геологических изысканий. |
|  |  | 2 | Развитие нижнечетвертичных водноледниково-моренных отложений времени перекшинского оледенения. Подстилаются коренными породами меловой и нижнекаменноугольных систем. | Рельеф средне-сильнорасчлененый. Рельеф дренирован. Стояние грунтовых вод находится на глубинах свыше 5 м. На склоновых участках рельефа наблюдается отдельные оплывы и карстовые воронки |  |
|  |  | 3 | Развитие нижнечетвертичных водноледниково-моренных отложений времен перекшинского оледенения. Подстилаются коренными породами меловой и нижнекаменноугольных систем. | Высокая полого-увалистая слаборасчлененная равнина. Сильно расчлененный рельеф с интенсивным поверхностным смывом, глубокая овражная сеть, карстообразования, возможны оползневые явления. |  |
|  |  | 4 | Развития среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений времени отступания московского ледника и ледниковые отложения перекшинского ледника. Подстилаются породами стратиграфо-генетических комплексов четвертичных пород. | Наблюдается заболоченность в пределах межхолмовых понижений и развитие балок в приречной зоне. На склонах – сложенных перекшинской мореной возможны оползневые процессы. | Условия строительства расцениваются различно. Простые – на участках с глубиной залегания грунтовых вод 5-10 м; на заболоченных – сложные. Необходимо закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф. | Типы местности (ландшафтов) | 5 | Развитие среднечетвертичных водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдаются многочисленные промины, балки, лощины. Густота эрозионного расчленения составляет от 0,7 до 1,0 км/км² | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод на склонах речных долин, в бортах крупных оврагов или откосах строительных выемок. Условия строительства на преобладающей площади простые. Средние – на участках при глубине залегания грунтовых вод 0-3 м. возможны подтопления подвальных помещений и затруднения при проходе строительных котлов. Рекомендуется закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
|  |  | 6 | Развитие среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений третьей надпойменной террасы. Подстилаются породами нижнетульского горизонта. | Поверхность террасы осложнена холмами грядами эолового генезиса. Отмечаются заболоченности. | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружение любого типа. Условия строительства, в основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируется подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы. |  | 9 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдается западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечаются заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействия вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
|  |  | 7, 8 | Развитие четвертичных отложений первой и надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства почв лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуются применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  |  | 10, 11, 12 | Эрозионные склоны речных долин | В зависимости от литологических особенностей наблюдаются: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни, склоны прорезы промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажнены. | Грунты имеют высокую степень изменчивости свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень не устойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |

#### I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.

На территории Суворовского района протекает самая большая река области - Ока, на протяжении 45 км. Вторая река – Упа - протекает по южной части района и впадает в р. Оку у села Кулешово. Небольшая речка Черепетка, одна из притоков Оки, берет начало с возвышенностей соседнего Дубенского района и протекает по району свыше 40 км.

На территории района 1820 га земель заняты водными объектами. Самым большим (845 га) является искусственное водохранилище, предназначенное для технического водоснабжения ГРЭС.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Ока - крупнейшая река Тульской области. Это второй по величине приток р. Волги и седьмая река по длине и обширности бассейна в Восточной Европе. Ока берет начало в Орловской области. В пределах Тульской области р. Ока течет 230 км, из которых около 100 км - по границам области и около 130 км - в ее пределах. В в пределах района р. Ока протекает своим верхним течением. Ока имеет широкую, хорошо разработанную долину с четырьмя надпойменными террасами.

Упа - самый крупный правый приток Оки в пределах Тульской области. Длина 345 км, площадь бассейна 9510 км². Берёт начало в трех километрах севернее поселка Волово, течет в пределах Среднерусской возвышенности, образуя большие петли. Впадает в р. Оку около села Кулешово. Долина Упы отличается значительной шириной поймы, в отдельных местах доходящей до 1,5-2 км. Пойма заливается в период весеннего половодья. Склоны долины достигают местами 30-40 м высоты. Долина реки Упы относится к древним образованиям и имеет террасное строение. В пределах области р. Упа имеет ряд притоков. Правые притоки Упы: Уперта, Шат, Тулица, Шиворона, Сежа, Дубна, Колодня. Левые притоки Упы: Воронка, Солова, Мизгея, Плава.

Питание преимущественно снеговое. Половодье с конца марта до начала мая. Средний расход воды (в 89 км от устья) — 40,2 м³/с. Река замерзает в конце ноября — декабре, вскрывается в конце марта — начале апреля.

#### I.2.5. Ресурсы подземных вод.

Источниками водоснабжения в районе являются следующие водоносные горизонты и водоупорные толщи:

- Современный аллювиальный водоносный горизонт (аQIV);

- Верхне-среднечетвертичный водоносный горизонт (аQII-III);

- Чернышинский водоносный горизонт (С1сп);

- Упинский водоносный горизонт (С1up);

- Малевский водоупор (С1ml);

- Заволжский водоносный горизонт (С1zw).

Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к отложениям поймы реки Черепеть и других небольших рек и ручьёв. Мощность водовмещаемых пород  изменяется от 2-3 м в балках и оврагах, до 6 м в долинах рек. Водообильность горизонта, не велика. Родники, питающиеся водами этого горизонта, имеют дебиты порядка 0,01-0,3 л/с. Воды горизонта по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые, величина минерализации колеблется от 0,1 до 0,5 г/л. Общая жесткость воды не превышает 4 мг-экв/л, а в местах развития торфяников возрастает до 6,4 мг-экв/л.

Верхне-среднечетвертичный водоносный горизонт прослеживается в долине реки Черепеть. Водоносный горизонт залегает на отложениях различного возраста – от среднечетвертичных до каменноугольных. Водовмещающими породами являются пески с прослоями супесей и суглинков, и гравийно-галечниковым слоем в основании. Грунтовые воды залегают на глубинах 2,5 – 7,0 м. Водообильность этого водоносного горизонта по площади неравномерна и зависит от гранулометрического состава водоизмещающих пород. Дебиты  колодцев при понижениях 0,2-0,15 м составляют 0,05-0,027 л/с.Воды характеризуются небольшой минерализацией 0,2-0,4 г/л и гидрокарбонатно-кальциевм составом. Карбонатная жесткость не превышает 5,5 мг-экв/л.

Чернышинский водоносный горизонт. Выходы этого горизонта прослеживаются в долине реки Черепеть. Водовмещающими породами являются серые толстоплитчатые сильно трещиноватые известняки  мощность 10-15 м. Водообильность горизонта зависит от степени трещиноватости известняков, по площади неравномерная. Дебиты родников изменяются от 0,5 л/с (д. Суворово) до 1 л/с (д. Зябрево). По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с величиной минерализации 0,3-0,5 г/л. Общая жесткость 4,6-5,6 мг-экв/л.

Упинский водоносный горизонт является основным источником водоснабжения в районе. Мощность горизонта изменяется от 7-8м до 26-30м, в среднем она составляет 20-22 м.  На преобладающей площади распространения водопроводимость составляет 100-150 кв.мю/сут, на отдельных участках она увеличивается до 500-700 кв.м./сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с величиной минерализации 0,2-0,8 г/л, с общей жесткостью 8-8,5 мг-экв/л и содержанием  общего железа 0,1-2,0 мг/л.

Заволжский водоносный горизонт мощность горизонта достигает 40 м. Воды этого горизонт напорные. В области питания химический состав вод гидрокарбонатно-кальциевый с величиной минерализации 0,35-4,0 г/л. По мере удаления от области питания в воде появляются сульфаты и её состав становится гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевым, а минерализация возрастает до 1,5-3,5 г/л.

Малевский водоупор. Глины малевского водоупора являются региональным водоупором, отделяющим пресные воды от минерализованных. Средняя мощность водоупора 7-9 м, местами достигает 13м.

#### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

Минерально-сырьевые возможности района обусловлены благоприятными геологическими и горно-техническими условиями разработки месторождений полезных ископаемых (список прилагается).

Состояние минерально-сырьевой базы приводится в таблице

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных в пределах Суворовского района

Таблица 1

| № п/п | Наименование месторождения (участка) | Местоположение | Сведения о разработке | Запасы по состоянию на 01.01.2006г. тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Известняки строительные |  |  |  |  |
| 1. | Ново-Александровское м-ние разведки 1976-81 г.г. |  |  |  |
| 1.1 | Участок Южный | В 1км к СЗ д.Новоалександровка | ООО «Новакамнеруд» | 35494 |
| 1.2 | Участок Северный | В 1км к В от. п. Ханино, между д.. Богданово и д.Колонтаево | Госрезерв (оформляется лицензия на разработку) | 29808 |
| 2. | Богдановское м-ние | В 0,8 км к ЮЗ от д. Богдановка | ООО «Центр-Камень» | 3122 |
| 3. | Агеевское м-ние | В 4км к СВ от п. Агеево. В1км к В от д. Мосолово | ООО «Агеевский карьер» | 25655 |
| Известняки на блочный камень |  |  |  |  |
| 4. | Участок Любуши | В 0,4км Ю д.Новоалександровка | ООО «Известняк-Центр» | 240 |
| Известняк для обжига на известь |  |  |  |  |
| 5. | Ново-Александровское м-ние разведки 1958-59 г.г. | В 0,4км к Ю. от д Новоалександровка | Госрезерв | 296 |
| Керамзитовое сырьё |  |  |  |  |
| 6. | Агеевское м-ние | В 1км к В от д.Мосолово | ООО «Агевский карьер» | 9509 |
| 7. | Збродовское м-ние | В 0.8км ЮЗ от н.п. Збродово | ООО « Прогресс» | 540 |
| Кирпично-черепичное сырьё |  |  |  |  |
| 8. | Агеевское м-ние (суглинки во вскрыше над керамзитовыми глинами) | В 1км к В от д. Мосолово | ООО «Агеевский карьер».Кирпичные суглинки используются для рекультивации. | 3948 |
| 9. | Ново-Александровское м-ние (Северный участок) | В 1км к В от п. Ханино, между д.Богданово и д.Колонтаево | Госрезерв (оформляется лицензия на разработку) | 6670 |
| Пески строительные |  |  |  |  |
| 10. | Болотовское м-ние | В 0,5км к СЗ от д.Болото | ООО «Кварц» | 1389 |
| 11. | Чекалинское (южное) м-ние ПГС в русле р.Оки | В 18км З г. Суворова, в 10км от г.Чекалина | Госрезерв | 487 |

#### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО Суворовский район составляет 49904 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 37336 га (75 %), леса и кустарники – 10461 га (21 %), земли под застройки дорогами – 1130 га (2%), болота, нарушенные земли и прочие составляют – 287 га (1%).

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального образования Суворовский район находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: сельскохозяйственный производственный кооператив «8 марта», ООО «Фаворит», ООО «Агрофирма Экспресс», ООО «Тульский зверобой».

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни.

Перечень садоводств.

| № п/п | Название садоводческого товарищества | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коллективный сад рудоуправления № 1 | г. Суворов |
| 2. | Коллективный сад рудоуправления № 2 | г. Суворов |
| 3 | Коллективный сад «Энергетик-1» | г. Суворов |
| 4. | Коллективный сад «Энергетик-2» | г. Суворов |
| 5. | Коллективный сад «Энергетик-3» | г. Суворов |
| 6. | Коллективный сад ПМК-315 | г. Суворов |
| 7. | Коллективный сад «Дорожник» | г. Суворов |
| 8. | Коллективный сад «Строитель» | г. Суворов |
| 9. | Коллективный сад ФОП №1 | г. Суворов |
| 10. | Коллективный сад Черепетского завода ЖБИиК | г. Суворов |
| 11. | Коллективный сад «Городской» | г. Суворов |
| 12. | Коллективный сад молокозавода | г. Суворов |
| 13. | Коллективный сад «Петушок» | вблизи д. Шмарово |
| 14. | Коллективный сад «Солнечный» | вблизи д. Шмарово |
| 15. | Коллективный сад «Энергетик-4» | вблизи д. Шмарово |
| 16. | Коллективный сад ФОП №2 | вблизи д. Шмарово |
| 17. | Коллективный сад птицефабрики | г. Суворов |
| 18. | Коллективный сад «Машиностроитель» | п. Центральный |
| 19. | Коллективный сад «Юбилейный» | П. Центральный |
| 20. | Коллективный сад г. Чекалина | вблизи г. Чекалина |
| 21. | Коллективный сад г. Суворова | вблизи г. Суворова |
|  | Коллективный сад п. Агеево | вблизи п. Агеево |
| 23. | Коллективный сад г. «Депо Черепеть» | вблизи п. Черепеть |
| 24. | Коллективный сад г. «Депо Черепеть»-2 | вблизи п. Черепеть |
| 25. | Коллективный сад п. Черепеть | вблизи р. Черепеть |
| 26. | Коллективный сад «Пойма» | вблизи д. Песочня |

#### I.2.8. Лесные ресурсы.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

В Суворовском районе леса занимают около  35 % всей территории и распределены равномерно по всему района. Суворовский район расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов. Здесь встречаются ель, сосна, дуб, береза, осина, ясень, липа, ольха.

Лесные угодья Суворовского района могут использоваться:

- для заготовки древесины;

- для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

- для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

- для ведения охотничьего хозяйства;

- для ведения сельского хозяйства (пчеловодства)

- для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для осуществления рекреационной деятельности;

- для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

- для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

#### I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.

По набору природных благ (природные ресурсы, природные условия) Суворовский район относится к рекреационным территориям. Основными доминирующими природными ландшафтами представляющие рекреационный интерес является долина р. Оки и засечные леса. На территории района расположен курорт «Краинка», лечебно-оздоровительный центр обладающий минеральными водами и лечебными грязями.

Рельеф долины р. Оки обладает достаточной выразительностью отдельных ландшафтов и урочищ. Сочетание широких пространств речных террас и довольно высоких эрозионных холмистых водоразделов создают вертикальный и горизонтальный живописный фон рельефа всего района. Большое рекреационное значение имеют засечные леса богатые грибами и ягодами. В пределах района расположены 3 участка засек. В междуречье Оки и Жиздры находятся Перемышльская и Лихвинская засеки, а на юго-востоке района Полошевская. На северо-западе район граничит с территорией национального парка «Угра» с его Жиздринским участком.

Широкая долина р. Оки с террасированными склонами позволяет получить представления об эрозионных процессах в доледниковое, ледниковое и постледниковое время, ощутить грандиозность и мощь потоков ледниковых вод. В обнажениях у г. Чекалина (бывший Лихвин) в к XIX в. был открыт и в дальнейшем детально изучен стратиграфический опорный разрез междуледниковых отложений образовавшихся после окского оледенения и получившего название Лихвинского.

Изучение пород этого геологического разреза позволило определить состав флоры того времени, состав которого отличается от современного. Основными породами произраставшими в лихвинское межледниковье были: сосна, ель, пихта, граб и береза.

Комплексным объектом туризма может стать г. Чекалин – бывший Лихвин, город которой не потерял связи с окружающей природой и сохранивший часть своих исторических памятников материальной культуры.

Река Ока является хорошим объектом отдыха и тематического туризма, Черепетское водохранилище для любительской рыбалки.

#### I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы.

История Суворовского района тесно связана со всей историей заселения и освоения центра Восточно-Европейской равнины. Согласно археологических исследований в пределах района выявлены стоянки человека каменного века, поселения бронзового и раннего железного века, мощинской культуры и ранних славян. Основные объекты материальной культуры тех времен расположены по долине р. Оки и ее притоков. Общее количество выявленных археологических памятников превышают сорок штук, хотя территория района изучена фрагментарно. Основные места концентрации памятников археологии расположены вокруг древнего города Лихвина (Чекалина) и н.п. Кулешово.

В VIII – IX вв. в этих местах осели племена Вятичей – так называемая роменско-боршевская культура и пошло массовое освоение и заселение верхней Оки славянами. Наиболее известные древние поселения этого края Дуна, Лихвин, Нов. Слободка и Песковатское. В древнерусский период эти земли входили в состав Черниговского княжества, затем Новосильского. В XIV-XV вв. Эта территория находится в составе Верховских княжеств, которые то входили в состав Русско-Литовского государства то представляли собой самостоятельную волость князей Воротынских. В XV-XVIвв. по берегам Оки возникают монастыри. Эти места в XVI получили название «монастырщины» здесь располагались семь  монастырей (Перемышльский и Лихвинский уезды Калужской губернии).  В XV-XVIвв. По Оке с юга шел водный хлебный путь, а также поступали товары из Средиземноморья на Калугу и далее на Москву. Вдоль водного пути шла гужевая дорога из приазовья.

В XVIIIв. на территории района возникают дворянские усадьбы и промышленные предприятия. В приделах Лихвинского уезда функционировали чугунно-литейные и железодетальные заводы в Ханино, Богданове, Черепети и Песковатском, используя местные железные руды.

Название Лихвин впервые появляется в середине XVI в. В связи с охраной южных границ Московского княжества в зоне расположения засек. В XVII в. Лихвин уездный город, в XVIII в. он входит в состав Калужской провинции, а затем губернии. В 1776 г. губернским архитектором П.Р. Никитиным был составлен генеральный план застройки города этот план был полностью реализован и современная планировка улиц сохраняет дух того времени. В городе сохранился целый ряд старых построек как кирпичных так и деревянных. Главное в облике города это его связь с окружающей природной средой его пейзажности.

Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Суворовского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям Суворовский район в целом можно отнести к простой категории. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

### I. 3 Анализ современного использования территории МО Суворовский район

#### I.3.1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального образования Суворовский район находятся земли, относящиеся к разным категориям.

#### I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МО Суворовский район земель сельскохозяйственного назначения подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые  внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, садоводствами;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, ягодниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель , использование которых для других целей не допускается.

В таблице приведена экспликация земель и распределение их по категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2007 года.

Общая площадь земель сельскохозяйственного  назначения в природной зоне составляют  49904 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 37336 га (75 %), леса и кустарники – 10461 га (21 %), земли под застройки дорогами – 1130 га (2%), болота, нарушенные земли и прочие составляют – 287 га (1%).

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ, ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА

|  | Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе |  |  |  | Леса | Кустарники |  | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| МО Суворовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПК «8 марта» | 1 | 4487 | 3470 | 2801 | 12 | - | 657 | 762 | 61 | 61 | 23 | 12 | 117 | 7 | 13 | 34 |
| 2 | СПК «Маяк» | 1 | 1710 | 1335 | 1009 | - | - | 326 | 306 | 18 | 18 | 5 | 5 | 24 | 3 | - | 14 |
| 3 | С/х артель Мечта | 1 | 2939 | 1994 | 1480 | - | - | 514 | 740 | 35 | 35 | 73 | 6 | 70 | 2 | - | 19 |
| 4 | СПК им. Куйбышева | 1 | 2064 | 1326 | 976 | 18 | - | 332 | 6789 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 8 | - | 1 |
| 5 | ООО «Фаворит» |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Агрофирма Экспресс» |  | 2094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Тульский зверобой» |  | 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земли с/х назначения находящиеся в долевой собственности |  | 31295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 48190 | 8125 | 6266 | 30 |  | 1829 | 8597 | 119 | 119 | 106 | 26 | 249 | 20 | 13 | 68 |

#### I.3.3 Кадастровая оценка земель

Высокие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют СПК «Черепеть», СПК «Россия». Наивысшие показатели по кадастровой оценке имеют земли СПК им. Карла Маркса, СПК «8 марта».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в СПК «Светлый путь», СПК «Путь Ильича», СПК «Красная звезда», СПК им. Чекалина; ниже средней  сельскохозяйственные угодья колхоза СПК им. Кирова, СПК «Збродово». Оценки значительно ниже средней имеют сельскохозяйственные угодья СПК «Пойма» и СПК им. Суворова.

#### I.3.4 Использование земель лесного фонда

Защитные леса используются с учетом особого ведения лесного хозяйства.

Защитные леса Суворовского района разделяются на следующие категории защитности:

- противоэрозионные леса;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- леса зеленых зон, лесопарков.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов в целом по Суворовскому лесничеству

Лесной фонд (по состоянию на 01.01.08г.)

| Целевое назначение лесов | Всего |
| --- | --- |
| Всего лесов, га | 25697 |
| Защитные леса, всего: | 25697 |
| в том числе: |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 459 |
| из них: |  |
| - зеленые зоны | 245 |
| - леса, расположенные в 1,2 и 3 зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и местностей и курортов | 214 |
| Ценные леса, всего: | 25238 |
| в том числе: |  |
| - противоэрозионные леса | 16462 |
| - леса, имеющие научное или историческое | 8776 |

Характеристика лесного фонда

на территории Суворовского лесничества

| Показатели характеристики земель, площадь | Всего по лесничеству, га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель | 25697 |
| Лесные земли, всего | 24578 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 24305 |
| в том числе лесные культуры | 7305 |
| Не покрытые лесной растительностью, всего | 273 |
| в том числе не сомкнувшиеся лесные культуры | 228 |
| Нелесные земли | 1114 |
| Нелесные земли - всего | 1114 |
| Общий запас древесины, млн.куб.м. | 4,8 |

Разделение лесов лесхоза на категории защитности предопределяется различное целевое назначение и режим ведения хозяйства в них, то есть дифференцированное проектирование и осуществление лесопользования, лесохозяйственных, лесовосстановительных  и других мероприятий.

#### Защитные леса

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в защитных лесах запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется. Площадь защитных лесов на территории МО Суворовский район составляет 19172 га, категориям защитности выделены:

  - Леса, имеющие научное или историческое значение  -  19172  га;

  - Противоэрозионные леса 12921 га;

  - Леса зеленых зон, лесопарки 245 га.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I.3.5 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

На территории МО Суворовский район имеются земли федеральной собственности под объектами:

- ВЛ 220 кВ «Черепеть - Электрон»;

- ВЛ 220 кВ «Черепеть – Спутник»;

- ВЛ 220 кВ «Черепеть – Литейная»;

- Отвод от железнодорожной магистрали «Плеханово – Черепеть»;

- Золоотвал № 4.

На момент разработки схемы территориального планирования муниципального образования Суворовский район земельные участки, находящиеся в собственности Тульской области не зарегистрированы.

Данные сведения предоставлены ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тульской области от 01.10.08 г.

#### Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Суворовском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий;

- На территории района имеются массивы особо продуктивных сельскохозяйственных земель, закрепленных за СПК им. Карла Маркса и СПК «8 марта».

### I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, защитные леса, пригородные зеленые зоны, противоэрозионные насаждения, особо ценные природные объекты). Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ,  Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО Суворовский район расположены 2 памятника природы регионального значения. В настоящее время памятники природы находятся в удовлетворительном состоянии. Этим территориям требуется особенно бережное отношение, в том числе снижение рекреационной нагрузки и увеличение их площади.

Перечень особо охраняемых природных объектов Суворовского района

| № п/п | Название | Площадь (га) | Административный район, город. | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Памятники Природы |  |  |  |  |
| 1 | Зеленая зона санатория «Краинка» | 11 | Суворовский |  |
| 2 | Лихвинский разрез | 60,1 | Суворовский |  |

1. Зеленая зона санатория «Краинка»

Памятник природы регионального значения, организован решением Тулоблисполкома № 7-261 от 20 мая 1977 года. Профиль – комплексный. Памятник природы включает старинный усадебный парк площадью 11 га, расположенный в пределах территории санатория. Парк делится на 4 части. Парк бывшей усадьбы «Краинское» – один из старейших в Тульской области.

2. Лихвинский разрез

Памятник природы регионального значения, организован решением Тулоблисполкома № 7-262 от 20 мая 1977 года. Профиль – геологический. Площадь 60,14 га. Расположен на левом берегу р. Оки на северной окраине г. Чекалин.

В настоящее время на территории Суворовского района проектируются особо охраняемые природные территории с приданием им соответствующего регионального статуса.

Проектируемые особо охраняемые природные территории

регионального значения

| № п/п | Название | Площадь (га) | Административный район, город. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заказники |  |  |  |
| 1 | Природный заказник Дача «Ока» Ельник у д. Селюково | 2800 | Суворовский |
| 2 | Остепненная дубрава напротив д. Мишнево | 6 | Суворовский |
| 3 | Хвойно-широколиственный лес у с. Западное | 200 | Суворовский |
| Памятники Природы |  |  |  |
| 4 | Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы | 400 | Суворовский |
| 5 | Черепетское водохранилище | 200 | Суворовский |
| 6 | Черноольшанник с торфяником «Коммуна» | 100 | Суворовский |

- Дача «Ока»

Проектируемый государственный природный заказник регионального значения, ориентировочная площадь 2800 га. Расположен близ места впадения р. Упы в р. Оку. Границы: южная и восточная проходят по краю лесного массива Дача «Ока» (д. Матюхино –Оматы – Ближнерусаново); западная и северо-западная – по берегу р. Оки, включая окские пойменные луга. Лесной массив, богатый редкими видами растений и животных, отличающий разнообразием и малой степенью нарушенности, природных сообществ.

- Остепненная дубрава напротив д. Мишнево

Ориентировочная площадь 6 га. Местоположение: правый берег р. Упы примерно 0,5 км к юго-западу от пос. Лев Толстой, растительные сообщества лесостепного типа на северной границе ареала, место произрастания видов, занесенных в Красную книгу.

- Хвойно-широколиственный лес у с. Западное.

Площадь около 200 га. Местоположение: правый берег р. Черепеть, к востоку от с. Западное. Редкое лесное сообщество, место обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу.

- Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушецы

Проектируемый памятник природы регионального значения площадью 400 га. Профиль – комплексный. Расположен в 0,5 км к западу от пос. Северо-Агеевский. Границы: северная – по границе с Калужской областью, восточная – по правому берегу р. Свободь до моста через реку, далее – по южным и западным опушкам леса.

- Черепетское водохранилище

Проектируемый памятник природы регионального значения. Ориентировочная площадь около 200 га. Профиль – орнитологический. Расположен в 2 км от г. Суворов. Включает участок Черепетского водохранилища, расположенный к востоку от ст. Збродово.

- Черноольшанник с торфяником  «Коммуна»

Площадь около 100 га. Местоположение: в пойме р. Черепеть близ д. Коммуна. Редкое сообщество, место обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу.

#### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны, прибрежно-защитные и береговые полосы водных объектов. На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством РФ, Водным кодексом РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Охранные зоны рек МО Суворовский район

| № п/п | Название реки | Минимальная ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной зоны, м | Радиус водоохраной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ока | 200 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | Упа | 200 | 50 | 50 | 20 |
| 3 | Жиздра | 200 | 50 | 50 | 20 |
| 4 | Песочня | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 5 | Черепеть | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 6 | Черепетка | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 7 | Березовка | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 8 | Нижняя Вырка | 100 | 50 | 50 | 20 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50м, ширина прибрежной полосы  50 м.

Данные по водохранилищу приведены в таблице

| № п/п | Наименование водоема | Площадь (га) | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Зарегулированный водоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черепетское водохранилище | 845 | 100 | 50 | р. Черепеть |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

#### I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

#### Состояние поверхностных вод.

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в Суворовском районе» ведется лабораторный контроль качества воды поверхностных водоемов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Так же осуществляется надзор за объектами, являющимися источниками загрязнения поверхностных водных объектов. В районе имеется 16 комплексов очистных сооружений, которые работают неэффективно. Обеззараживание сточных вод проводится на 9 очистных сооружений.

Анализ качества питьевой воды

Проблема обеспечения населения Суворовского района питьевой водой гарантированного качества, в количествах достаточных для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд продолжает оставаться наиболее актуальной проблемой на протяжении ряда лет.

Общее количество источников водоснабжения в районе – 74, из них коммунальных – 22, ведомственных 52, в том числе сельских – 27. Ни один водопровод не имеет полного комплекса очистных сооружений. Из-за отсутствия зон санитарной охраны не соответствует гигиеническим требованиям 27 скважин.

По результатам исследований 8 % проб из разводящих сетей не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и 7 % по химическим показателям. Содержание нитратов в воде превышает ПДК на 15-20 единиц.

63 населенных пункта (1400 жителей) не имеют централизованного водоснабжения. Анализ результатов лабораторных исследований проб воды нецентрализованных источников водоснабжения  (колодцы) показал, что 89 % проб не соответствует гигиеническим нормативам, как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям.

#### Состояние воздушного бассейна.

В Суворовском районе основными источниками, загрязняющими атмосферный воздух, являются ОАО ЧГРЭС, котельные предприятия, автотранспорт.

На ОАО ЧГРЭС разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Согласно проекта установлено, что при существующем положении загрязнения атмосферы, создаваемое выбросами предприятий, на границе санитарно-защитной зоны не превышает норм чистоты воздуха. (выбросы в приделах ПДВ); разработан проект санитарно-защитной зоны.

В целом состояние воздушного бассейна Суворовского района можно охарактеризовать как умеренно загрязненный.

Суворовский район является одним из лидеров в Тульской области по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ на его долю приходится 35 % всех выбросов.

Выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2006 годы тыс. тонн

|  | Количество предприятий | Загрязняющие вещества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | твердые | диоксид серы | оксид углерода | оксиды азота | углеводороды с учетом (исключая метан) | ЛОС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Суворовский район | 4 | 56,548 | 28.942 | 15.088 | 0.851 | 11.659 |  | 0.008 |

Данные по выбросам от автотранспорта, а также суммарные выбросы от стационарных и передвижных источников

| Показатели | Всего | Сажа | Углерода оксид | Азота оксид | Углеводо- роды | Серы оксид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Суворов |  |  |  |  |  |  |
| Ма, тыс.т/год | 0,38 | 0,004 | 0,213 | 0,120 | 0,033 | 0,010 |
| Ма+Мп, тыс.т/год | 58,829 | 0,004 | 1,064 | 11,779 | 0,041 | 15,098 |
| Ма Ма+Мп | 0,65 | 100 | 20,02 | 1,02 | 80,49 | 0,01 |

Доля автотранспорта к общему выбросу загрязняющих веществ по загрязняющим веществам составляет:

г. Суворов – сажи 100 % и углеводородов 80%.

#### Состояние почвенного покрова.

Серьезной проблемой  в районе, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях  может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Сбор и вывоз  твердых отходов в районе проводится бестарной очисткой и по заявочной системе. Существующие контейнерные площадки захламлены бытовым мусором. Отмечаются случаи несвоевременного вывоза мусора. Существует угроза микробного загрязнения почвы.

Основными причинами микробного загрязнения почвы является:

- увеличение количества ТБО;

- несовершенство системы очистки населённых мест;

- изношенность и дефицит специализированных транспортных средств и контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов;

- отсутствие условий для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров;

- отсутствие централизованной системы канализации в ряде мест;

- неудовлетворительное состояние канализационных систем;

- возникновение несанкционированных свалок.

Серьезную проблему  для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

;

;

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения  в районе орошаемых земель за счет перевода их в не мелиорируемые и осушенные земли.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

Анализ  экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

### I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Суворовского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов пригородной зоны;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Проектные предложения

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ, как в городской, так и в сельской местностях;

- Установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон индивидуальных проектов зданий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района, как в городской, так и в сельской местности.

Государственный список памятников истории и культуры Суворовского района Тульской области

| № п/п | Наименование и датировка памятника | Местонахождение (адрес) памятника | Документ о принятии на госохрану, категория охраны | Балансодержатель, (собственник) памятника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Никитинская церковь, 1806 г. | с. Березово | Решение Тулобл-исполкома от 09.04.69г. №6-294 Р | Тульская епархия | Используется по первоначальному назначению |
| 2. | Дом владельца Богдано-Петровского завода, 1-я пол.XIX в. | д. Богданово д.2 | Решение Тулобл-исполкома от 09.04.78 г. №6-171 Р |  |  |
| 3. | Производственный корпус Богдано-Петровского завода, XIX в. | д. Богданово -центр | №6-171 Р |  | утрачено |
| 4. | Парк усадьбы «Краинское», 2-я пол.ХVШ в. | Курорт «Краинка» | №6-171 Р |  | по Решению с. Краинское |
| 5. | Усадьба Касаткиных-Ростовских, ХVIII ХIХ вв.: | с. Марково центр | Указ Президента РФ от 20.02.95 г. № 176 Ф |  |  |
| 5.1 | - главный дом, кон.ХVШ-нач.Х1Х вв. | Тульская область Суворовский район, с. Марково, д. 9 |  |  | Жилое помещение (2 этаж) |
| 5.2 | - здание людской, кон.ХVIII нач.ХIX вв. |  |  |  |  |
| 5.3 | - Воскресенская церковь, нач.ХVIII |  |  |  |  |
| 5.4 | - дом причта, 2-я пол.XIX в. |  |  |  | утрачено |
| 6. | Усадьба Паниных, ХIX-ХХ вв.: | с. Красное Михайлово | № 176 Ф |  |  |
| 6.1 | - главный (господский) дом, нач.XIX в. | 301423 Тульская обл. Суворовский район, п. Михайловский, 4 площадь 602 кв.м. |  | В казне муниципального образования Суворовский район, балансовая стоимость – 348,9 тыс.руб. |  |
| 6.2 | - дом управляющего, 1-я пол. XIX в. | 301423 Тульская обл. Суворовский район, п. Михайловский 9., площадь 105,3 кв.м. |  | Частная собственность собственник Березовский Е.В. Свидетельство о гос. регистрации от 30.12.2004 г. № 71-01/18-12/2004-0283 | Жилой дом |
| 6.3 | - контора, 1-я пол. XIX в. | 301423 Тульская обл. Суворовский район, п. Михайловский, 5 Площадь 30 кв.м. |  | В казне муниципального образования Суворовский район, балансовая стоимость – 46,9 тыс. руб |  |
| 6.4 | - здание конного двора,1-ая пол.XIX в. | 301423 Тульская обл. Суворовский район, п. Михайловский |  | Частная собственность Березовского В.И. Рег. удостоверение БТИ № 97/3 от 13.10.98 г. на основании постановления главы администрации Красно Михайловской территории от 8.10.98 № 15 | Для хозяйственных нужд. Земли переданы в аренду (договор аренды от 2.12.97 г.) |
| 6.5 | - винный завод, 1910 г |  |  |  | утрачено |
| 6.6 | парк, 2-я пол. XIXв. |  |  |  |  |
| 7. | Богоявленская церковь с интерьером, 1822г. | с. Мишнево | № 176 Ф | Тульская епархия | Используется по первоначальному назначению |
| 8. | Промышленный комплекс парусно-полотнянной фабрики, ХVIII- XIX вв.; | п. Песоченский индекс 301416 | № 176 Ф |  |  |
| 8.1 | -первый ткацкий корпус, 2-я пол. XVIII в. | Тульская область Суворовский район, п. Песоченский, пер. Ленина, 22 |  |  |  |
| 8.2 | -склад |  |  |  |  |
| 8.3 | -второй ткацкий корпус. 2-я пол.XVIII в. | Тульская область Суворовский район, п. Песоченский, ул. Ленина, 4 |  |  | Жилое двухэтажное здание |
| 8.4 | -третий ткацкий корпус, 2-я пол. XVIII в. | Тульская область Суворовский район, п. Песоченский, ул. Ленина, 2 |  |  | Бывший клуб |
| 8.5 | -ткацкий корпус (Тимирязевой), 1800 г. | Тульская область Суворовский район, п. Песоченский, ул. Ленина, 14 |  |  | Бывший интернат |
| 8.6 | -ткацкий корпус (Тимирязевой), кон. XVIII - нач.Х1Хвв. | Тульская область Суворовский район, п. Песоченский, ул. Ленина, 22 |  |  | Жилое одноэтажное помещение |
| 8.7 | -парк усадьбы Криворотова, около 1885 г. |  |  |  |  |
| 9. | Комплекс. 1-я пол.XIX в.: | с. Ржавцы | № 6-294 Р |  |  |
| 9.1 | - Никитская церковь |  |  |  |  |
| 9.2 | - мавзолей |  |  |  | утрачено |
| 10 | Промышленно-усадебныи комплекс, XIX в.: | д. Ханино | № 6-171 Р |  |  |
| 10.1 | - здание кузницы и мастерских, нач.XIX в. | пос. Ханино, ул. Заводская, д.1 площадь 100,2 кв.м. |  | Собственник ЗАО «Ханинский чугунолитейный завод» рег. № 71-01.18-02.2002-0126.01 от 07.05.2002 г. |  |
| 10.2 | производственный корпус, нач.XIX в. |  |  |  |  |
| 10.3 | - дом управляющего, 1-я пол.XIX в. |  |  |  |  |
| 10.4 | - конный двор усадьбы Засыпкиных, 1-я пол.XIX в. |  |  |  |  |
| 10.5 | - каретный сарай, 2-я пол. XIX в. |  |  |  |  |
| 10.6 | - дом конюха. 2-я пол.XIX в. |  |  |  |  |
| 10.7 | - парк усадьбы Засыпкиных. нач.XIX в. |  |  |  |  |
| 10.8 | - дом заводского рабочего, 2-я пол.XIX в. | 310420 Тульская область, Суворовский район, п. Ханино, ул. Первомайская, д. 52 Год постройки 1878 |  | Муниципальная собственность МО Суворовский район Постановление № 336 от 30.08.96 г. Площадь 198,0 кв.м. Балан. стоим. 341,4 тыс.руб. | Жилое помещение |
| 11. | Введенская церковь, 1821 г. | г. Чекалин, перекресток ул.Революционная и ул. Ленина | № 6-294 Р | Тульская епархия | Используется по первоначальному назначению |
| Памятники искусства |  |  |  |  |  |
| 12. | Памятник В.И.Ленину, 1961 г. | г. Суворов, площадь | № 6-171 Р |  |  |
| 13. | Памятник В.И.Ленину, 1969 г. | курорт «Краинка» | № 6-171 Р |  | по Решению Санаторий «Краинка» |
| 14. | Памятник Герою Советского Союза Александру Чекалину, 1958г. | г.Чекалин, городской сквер | Постановление СМ РСФСР от 30.08.60 г. № 1327 Ф |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 15. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | г. Суворов, ул. Кирова, сквер РЦКДиК | № 6-294 Р |  | по Решению г. Суворов ул. Кирова |
| 16. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | с. Дальне-Русаново | № 6-294 Р |  |  |
| 17. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны. 1941 -1945 гг. | с. Кипеть-центр | № 6-294 Р |  |  |
| 18. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | с. Малятино | № 6-294 Р |  |  |
| 19. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | д. Марково-центр | № 6-294 Р |  |  |
| 20. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | д. Марково | № 6-294 Р |  |  |
| 21. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | с. Песковатское | № 6-294 Р |  |  |
| 22. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | п. Песоченский | № 6-294 Р |  |  |
| 23 | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | п. Ханино | № 6-294 Р |  |  |
| 24. | Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | г. Чекалин. городское кладбище | № 6-294 Р |  |  |
| 25. | Могила Чекалина Александра Павловича. Героя Советского Союза. 1925-1941 гг. | г. Чекалин, сквер | № 1327 Ф |  |  |
| 26. | Здание казначейства, где находился Лихвинский уком партии и уездный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов, 1917 г. | г. Чекалин, ул. Коммунисти- ческая, 35 | № 6-294 Р |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| 27. | Селище. сер.1 тыс. н.э. - Х-ХIII вв. | к северо-западу от д. Белая, правый берег р.Оки | № 6-171 Ф* |  |  |
| 28. | Курган | в 0,45 км к юго-западу от д. Белая, у устья р. Белая | № 6-171 Ф* |  |  |
| 29. | Курган | в 2 км к северо-западу от д. Белая, правый берег р.Оки, у дороги на д. Гущино | № 6-171 Ф* |  |  |
| 30. 30.1 30.2 | Комплекс памятников: -курганная группа -городище | в 0,4 км к юго-западу от д. Белая | № 6-171 Ф |  |  |
| 31. | Курган | близ д. Доброе | № 6-294 Ф* |  |  |
| 32. | Курган | близ д. Дядищево | № 6-294 Ф* |  |  |
| 33. | Курган | близ д. Западная, правый берег р.Оки | № 6-294 Ф* |  |  |
| 34. | Курган | близ с. Кипеть, левый берег р.Оки | № 6-294 Ф* |  |  |
| 35. | Курган | 1,5 км к северо-востоку от с. Кипеть | № 6-171 Ф* |  |  |
| 36. | Курган «Дача «Ока» | у дороги на д. Мишнево, на правом берегу р.Оки | № 6-171 Ф* |  |  |
| 37. | Городище «Новая Слободка». I тыс. н.э. | 0,2 км к северо-востоку от д. Новая Слободка | № 6-171 Ф |  |  |
| 38. | Комплекс памятников: -курганная группа- 1 -курганная группа - 2 | в 3 км к северо-востоку от д. Новая Слободка | № 6-171 Ф |  |  |
| 39. | Курган у пос.Ометы | с. Кулешово, на правом берегу р.Оки | № 6-294 Ф |  |  |
| 40. | Курган | у д. Песковатое, на правом берегу р.Оки | № 6-294 Ф* |  |  |
| 41. | Курган | у д. Смыхово, на правом берегу р.Оки | № 6-294 Ф* |  |  |
| 42. | Курганы | пос. Л.Толстого | № 6-294 Ф* |  |  |
| 43. | «Поселение «Городок» | г.Чекалин | № 6-294 Ф |  |  |
| 44. | Курганная группа | 3 км. восточнее д. Мишнево | № 176 Ф |  |  |
| 45. | городище | 1,5 км. юго-восточнее д. Мишнево | № 176 Ф |  |  |
| 46. | Городище «Барская гора» | Юго-западнее д. Песковатское | № 176 Ф |  |  |

Ф -   памятники федерального значения

Р  -   памятники регионального значения

Ф*-  памятники  федерального значения, согласно ст. 4 Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.

СПИСОК

выявленных объектов культурного наследия (объекты архитектуры)

| №№ | Наименование и датировка объекта | Датировка | Автор | Местонахождение (адрес) объекта | 1. Балансодержатель (собственник) объекта, 2. Пользователь объекта | Техническое состояние | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ансамбль Богдано-Петровского чугуноплавильного завода: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заводская плотина | 1788 г. | - | с. Богданово | бесхозная | Неудовл. | Акт № 379 |
| 1.2 | Склад | 1-я пол. XIX в. | - | с. Богданово |  | Неудовл. | Акт № 380 |
| 2 | Ансамбль усадьбы владельца Богдано-Петровского завода |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Конный завод | 1-я пол. XIX в. | - | с. Богданово, центр | сараи жильцов соседнего дома | Неудовл. | Акт № 381 |
| 2.2 | Подвалы дома владельца усадьбы | нач. XIX в. | - | с. Богданово, центр | не используется | Неудовл. | Акт № 382 |
| 2.3 | Дом конюха | 1-я пол. XIX в. | - | с. Богданово, центр |  | Неудовл. | Акт № 383 |
| 2.4 | Церковь | 1880-1884 гг. | - | с. Богданово, центр | бесхозная | Ветхое | Акт № 384 |
| 3 | Ансамбль усадьбы Паниных: | XIX – XX в. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Скотный двор | 1880 г. | - | пос. Михайловский | не используется | Аварийное | Акт № 385 |
| 3.2 | Склады усадьбы |  | - | пос. Михайловский | - | Утрачен | Акт № 386 |
| 3.3 | Людская |  | - | пос. Михайловский | не используется | Удовл. | Акт № 387 |
| 3.4 | Ледник |  | - | пос. Михайловский | - | Утрачен | Акт № 388 |
| 3.5 | Погреб |  | - | пос. Михайловский | не используется | Удовл. | Акт № 389 |
| 3.6 | Кухня |  | - | пос. Михайловский | - | Удовл. | Акт № 390 |
| 4 | Промышленный комплекс парусино-полотняных фабрик: | XVIII – XIX в. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контора | XVIII в. | - | пос. Песоченский | используется | Удовл. | Акт № 391 |
| 4.2 | Нижняя плотина | 1746 г. | - | пос. Песоченский | - | Утрачен | Акт № 392 |
| 5 | Промышленный комплекс XIX в. Ханинского чугунолитейного завода |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заводская плотина | 1815 г. | - | пос. Ханино | - | Удовл. | Акт № 393 |
| 6 | Поселок Ханинского чугунолитейного завода | XVIII – XIX вв. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дом заводских рабочих и служащих | кон. XIX в. | - | пос. Ханино, ул. Первомайская, 52 | - | Неудовл. | Акт № 394 |
| 6.2 | Жилой дом | 2-я четв. XX в. | - | пос. Ханино | - | Удовл. | Акт № 395 |

СПИСОК

выявленных объектов культурного наследия

(памятники истории и культуры)

| № п/п | Наименование и датировка объекта культурного наследия | Местоположение (адрес) объекта культурного наследия | - Балансодержатель (собственник) объекта. 2. Пользователь (арендатор) объекта | Техническое состояние | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1.1 | Никитинская церковь, XIX в. Церковно-приходская школа, кон. XIX в. | с. Березово | 1. Казна муниципального образования Суворовский район 2. Нет | Удовл. | Акт № 323 от 01.03.2006 г. |

Список вновь выявленных объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование памятника, дата | Местонахождение (адрес) памятника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бывшая Лихвинская крепость, 13-17 вв. | г. Чекалин, городской бульвар |
| 2. | Бывший стрелецкий вал, 16-17 вв. | г. Чекалин, юго-восточная окраина плодового сада Чекалинской средней школы |
| 3. | Здания – ансамбль бывшего тюремного замка, 1815 г. | г. Чекалин, ул. Красная, 8 |
| 4. | Здание бывшего Лихвинского уездного Дворянского собрания, 1810 г. | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 26 |
| 5. | Здание бывших купеческих торговых лавок, нач. 19 в. | г. Чекалин, ул. Чекалина, 20 |
| 6. | Дом бывшего мещанина И.Е.Арянцева (середина 19 в.) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 29 |
| 7. | Дом бывшего купца и городского головы А.В.Дешина (середина 19 в.) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 24 |
| 8. | Здание бывшей земской больницы, 1806 | г. Чекалин |
| 9. | Здание бывшей часовни (солдатской молельни), 1913 г. | г. Чекалин, б/а, 30 м. к СЗ от ул. Коммунистическая,48 |
| 10. | Дом почтово-телеграфной конторы, 1-ая пол. 19 в. | г. Чекалин, ул. Революционная, 23 |
| 11. | Дом бывших служивых казаков (нач. 19 в.) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 38 |
| 12. | Здание бывшего земства, магистрата, думы (1784 г.) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 28 |
| 13. | Здание бывшего архива, 1910 | г. Чекалин, б/а, 30 м. к З от ул. Коммунистическая, 35 |
| 14. | Дом бывшего купца Миленушкина, 2-ая пол. 19 в. | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 34 |
| 15. | Дом бывшего купца П.В. Аносова (1-ая пол. 19 в.) | г. Чекалин, ул. Чекалина, 23 |
| 16. | Дом бывшего купца И.А.Пронина (1784) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 37 |
| 17. | Дом Матюхинских (сер. 19 в.) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 41 |
| 18. | Здание бывшего уездного управления воинского начальника (1-ая пол. 19 в.) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая, 44 |
| 19. | Дом бывшего купца Терехова (1815) | г. Чекалин, ул. Чекалина, 21 |
| 20. | Дом бывшего уездного суда (1810) | г. Чекалин, ул. Чекалина, 25 |
| 21. | Дом бывшей пожарной охраны (1-ая пол. 19 в.) | г. Чекалин, ул. Чекалина, 27 |
| 22. | Дом бывшего купца Н.И.Миленушкина (1810) | г. Чекалин, ул. Чекалина, 19 |
| 23. | Бывший жилой дом купца Соколова И.И.(1840) | г. Чекалин, ул. Красная,11 |
| 24. | Бывший жилой дом Е.О. Миссинского (1-а пол. 19 в.) | г. Чекалин, ул. Чекалина, 29 |
| 25. | Бывший жилой дом Прониных (1815 ) | г. Чекалин, ул. Чекалина. 17 |
| 26. | Дома бывшего полицейского управления (1810) | г. Чекалин, ул. Коммунистическая 31-33 |
| 27. | Бывшая торговая площадь (1779) | г. Чекалин, центральная городская площадь |
| 28. | Летописный город Девягорск (2-я пол. 1 тыс. , 12-13 вв.) | 200 м. к югу от деревни Веретье (200-300 м. левобережной окской полосы) до рч. Большая Вырка) |
| 29. | Культурный слой г. Лихвина (13-17 вв.) | В границах современного города (с С – рч. Лихвинка, с В – р. Ока, с Ю – рч. Большая Речица, с З – ул. Революционная и , частично, ул. Стрелецкая) |
| 30. | Городище Дуна (2-ая пол. 1 тыс. | г. Чекалин, 1000 м. к северу от устья реч. Лихвинки |
| 31. | Городище Бульвар (12-13 и 15-17 вв.) | г. Чекали, городской бульвар |
| 32. | Селище 1 (16-17 вв.) | г. Чекалин, 1,5 км. к СВ от северной окраины современного города |
| 33. | Селище 2 (16-17 вв.) | г. Чекалин, 10 км. к северу и востоку от городища Дуна |
| 34. | Селище 3 (16-17 вв.) | г. Чекалин, 0,2 км. к севру-востоку от северной окраины современного города |
| 35. | Селище 4 (13-15 вв.) | г. Чекалин, 50 м. к северу от ул. Ленина,16 |
| 36. | Селище 5 (16-17 вв.) | г. Чекалин, 50-70 м к западу от ул. Стрелецкая,51-71 |
| 37. | Селище 6 (16-17 вв.) | г. Чекалин, 30 м к западу от ул. Новая, 9 |
| 38. | Селище 7 (16-17 вв.) | г.Чекалин, 50 м. к западу от ул. Революционная,47 |
| 39. | Стоянка 1 (палеолит) | г. Чекалин, в устье рч. Лихвинки |
| 40. | Стоянка 2 (палеолит) | г. Чекалин, в устье реч. Большая Речица (по обе стороны) |
| 41. | Стоянка 3 (мезолит) | Г. Чекалин, 200 м. к юго-востоку от бульвара |
| 42. | Стоянка 4 (неолит) | Г. Чекалин, 150 м. к северу-западу от моста через р. Оку |
| 43. | Курганный могильник | Г. Чекалин, 0,2 – 0,5 км. к северу – востоку от реч. Лихвинка |
| 44. | Стрелецкий вал 16-17 вв. | Г. Чекалин, 200 м. к юго-востоку от ул. Стрелецкая, 54 |
| 45. | Место древнего захоронения –1 (11-13 вв.) | Г. Чекалин, 20 м. к северу от городища Дуна |
| 46. | Место древнего захоронения – 2 (14-17 вв.) | Г. Чекалин, 200-300 м. к от ул. Стрелецкая, 27-35 |
| 47. | Место древнего захоронения –4 (16-17 вв.) | Г. Чекалин, место бывшего женского Афанасьевского монастыря (территория городской больницы) |
| 48. | Место древнего захоронения – 3 (16-17 вв.) | Г. Чекалин, место бывшего мужского Михайло-Малеинского монастыря, перекресток ул. Революционная и Ленина |
| 49. | Место древнего захоронения –5 (14-17 вв.) возможно моровое | Г. Чекалин, 50 м. к юго – западу от ул. Ленина 4-6 |
| 50. | Древнее захоронение у места бывшей церкви Всех Святых (16-17 вв.) | Г. Чекалин, 200 м. к северу от реч. Лихвинки |
| 51. | Древнее захоронение у места бывшей церкви Параскевы Пятницы (15-1 вв.) | Г. Чекалин, 100 м. к западу от ул. Володарского, 43 |
| 52. | Древнее захоронение у места бывшей церкви Живоначальной Троицы (16-17 вв.) | Г. Чекалин, 30 м. к СВВ, ул. Новая, 2 |
| 53. | Древнее захоронение у места бывших соборных храмов св. св. семи братьев Маккавеев, Алексея Митрополита, Николая Чудотворца (14-17 вв.) | Г. Чекалин, бульвар |
| 54. | Место отдельных находок костей ископаемых животных (носорога и мамонта) (2-я половина плейстоцена) |  |

Список выявленных объектов археологии

Суворовского района Тульской области

| № п/п | Наименование и датировка памятника | Месторождение (адрес) памятника | Документ о принятии на госохрану, категория охраны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЕЛОЕ. СТОЯНКА, мезолит | Около 1 км к юго-западу от деревни, 1,2 км к северо-западу от северо-западной окраины с. Кулешово, широкий мыс первой надпойменной террасы правого берега р. Ока при впадении в нее р. Березовка (Белая, Беленькая), правый берег последней | В* | Фролов А.с. 198885. С. 137. |
| 2 | БЕЛОЕ. СЕЛИЩЕ 2, ранний железный век | Около 1 км к юго-западу от деревни, первая надпойменная терраса правого берега р. Ока к Ю от устья р. Березовка (Белая, Беленькая). Размер около 220х160м, высота над рекой 7-9м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 3 | БЕЛОЕ. КУРГАН 3 | 0,5 км к юго-западу от деревни, первая надпойменная терраса правого берега р. Ока к юго-востоку от устья р. Березовка (Белая, Беленькая). Сохранилась одна насыпь высотой около 3м, диаметр 15м, распологающаяся на пахотном поле. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 4 | ДОБРОЕ. СТОЯНКА 1, мезолит, неолит | 0,45 км к западу от села, 0,12 км к югу от бывшего Добропокровского монастыря, первая надпойменная терраса правого берега р. Ока, у пруда. Размер около 50х40 м, высота над поймой 3-6м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 5 | ДОБРОЕ. СТОЯНКА 2, мезолит, неолит | Около 0,5 км к северо-западу от северо-западной окраины села, 0,2 км к северу от бывшего Добропокровского монастыря, правый берег р. Ока к югу от устья р. Добрянка. Размер около 115х75 м, высота над поймой 5-7м. | В | Грехова Л.В., Полякова Г.Ф., Раушенбах В.М., Цветкова И.К. 1970.С.285; Фролов А.С. 1985.С.138; Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 6 | ДОБРОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 8-10вв., 11-13вв. | 0,5 км к северу от северо-востока окраины села, правобережье р. Ока, около 1км от русла, на пахотном поле у опушки леса. В конце 19в. насчитывал более 50 курган высотой 0,7-3,8 м, диаметр 4-30 м, в большинстве случаев с ровиками у основания глубиной до 0,6 м, располагавшихся тремя обособленными группами. Сохранилась одна насыпь высотой 2 м, диаметр 15-16 м, нарушенная ямой, и, вероятно, подвергшаяся распашке. | В | Булычев Н.И. 1899.С.7-12; Герасимов М.М., Воеводский М.В., Третьяков П.Н. 1941.С.45; Изюмова С.А. 1970.С.191-201; Никольская Т.Н. 1981.С.35-37; Арх. ИА: N 3272. Л.1-13; N 7494.Л.64. |
| 7 | ЖЕМЕРИНО. СТОЯНКА 1, неолит | 0,3 км к юго-востоку от юго-западной окраины деревни, песчаный мыс левого берега р. Ока. Размер около 80х40 м, высота над рекой 1-2 м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 8 | ЖЕМЕРИНО. СТОЯНКА 2, неолит | 0,5 км к востоку от центральной части деревни, к югу от карьера, песчанно-гравийный мыс левого берега р. Ока. Размер около 45х20 м, высота над рекой 2м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 9 | ЗАПОДНОЕ (ЗАПАДНАЯ). СТОЯНКА, неолит | По сведениям М.М. Воеводского 1930-х гг.; расположена у северо-западной окраины деревни, на правом берегу р. Ока. | В | Грехова Л.В., Полякова Г.Ф., Раушенбах В.М., Цветкова И.К. 1970.С.235. |
| 10 | ЗАПАДНОЕ (ЗАПАДНАЯ). КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК,8-10вв., 11-13вв. | 1 км к юго-западу от деревни, каменистая плата правого берега р. Черепеть (правый приток р. Ока), около 0,5 км от русла, около 2 км от устья. Вначале 20в. насчитывал 22 кургана, сохранились 4 насыпи высотой 0,3-3,2 м, диаметр 6-16 м. | В | Герасимов М.М., Воеводский М.В., Третьяков П.Н. 1941.С.44; Никольская Т.Н. 1959.С.117.; 1981.С.31-35; Изюмова С.А. 1964.С.151-164; Арх. ИА: N 2011. Л.1-17; N 2228.Л.1-17; N 7494.Л.64 |
| 11 | КУЛЕШОВО. КУРГАН 2 | 2,5 км к югу от восточной окраины села, к юго-западу от дороги Кулешово-Малахово, правый берег р. Упа (правый приток р. Ока), на пахотном поле. Насыпь высотой около 2,5 м, диаметр 19 м, нарушено траншееобразными ямами. | В | Арх. ИА: N 7729. Л.9. |
| 12 | МИШНЕВО. СЕЛИЩЕ, ранний железный век, 3-я четв. 1-го тыс. н.э. | 1,5 км к востоку от северной окраины села, высокая надпойменная терраса левого берега р. Упа (правый приток р. Ока), к северо-западу от городища Городок. Размер около 85х74 м, высота над рекой 132-15 м. | В | Арх. ИА: N 7494. Л.65. |
| 13 | ПЕСКОВАТСКОЕ. СЕЛИЩЕ, 12-13вв. | 100 м к северо-западу от села, правый берег р. Б. Вырка (левый приток р. Ока), к северу от городища. Размер около 80х60 м, высота над рекой до 20 м. | В | Арх. ИА: N 7494. Л.66. |
| 14 | ПОКРОВСКОЕ. КУРГАН. | 1 км к северо-востоку от деревни, левый берег безымянного ручья, правого притока р. Свободь (правый приток р. Ока), в лесу, близ законсервированной шахты. | В | Арх. ИА: N 7494. Л.63. |
| 15 | СНЫХОВО. СЕЛИЩЕ, 11-13вв. | У села к востоку от церкви и кладбища, левый берег р. .ока. Размер около 290х180 м, высота над рекой до 12 м. | В | Арх. ИА: N 7494. Л.66. |
| 16 | ЧЕКАЛИН. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 1, палеолит (?) | 0,27 км к северо-востоку от северо-восточной окраины города, левый берег р. Ока при устье р. Лихвинка. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 17 | ЧЕКАЛИН. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 2, палеолит (?) | 0,55 км к юго-востоку от юго-восточной окраины города, левый берег р. Ока, около 100 м выше р. Б.Речица | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 18 | ЧЕКАЛИН. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 3, мезолит | 0,25 км к юго-востоку от юго-восточной окраины города у шоссе Р-92 Белев-Чекалин, левобережье р. Ока, около 1,2 км от русла | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 19 | ЧЕКАЛИН. СТОЯНКА, неолит | У восточной части города, песчанно-гравийный мыс левого берега р. Ока. Размер около 300х110 м, высота над рекой около 1 м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 20 | ЧЕКАЛИН. ГОРОДИЩЕ ДУНА, ранний железный век, 3-я четв. 1-го тыс н.э., 8-10вв., 11-13вв. | 1,2 км к северо-востоку от северо-восточной окраины города, мыс левого берега р. Ока, при устье безымянного ручья Площадка, бывшая первоначально подтреугольной в плане, ныне сильно разрушена рекой. Сохранилась ее северо-западная часть размером около 60х10 м с остатками вала высотой до 2-х м. | В | Теплов Н.В. 1899.С.15-20; Четыркин И.Д. 1899.С.13-15; Спицын А.А. 1903а.С.116; Успенская А.В., Фехнер М.В. 1956.С.176.N 275; Никольская Т.Н. 1959.С.10; 1981.С.25; Носов Е.Н. 1974.С.8-10; Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г.; Отчет Б.В. Грудинкина за 1994г. |
| 21 | ЧЕКАЛИН. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ г.ЛИХВИН, 11-13вв, 14-17вв. | Исторический культурный слой Лихвина выявлен на территории Лихвинского городища (Соборная гора, Бульвар), располагающегося на восточной окраине современного Чекалина, в конце ул. Чекалина, на мысу левого берега р. Ока при устье оврага. Площадка городища подпрямоугольная в плане, вытянута с севера на юг размер ее около 120х90 м, высота над рекой 34-37 м. | В | Четыркин И.Д. 1899.С.18-20; Никитин А.В. 1955.С.193; Успенская А.В., Фехнер М.В. 1956.С.145. Арх. ИА: N 7494. Л.67; Отчет Б.В. Грудинкина за 1992г. |
| 22 | ЧЕКАЛИН. СЕЛИЩЕ 1, ранний железный век, 14-17вв. | 0,9 км к северо-востоку от северо-восточной окраины города, мысовидный город левого берега р. Ока. Размер около 150х65 м, высота над рекой 21-35 м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1994г. |
| 23 | ЧЕКАЛИН. СЕЛИЩЕ, ранний железный век, 8-10вв., 11-13вв., 14-17вв. | 1,2 км к северо-востоку от северо-восточной окраины города, мыс левого коренного берега р. Ока при устье безымянного ручья, к северу от городища Дуна. Размер около 300х270 м, высота над рекой 30-34м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1993г. Отчет Б.В. Грудинкина за 1994г. |
| 24 | ЧЕКАЛИН. СЕЛИЩЕ 3, 16-17вв. | У севевро-восточной окраины города, мыс левого коренного берега р. Ока при устье р. Лихвинка. Размер около 175х65 м, высота над рекой 31-40 м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1994г. |
| 25 | ЧЕКАЛИН. СЕЛИЩЕ 4, 16-17вв. | Около 1,6 км к северо-востоку от северо-восточной окраины города, левый коренной берег р. Ока между двумя небольшими оврагами, в небольшом лесу. Размер около 350х80 м, высота над рекой 30-32м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1994г. |
| 26 | ЧЕКАЛИН. ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК | 1,2 км к северо-востоку от северо-восточной окраины города, левый берег р. Ока, 30-40 м от вала городища Дуна. Размеры не установлены, высота над рекой 30-32 м. | В | Арх. ИА: Отчет Б.В. Грудинкина за 1993г. |

Перечень ранее разработанной документации на тему охраны объектов культурного наследия.

- Постановление главы администрации МО «Суворовский район Тульской области» от 27.16.03 г. № 601 «О внесении изменений в Список памятников истории и культуры Суворовского района, находятся на государственной охране, утвержденный решением райсполкома № 6-187 от 19.06.1989 г.»

- Постановление главы администрации МО «Суворовский район Тульской области» от 07.04.2004 г.. № 295 По установке памятника на кладбище Знаменское»

- Постановление главы администрации МО «Суворовский район Тульской области» от 13.04.2005 г. № 310 «Об организации шефства предприятий над памятниками воинской славы и обелисками погибшим защитникам Отечества на территории муниципального образования «Суворовский район Тульской области»

- Постановление главы муниципального образования Суворовский район от 07.04.2006 г. № 314 «Об организации шефства предприятий над памятниками воинской славы и обелисками погибшим защитникам Отечества на территории муниципального образования Суворовский район»

- Постановление главы муниципального образования Суворовский район от 31.05.2006 г. № 547 «Об утверждение состава комиссии по проверке состояния воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования Суворовский район»

Православные храмы:

- Свято-Введенский - расположен по адресу: г.Чекалин, ул. Спасс-Введенская;

- Свято-Богоявленский - расположен по адресу: с. Мишнево;

- Свято-Никитинский - расположен по адресу: с. Березово;

- В честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» - расположен по адресу: г.Суворов, ул.Суворова, 13.

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории района возможны

| № п/п | Наименование ЧС | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Буря (сильный ветер) | 15-30 м/с |
| 2. | Взрывы на: - ОАО «Черепетская ГРЭС»; - Суворовский ГНС; - Лужковском спиртоводочном заводе | Водород Пропан Спирт |
| 3. | Гололедные явления | пров. > 30 мм |
| 4. | Град | > 20 мм |
| 5. | Жара (днем) | > +35 С более 2 дней |
| 6. | Заморозки ( в период активной вегетации) | > 1 суток |
| 7. | Лесные пожары (Ханинский и Чекалинский лесхозы) | 35101 га |
| 8. | Ливневые дожди | > 80 мм за 12 часов |
| 9. | Мороз (ночью) | > 36 С |
| 10. | Наводнения р. Ока (р. Упа): - опасная отметка начала затопления - уровень затопления - многолетний наивысший уровень воды | 1050 см (920 см) 1191 см 1385 см |
| 11. | Оползни (0,5 % от территории ГО) | Угол > 19º (глина 5-7º) |
| 12. | Пожары (крупные): - ОАО «ЧГРЭС» | Уголь, ГСМ, мазут, Пл. пожара = 3900 кв.м |
| 13. | Почвенная засуха | > 10 дней |
| 14. | Провалы (шахтные, карстовые 17% от терр. ГО) |  |
| 15. | Сильная метель | V > 15 м/с 24 часа |
| 16. | Сильный снегопад | > 20 мм за 12 час |
| 17. | Сильный туман | > 100 м |
| 18. | Смерч (восходящий вихрь) | - |
| 19. | Ураган (шквальный ветер) | > 30 м/с |
| 20. | Эпидемиологическая обстановка: - сибирская язва - туляремия (грызуны) | 14 природных очагов - |
| 21. | Эпизоотическая обстановка: - сибирская язва - бешенство -лептоспироз (грызуны) - ГЛПС (клещи в лесах) | 14 природных очагов - - - |
| 22. | Аварии грузовых поездов |  |
| 23. | Аварии пассажирских поездов |  |
| 24. | Автокатастрофы |  |
| 25. | Аварии на теплосетях |  |
| 26. | Обнаружение ВОП |  |
| 27. | Половодье |  |

Возможные районы лесных пожаров

| № п/п | Наименование лесохозяйственных предприятий | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУТО «Суворовское лесничество» - сплошной пожар | 32701 |
| 2 | Чекалинский лесхоз - сплошной пожар | 2400 |
|  | Общая площадь сплошных пожаров – 256 кв. км. |  |
|  | ИТОГО | 35101 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мостов затапливаемых в весеннее полноводие

| № п/п | Наименование трассы, автодороги | Значение дороги | Наименование реки | Место расположение моста | Тип моста | Длина моста м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чекалин-Суворов-Ханино | местного | Ока | г. Чекалин | ж/б | 100 |
| 2. | Суворов-Мишнево | местного | Упа | с. Мишнево | ж/б | 20 |

Защитные сооружения на территории МО Суворовский район

| № п/п | Наименование, муниципального образования, адрес местонахождения | Уточнение полного наименования организации | Общее количество ЗСГО | Характеристика ЗСГО (класс, вместимость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: |  | 30 | 3,5/4822 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1. | Суворовское муниципальное унитарное промышленное предприятие коммунального хозяйства (СМУППКХ) |  |  |  |
|  | 301430 г. Суворов, пр. Мира, 21 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/228 |
|  | 301430 г. Суворов, пл. Мира, 23, под.1 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов, пр. Мира, 44, под.1 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов, пр. Мира, 47, под.1 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Ленина, 14 под.1 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов ул. Ленина, 9 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/228 |
|  | 301430 г. Суворов ул. Горького, 2 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов ул. Горького, 4 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов ул. Горького, 16 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов ул. Горького, 18 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов ул. Фрунзе, 4 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов ул.Фрунзе, 4а | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов пл. Победы, 2 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/290 |
|  | 301430 г. Суворов, пр. Мира, 22, под.4 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов, пр. Мира, 44, под.4 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов, пр. Мира, 47, под.4 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Ленина, 14 под.3 | МУП «Суворовжилсервис» | 1 | 5/114 |
| 2. | Комитет по образованию муниципального образования Суворовский район |  |  |  |
|  | 301430 г. Суворов ул. Белинского |  | 1 | 5/150 |
|  | 301430 г. Суворов ул. Пионерская |  | 1 | 5/150 |
|  | 301430 г. Суворов пр. Мира, 49 | МУЗ Суворовская ЦРБ | 1 | 5/150 |
| 3. | Филиал «ОГК-3» ОАО «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» |  |  |  |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Островского, 1а |  | 1 | 3/108 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Островского, 1а |  | 1 | 3/108 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Островского, 1а |  | 1 | 3/108 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Островского, 1а |  | 1 | 3/126 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Островского, 1а |  | 1 | 3/300 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Островского, 1а |  | 1 | 3/180 |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Островского, 1а |  | 1 | 3/300 |
| 4. | Черепетский завод ЖБИиК |  |  |  |
|  | 301430 г. Суворов, ул. Строителей, 1 |  | 1 | 3/350 |
| 5. | ОАО «Суворовское рудоуправление» |  |  |  |
|  | 301430 г. Суворов, пл. Макарова |  | 1 | 3/300 |

ПЕРЕЧЕНЬ

населенных пунктов эвакуируемых при половодье

| № п/п | Место затопления (населенные пункты) | Численность населения по эвакуации |  | Транспорт для эвакуации |  | Состав сил и средств для ликвидации ЧС в половодье |  | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | домов | требуется | имеется | транспорт | л/с |  |
| 1 | МО Березовское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Оматы | 20 | 15 |  | 5 |  | 5 | д. Оматы |
|  | с. Кулешово | 71 | 32 | 2 | 2 | 2 | 10 | с. Кулешово |
| 2 | МО Песковатское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Горки | 4 | 2 |  |  |  |  | д. Горки |
|  | д. Н. Слободка | 1 | 2 |  |  |  |  | д. Н. Слободка |
|  | д. Крюковка | 1 | 1 |  |  |  |  | д. Крюковка |
|  | д. Кипеть | 20 | 15 |  | 5 |  |  | д. Кипеть |
|  | д. Жеремино | 71 | 32 |  |  |  |  | д. Жеремино |
| 3 | МО Песоченское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Машковичи | 213 | 206 |  | 5 |  |  | д. Машковичи |
|  | д. Веретье | 4 | 2 |  |  |  |  | д. Веретье |
| 4 | МО Черепетское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Лужковский | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | п. Лужковский |
|  | д. Лужки | 53 | 40 | 2 | 2 | 1 | 10 | д. Лужки |
|  | д. Болото | 23 | 10 |  |  |  |  | д. Болото |
|  | д. Варушицы | 26 | 14 |  |  |  |  | д. Варушицы |
|  | д. Краинка | 4 | 2 |  |  |  |  | д. Краинка |
|  | д. Гущино | 37 | 20 |  |  |  |  | д. Гущино |
|  | п. Черепеть | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | п. Черепеть |
| 5 | МО Ханинское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханино | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 15 | п. Ханино |
|  | ИТОГО | 611 | 437 | 7 | 7/5/5 | 18 | 100 |  |

Возможные нарушения транспортного сообщения с территориями района

(из-за затопления паводковыми водами)

| № п/п | Наименование муниципального образования района | Количество населенных пунктов | Количество населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий поселок Агеево | - | - |
| 2 | Березовское | 5 | 167 |
| 3 | Песковатское | 5 | 97 |
| 4 | Песоченское | 2 | 217 |
| 5 | Черепетское | 7 | 194 |
| 6 | Ханинское | 3 | 27 |
| 7 | г. Суворов | - | - |
| 8 | г. Чекалин | 1 | 1057 |
|  | ИТОГО | 23 | 1853 |

Всего в Суворовском районе – площадь возможного затопления (подтопления) 18,7 кв. км, количество домов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) 437 ед., нарушение транспортного сообщения 23 ед. (населенных пунктов)

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций пожарной охраны и пожарной части на территории

Суворовского района

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПЧ-18 | п. Северо-Агеевский, ул. Советская, д.8 |
| 2. | ПЧ-60 | г. Чекалин, ул. Чувашова, д. 1 |
| 3. | ПЧ-61 | п. Ханино, ул. Советская, д. 11 |
| 4. | ПЧ-41 | п. Песоченский, ул. Ленина, д. 4 |
| 5. | ПЧ-73 | г. Суворов, ул. Калинина, д. 5а |
| 6. | ПЧ-35 | г. Суворов, ул. Островского, д. 2 |
| 7. | 14 ОГПС МЧС России Тульской области | г. Суворов, ул. Калинина, д. 5а |

Защитные сооружения  (гидротехнические сооружения (ГТС)

ГТС на р. Черепеть н.п Ханино

Построены: 1948 год (собственник муниципальное образование)

Описание: земляная плотина с проходящей по гребню автодорогой и мостом, паводковый сброс открытого типа. Для сообщения между населенными пунктами отсыпана ограждающая перемычка у существующего открытого водозабора с устройством на ее теле 6 ниток труб диаметром 1000-1200 мм для пропуска паводковых вод. Сброс воды осуществляется путем открытия шандор существующего водозабора. Степень износа 100%, разработана проектно-сметная документация на ремонт ГТС.

ГТС на р. Вырка н.п Переславичи

Построены – 2004 год, (собственник Суворовское ДРСУ ГУП ТО «Тулавтодор».

Описание: земляная плотина с проходящей по гребню автодорогой. Пропуск паводковых вод осуществляется через 20-и очковую трубу размером 2х2,5 кв.м., имеется данный водоспуск (труба диаметром 500 мм) для аварийного сброса воды.

ГТС на р. Песочня н.п Песоченский

Построены – 1953 год (собственник – муниципальное образование)

Описание: земляная плотина с проходящей по гребню автодорогой и мостом, Паводковый сбор воды открытого типа. Используются шандоры (5 шт.) существующего водосброса. Степень износа 100%.

ГТС на р. Черепетка н.п Богданово

Построены – 1966 год (собственник – муниципальное образование)

Описание: земляная плотина с проходящей по гребню автодорогой. Пропуск паводковых вод осуществляется через донный водоспуск. Степень износа 100%, ведутся работы по составлению проектно-сметной документации на ремонт ГТС.

## III Обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных пунктов;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районных уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных в экологическом отношении производств) необходимо предусматривать в пределах городской черты города Суворов, Чекалин и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов. На территориях за границами земель населенных пунктов также необходимо предусмотреть возможные резервные территории для следующих типов предприятий:

- обрабатывающей промышленности;

- добывающей промышленности (в основном промышленности строительных материалов);

- предприятий агропромышленного комплекса.

- выбор территорий для размещения предприятий этих типов производится по различным критериям.

- размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой,  водоотведением, электроэнергией, газом в больших количествах;

- размер санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие экологически вредного влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей, как правило, не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земле историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях населенных пунктов. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

пригородной зеленой зоны;

прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография, источники минеральных вод  определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице

Классификация природных факторов

по степени благоприятности для рекреации.

Таблица

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Ока, Упа, вдхн. Черепеть. | Озера с площадью зеркалом менее 0,1км2 | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами. |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. |  | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса, и низинные болота |
| Бальнеологические | Источники минеральных вод, целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. Возможность гелиотерапии. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных пунктов. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие лесных массивов и водных объектов) при возможности организации приусадебных участков. Необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

На остальной территории муниципального образования будет осуществляться ведение лесного хозяйства (на землях лесного фонда), выделяться отдельные участки спецтерриторий (полигоны отходов и т.п.).

### III. 2 Социально-экономическая характеристика Суворовского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

Промышленность.

Основное направление района – промышленно-сельскохозяйственное.

Поотраслевой перечень промышленных предприятий МО «Суворовский район».

| Наименование организации | Юридический адрес | Объем выпускаемой продукции (млн. руб) |  |  |  | Численность работающих (чел.) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1996 г | 2000 г | 2002 г | 2006 г | 1996 г | 2000 г | 2002 г | 2006 г |  |
| МО город Суворов |  | 1155,39 | 2116 | 2325,13 | 1853,53 | 4129 | 4199 | 3824 | 2453 |  |
| Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС» (электроэнергетика) | Г.Суворов, ул,Островско-го,д.1а | 664,2 | 1453,8 | 1801,2 | 3777,2 | 1989 | 1806 | 1441 | 906 |  |
| ОАО «Суворовское рудоуправление» (черная металлургия) | Г.Суворов, пл.Макарова, 2 | 23 | 83 | 50 | - | 467 | 558 | 418 | - | В стадии банкротства |
| ЗАО «Суворовская нить» (легкая промышленность) | Г. Суворов | 35,5 | 406,9 | 280,98 | 232,3 | 740 | 881 | 992 | 474 |  |
| Черепетский завод ЖБИиК (производство строительных материалов) | Г.Суворов, ул.Строителей,1 | 383 | 78,9 | 78,99 | 233,4 | 419 | 433 | 406 | 388 |  |
| ОАО «Суворовский молочный завод» (пищевая промышленность) | Г.Суворов, ул.Чекалина,д.5 | 6,46 | 18,3 | 23,97 | 14,92 | 71 | 58 | 87 | 48 |  |
| ОАО «Суворовский мясокомбинат» (пищевая промышленность) | Г.Суворов, ул.Пушкина, д.2 | 11,3 | 14,4 | 31,25 | 130,6 | 96 | 68 | 130 | 158 |  |
| ЗАО «Суворовский хлебокомбинат» (пищевая промышленность) | Г.Суворов,ул.Белинского,д.1а | 22,25 | 31,8 | 23,9 | 29,3 | 215 | 251 | 188 | 145 |  |
| ЗАО «Черепетский рыбхоз» (сельское хозяйство) | Г. Суворов | 5,6 | 11,5 | 16,0 | 33,8 | 49 | 35 | 34 | 34 |  |
| ООО «Кондитерское предприятие Суворовский кондитер» | Г. Суворов, ул. Л. Толстого, д 11 | - | - | - | 25,6 | - | - | - | 76 |  |
| ООО «Экспресс» | Г.Суворов, ул.Островского | - | - | - | 88,6 | - | - | - | 110 |  |
| Суворовская типография | Г.Суворов, ул.Грибоедова,д.1 | 0,68 | 1,0 | 0,94 | - | 20 | 17 | 15 | - | Банкрот |
| ООО «Русич» (легкая промышленность) | Г. Суворов | 2,3 | 9,1 | 11,7 | 11,8 8,8 | 42 | 47 | 42 | 26 23 |  |
| ООО «Солидарность» (производство строительных материалов) | Г.Суворов, Ул.Островского | - | - | - | 16,4 32,9 | - | - | - | 16 15 |  |
| МО Черепетское |  | 22,63 | 163,4 | 205,27 | 183,29 | 619 | 697 | 715 | 271 |  |
| ОАО «Завод минеральных вод «Краинский» (пищевая промышленность) | Суворовский район, п/о Краинка | 2,17 | 12,7 | 18,9 | 1,2 | 42 | 67 | 68 | 4 |  |
| ООО «Завод «Краинский» (пищевая промышленность) | Суворовский район, п/о Краинка | - | - | - | 23,4 | - | - | - | 42 |  |
| ООО «Пищекомбинат «Лужковский «Плюс» (пищевая промышленность) | п. Черепеть, ул. Ленинская, Д.128 | - | - | 3,1 | 33,9 | - | - | 96 | 48 |  |
| ООО «Завод минеральных вод «Демидовский» (пищевая промышленность) | -* - | - | - | - | 131,4 | - | - | - | 126 |  |
| ЗАО «Туласпирт» Спиртоводочный завод «Лужковский» (пищевая промышленность) | Суворовский район, п. Лужки, ул.60 Лет СССР, д.1 | 19,5 | 148 | 179,37 | 31,4 | 549 | 608 | 511 | 208 |  |
| ООО «Кварц» (производство строительных материалов) | с.Доброе | 0,96 | 2,7 | 3,9 | 0,9 4,2 | 28 | 22 | 40 | 35 |  |
| МО город Чекалин |  | 1,05 | 1,9 | 3,5 | - | 30 | 29 | 29 | - |  |
| ЗАО «Райпромкомбинат» (легкая промышленность) | г.Чекалин, ул.Набережная,д.3 | 1,05 | 1,9 | 3,5 | - | 30 | 29 | 29 | - | Продано |
| МО Ханинское |  | 2,6 | 0,4 | 9,35 | 3,21 | 230 | 15 | 216 | 52 |  |
| ЗАО «Ханинский чугунно-литейный завод» (цветная металлургия) | Суворовский район, п. Ханино, ул. Заводская, д.1 | - | - | 9,2 | - | - | - | 185 | - | Банкрот |
| ОАО «Ханинский арматурный завод» (черная металлургия) | Суворовский район, п. Ханино, ул. Заводская, д.1 | 2,6 | - | - | - | 230 | - | - | - | Банкрот |
| ООО «Известняк-центр» (производство строительных материалов) | п.Ханино, ул.Совхозная, 2 | - | 0,4 | 0,003 | 2,9 | - | 15 | 3 | 26 37 |  |
| ООО «Новокамнеруд» (производство строительных материалов) | п.Ханино, ул.Совхозная, 2 | - | - | 0,15 | 126,3 132,9 | - | - | 13 | 112 174 |  |
| ЗАО «Центр-камень» (производство строительных материалов) | Д.Богданово | - | - | - | 0,62 0,22 | - | - | 15 | 25 |  |
| МО Песоченское |  | 0,23 | - | - | - | 89 | - | - | - |  |
| Митинский чугунолитейный завод (цветная металлургия) | Пос.Песоченский | 0,23 | - | - | - | 89 | - | - | - | Банкрот |
| МО рабочий поселок Агеево |  | 0,16 | 10,1 | 11,64 | 15,7 | 4 | 116 | 104 | 90 |  |
| ООО «Фортуна» (пищевая промышленность) |  | 0,16 | 5,6 | 2,57 | - | 4 | 33 | 25 | - | Не работает |
| ООО «Трикотажная фабрика «Мир» (легкая промышленность) |  | - | 4,5 | 9,07 | 21,9 | - | 83 | 79 | 91 |  |
| МО Березовское |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| МО Песковатское |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

В сельском хозяйстве района преобладает растениеводство и животноводство.

Сельскохозяйственным производством в Суворовском районе занимаются государственные и муниципальные сельскохозяйственные предприятия, производственные кооперативы, фермерские и личные хозяйства.

Динамика сельскохозяйственного производства

| Наименование показателя | 1996 год |  | 2000 год |  | 2001 год |  | 2002 год |  | 2003 год |  | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га, тн | тыс. руб | га, тн | тыс. руб | га, тн | тыс. руб | га, тн | тыс. руб | га, тн | тыс. руб | га, тн | тыс. руб | га, тн | тыс. руб | га, тн | тыс. руб |
| Площадь сельхозугодий, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пашня | 35208 | - | 36290 | - | 36461 | - | 36031 | - | 19984 | - | 20060 | - | 17869 | - | 15231 | - |
| сенокосы | 1021 | - | 1021 | - | 1021 | - | 1021 | - | 881 | - | 1203 | - | 699 | - | 564 | - |
| пастбища | 4957 | - | 4957 | - | 4957 | - | 4957 | - | 4495 | - | 4012 | - | 3374 | - | 2077 | - |
| многолетние насаждения | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Производство продукции растениеводства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно | 19781 |  | 2804 | 7244 | 3613 | 9033 | 8259 | 6010 | 6392 | 5595 | 6301 | 6324 | 5494 | 4856 | 3039 | 4364 |
| овощи | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69 | 10 | 89 | 1 | 60 |
| картофель | 394,3 |  | 148 | 227 | 71 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство продукции животноводства, в т.ч. |  |  |  | 92201 |  | 120642 |  | 136569 |  | 137766 |  | 189020 |  | 134359 |  | 171336 |
| молоко | 9617,2 |  | 6522 | 15608 | 6230 | 18297 | 6392 | 17102 | 5615 | 18812 | 4694 | 19102 | 3537 | 15855 | 3652 | 16653 |
| мясо | 849,8 |  | 836,3 | 15288 | 357,4 | 20494 | 358,2 | 18595 | 429,8 | 19571 | 307,6 | 28177 | 255,6 | 15355 | 146,2 | 20970 |
| яиц (тыс.шт) | 61339 |  | 22687 | 29762 | 56119 | 56871 | 38346 | 87262 | 61623 | 70938 | 92894 | 3793 | 97895 | 2427 | 115091 | 1300 |
| мясо птицы | 1232,8 |  | 675 | 31543 | 820,6 | 34437 | 308 | 13610 | 556,9 | 28445 | 621,8 | 122648 | 761,4 | 100712 | 604,1 | 132413 |

#### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Суворовского района

Численность населения Суворовского района на 01.01.2008 г. составляет 38,8 тыс. человек. Городское население района сосредоточено в г. Суворов – административном центре района с численностью населения 19,9 тыс. человек, так же городское население представлено в г. Чекалин – 1,0 тыс. чел  и п. Агеево – 6,2 тыс. чел; сельское население насчитывает 11,7 тыс. человек. (Табл. 1).

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 9 лет (1998-2007 гг.) оно увеличилось – на 13 %, это связано с переводом трех населенных пунктов п. Песоченский, п. Ханино, п. Черепеть из городского в сельское население.

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

Динамика численности населения (чел.)

| Муниципальные образования | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2000 г. | 1999 г. | 1998 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего нас. Района (тыс. человек) | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 41.0 | 41.7 | 41.8 | 42.8 | 43.3 | 43.7 | 44.0 |
| Городское население (тыс. чел) | 27.3 | 27.5 | 31.5 | 31.9 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 |
| г. Суворов(тыс. чел) | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 |
| г. Чекалин(тыс. чел) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| п. Агеево(тыс. чел) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| п. Песоченский(тыс. чел) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| п. Ханино(тыс. чел) | - | - | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| п. Черепеть(тыс. чел) | - | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Сельское население (тыс. чел) | 12.1 | 12.4 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.7 |
| п. Песоченский | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Ханино | 1186 | 1186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Черепеть | 1505 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Березово | 315 | 310 | 294 | 294 | 303 | 375 | 388 | н. д | н. д | н. д |
| с. Кулешово | 395 | 512 | 292 | 307 | 312 | 313 | 362 | н. д | н. д | н. д |
| с. Мишнево | 139 | 83 | 162 | 169 | 173 | 132 | 176 | н. д | н. д | н. д |
| с. Ближнерусаново | 30 | 15 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | н. д | н. д | н. д |
| п. Матюхинский | 17 | 9 | 5 | 14 | 14 | 10 | 10 | н. д | н. д | н. д |
| п. Оматы | 24 | 15 | 6 | 19 | 19 | 8 | 19 | н. д | н. д | н. д |
| п. Льва Толстого | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | н. д | н. д | н. д |
| п. Южно Ватцевский | 32 | 34 | 30 | 37 | 36 | 35 | 37 | н. д | н. д | н. д |
| п. Подрусановский | 17 | 14 | 10 | 9 | 9 | 15 | 9 | н. д | н. д | н. д |
| д. Безово | 34 | 31 | 31 | 34 | 56 | 45 | 62 | н. д | н. д | н. д |
| д. Александрия | 15 | 14 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | н. д | н. д | н. д |
| д. Александровка | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | н. д | н. д | н. д |
| д. Горки | 118 | 105 | 119 | 115 | 116 | 126 | 99 | н. д | н. д | н. д |
| д. Желоба-1 | 177 | 139 | 149 | 140 | 142 | 145 | 137 | н. д | н. д | н. д |
| д. Желоба-2 | 21 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 17 | н. д | н. д | н. д |
| с. Жеремино | 67 | 62 | 64 | 70 | 67 | 67 | 70 | н. д | н. д | н. д |
| д. Измайловка | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | н. д | н. д | н. д |
| с. Кипеть | 162 | 165 | 174 | 184 | 186 | 171 | 204 | н. д | н. д | н. д |
| д. Косолапово | 64 | 48 | 63 | 71 | 83 | 73 | 90 | н. д | н. д | н. д |
| д. Крюковка | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 20 | 14 | н. д | н. д | н. д |
| д. Курьяново | 21 | 11 | 15 | 11 | 12 | 14 | 21 | н. д | н. д | н. д |
| п. Лихвинка | 20 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | н. д | н. д | н. д |
| хут Дом Мосевых | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | н. д | н. д | н. д |
| д. Мыжбор | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | н. д | н. д | н. д |
| д. Новая Слободка | 14 | 15 | 15 | 19 | 16 | 18 | 7 | н. д | н. д | н. д |
| п. Новослободский | 22 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | н. д | н. д | н. д |
| д. Павловка | 31 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 31 | н. д | н. д | н. д |
| д. Переславичи | 25 | 19 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | н. д | н. д | н. д |
| с. Песковатское | 207 | 177 | 179 | 196 | 214 | 186 | 225 | н. д | н. д | н. д |
| д. Подгорняя Слободка | 25 | 17 | 22 | 26 | 27 | 31 | 22 | н. д | н. д | н. д |
| д. Синюково | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | н. д | н. д | н. д |
| д. Митинка | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 57 | н. д | н. д | н. д |
| д. Добринка | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | н. д | н. д | н. д |
| д. Камышенка | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | н. д | н. д | н. д |
| д. Льшна | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | н. д | н. д | н. д |
| З6 д. Зеленино | 226 | 200 | 211 | 207 | 203 | 203 | 209 | н. д | н. д | н. д |
| 37 д. Селюково | 104 | 101 | 101 | 100 | 101 | 102 | 115 | н. д | н. д | н. д |
| 38 д. Бойтово | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 12 | н. д | н. д | н. д |
| 39 д. Самарово | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | н. д | н. д | н. д |
| 40 д. Зеленые Лужи | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | н. д | н. д | н. д |
| 41 д. Малятино | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 10 | н. д | н. д | н. д |
| 42 д. Веретье | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | н. д | н. д | н. д |
| 43 д. Анинно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н. д | н. д | н. д |
| 44 д. Тарасьево | 21 | 28 | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 | н. д | н. д | н. д |
| 45 д. Ржавец № 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | н. д | н. д | н. д |
| 46 д. Ржавец №2 | 16 | 16 | 20 | 20 | 28 | 25 | 28 | н. д | н. д | н. д |
| 47 д. Ржавец №3 | 7 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | н. д | н. д | н. д |
| 48 д. Ржавец № 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | н. д | н. д | н. д |
| 49 д. Ржавец №5 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | н. д | н. д | н. д |
| 50 д. Андроново | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | н. д | н. д | н. д |
| 51 д. Бряньково | 220 | 227 | 233 | 232 | 241 | 228 | 235 | н. д | н. д | н. д |
| 52 д. Машковичи | 141 | 153 | 171 | 176 | 190 | 180 | 204 | н. д | н. д | н. д |
| 53 д. Лесная Cторожка | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | н. д | н. д | н. д |
| 54 п. Старое Ха-нино | 238 | 265 | 275 | 254 | 289 | 250 | 289 | н. д | н. д | н. д |
| 55 д. Юрово | 21 | 24 | 26 | 25 | 27 | 37 | 45 | н. д | н. д | н. д |
| 56 д. Галкино | 11 | 10 | 13 | 16 | 21 | 28 | 23 | н. д | н. д | н. д |
| 57 д. Житня | 14 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | 22 | н. д | н. д | н. д |
| 58 д. Зябрево | 17 | 25 | 31 | 33 | 33 | 31 | 37 | н. д | н. д | н. д |
| 59 д. Токарево | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 14 | н. д | н. д | н. д |
| 60 д. Полагино | 13 | 15 | 19 | 19 | 22 | 28 | 24 | н. д | н. д | н. д |
| 61 д. Суворово | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | н. д | н. д | н. д |
| 62 д. Дмитриевка | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | н. д | н. д | н. д |
| 63 д. Борисово | 37 | 35 | 41 | 45 | 52 | 60 | 54 | н. д | н. д | н. д |
| 64 д. Кочетово | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | н. д | н. д | н. д |
| 65 д. Матюково-1 | 11 | 9 | 10 | 10 | 15 | 14 | 16 | н. д | н. д | н. д |
| 66 д. Матюково-2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | н. д | н. д | н. д |
| 67 п. Михайловский | 26 | 26 | 31 | 34 | 36 | 34 | 46 | н. д | н. д | н. д |
| 68 д. Мосолово | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | н. д | н. д | н. д |
| 69 с. Красное Михайлово | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | н. д | н. д | н. д |
| 70 х. Иванчиково | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | н. д | н. д | н. д |
| 71 д. Аргуново | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | н. д | н. д | н. д |
| 72 д. Бутырки | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | н. д | н. д | н. д |
| 73 д. Беляево | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | н. д | н. д | н. д |
| 74 д. Богданово | 165 | 178 | 146 | 19 | 192 | 175 | 206 | н. д | н. д | н. д |
| 75 д. Дальнее Русаново | 15 | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 34 | н. д | н. д | н. д |
| 76 д. Исаково | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | н. д | н. д | н. д |
| 77 д. Завалье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | н. д | н. д | н. д |
| 78 д. Кошелевка | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | н. д | н. д | н. д |
| 79 д. Колонтаево | 35 | 39 | 35 | 31 | 32 | 46 | 44 | н. д | н. д | н. д |
| 80 д. Касторово | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | н. д | н. д | н. д |
| 81 д. Клевцово | 11 | 12 | 12 | 5 | 11 | 13 | 12 | н. д | н. д | н. д |
| 82 д. Лисово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | н. д | н. д | н. д |
| &3д. Леохино | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | н. д | н. д | н. д |
| 84 д. Митинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | н. д | н. д | н. д |
| 85 д. Малиновка | 78 | 80 | 69 | 85 | 83 | 85 | 94 | н. д | н. д | н. д |
| 86 ст. Новое Ханино | 8 | 14 | 16 | 17 | 39 | 18 | 19 | н. д | н. д | н. д |
| 87 д. Погост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | н. д | н. д | н. д |
| 88 д. Терешаты | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | н. д | н. д | н. д |
| 89 лес.Ханинское лесничество | 19 | 22 | 22 | 17 | 14 | 14 | 22 | н. д | н. д | н. д |
| 90 хут. Родионов | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | н. д | н. д | н. д |
| 91 д. Марково | 67 | 75 | 74 | 73 | 91 | 90 | 68 | н. д | н. д | н. д |
| 92 д. Андреевка | 45 | 47 | 50 | 50 | 49 | 58 | 51 | н. д | н. д | н. д |
| 93 д. Шмарово | 63 | 69 | 64 | 54 | 48 | 47 | 45 | н. д | н. д | н. д |
| 94 д. Михайловка | 21 | 24 | 26 | 30 | 37 | 41 | 26 | н. д | н. д | н. д |
| 95 д. Платово | 19 | 23 | 18 | 18 | 25 | 28 | 18 | н. д | н. д | н. д |
| 96 д. Желтиково | 146 | 150 | 146 | 149 | 149 | 133 | 143 | н. д | н. д | н. д |
| 97 п. Первомайский | 453 | 451 | 455 | 439 | 432 | 425 | 433 | н. д | н. д | н. д |
| 98 д. Своино | 164 | 174 | 189 | 186 | 183 | 150 | 204 | н. д | н. д | н. д |
| 99 д. Судово | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | н. д | н. д | н. д |
| 100 д. Воробьево | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 17 | 6 | н. д | н. д | н. д |
| 101 д Ново-Александровка | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | н. д | н. д | н. д |
| 102 д. Точна | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 27 | н. д | н. д | н. д |
| 103 п. Новая Черепеть | 577 | н. д | н. д | н. д | н. д | н. д | н. д | н. д | н. д | н. д |
| 104 д. Болото | 135 | 137 | 146 | 148 | 161 | 155 | 188 | н. д | н. д | н. д |
| 105 д. Варушицы | 54 | 58 | 60 | 65 | 74 | 81 | 95 | н. д | н. д | н. д |
| 106 д. Герасимово | 27 | 30 | 32 | 32 | 33 | 37 | 40 | н. д | н. д | н. д |
| 107 с. Доброе | 219 | 225 | 220 | 228 | 227 | 209 | 255 | н. д | н. д | н. д |
| 108 д. Западное | 38 | 36 | 38 | 38 | 39 | 42 | 52 | н. д | н. д | н. д |
| 109 д. Ившино | 46 | 54 | 58 | 59 | 62 | 67 | 81 | н. д | н. д | н. д |
| 110 д. Коммуна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н. д | н. д | н. д |
| 111 д. Острый Клин | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | н. д | н. д | н. д |
| 112 п. Северо-Агеевский | 582 | 605 | 648 | 633 | 618 | 605 | 658 | н. д | н. д | н. д |
| 113 д. Песочня | 54 | 60 | 64 | 68 | 78 | 74 | 85 | н. д | н. д | н. д |
| 114 д. Балево | 160 | 180 | 170 | 185 | 184 | 188 | 192 | н. д | н. д | н. д |
| 115 д. Большая Алешня | 16 | 19 | 19 | 24 | 25 | 20 | 23 | н. д | н. д | н. д |
| 116 п. Лужковский | 270 | 290 | 276 | 298 | 295 | 291 | 315 | н. д | н. д | н. д |
| 117 д. Бобровка | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | н. д | н. д | н. д |
| 118 п. Збродовский | 179 | 175 | 175 | 181 | 187 | 201 | 189 | н. д | н. д | н. д |
| 119 д. Лужки | 48 | 50 | 49 | 57 | 56 | 74 | 67 | н. д | н. д | н. д |
| 120 д. Знаменское | 59 | 66 | 58 | 62 | 62 | 67 | 79 | н. д | н. д | н. д |
| 121 д. Цепинка | 45 | 34 | 44 | 38 | 34 | 26 | 34 | н. д | н. д | н. д |
| 122 д. Збродово | 58 | 54 | 52 | 45 | 46 | 72 | 48 | н. д | н. д | н. д |
| 123 д. Покровское | 16 | 15 | 20 | 17 | 19 | 17 | 17 | н. д | н. д | н. д |
| 124 д. Зудкино | 14 | 8 | 14 | 15 | 16 | 13 | 18 | н. д | н. д | н. д |
| 125 д. Ширяево | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 17 | 11 | н. д | н. д | н. д |
| 126 ст. Балево | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | н. д | н. д | н. д |
| 127 д. Краинка | 141 | 139 | 135 | 131 | 134 | 129 | 144 | н. д | н. д | н. д |
| 128 д. Белое | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 15 | н. д | н. д | н. д |
| 129 д. Телятинки | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | н. д | н. д | н. д |
| 130 д. Гущино | 23 | 27 | 25 | 28 | 30 | 31 | 36 | н. д | н. д | н. д |
| 131 д. Зеленая Роща | 56 | 58 | 67 | 73 | 73 | 53 | 70 | н. д | н. д | н. д |
| 132 д. Малая Алешня | 23 | 29 | 25 | 23 | 28 | 14 | 28 | н. д | н. д | н. д |
| 133 д. Дорофино | 20 | 25 | 27 | 29 | 27 | 21 | 24 | н. д | н. д | н. д |
| 134 курорт Краинка | 640 | 664 | 668 | 689 | 698 | 669 | 709 | н. д | н. д | н. д |
| 135 с. Рождествено | 1107 | 1119 | 1133 | 1184 | н. д | 1206 | 1222 | н. д | н. д | н. д |

Естественный прирост населения

| Год | Родилось |  | Умерло |  | Естественный прирост(убыль) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | на 1000 жит. | Всего | на 1000 жит. | Всего | на 1000 жит. |
| 1997 | 289 | 6,4 | 1031 | 22,8 | -742 | -16,4 |
| 1998 | 297 | 6,6 | 1018 | 22,6 | -721 | -16,0 |
| 1999 | 283 | 6,358 | 1059 | 23,791 | -776 | -17,433 |
| 2000 | 305 | 6,917 | 1112 | 25,217 | -807 | -18,300 |
| 2001 | 252 | 5,784 | 1112 | 25,522 | -860 | -19,738 |
| 2002 | 283 | 6,5 | 1106 | 25,8 | -823 | -19,3 |
| 2003 | 290 | 6,849 | 1207 | 28,506 | -917 | -21,657 |
| 2004 | 293 | 7,226 | 1088 | 26,833 | -795 | -19,607 |
| 2005 | 307 | 7,685 | 1060 | 26,533 | -753 | -18,848 |
| 2006 | 283 | 7,173 | 1034 | 26,208 | -751 | -19,035 |
| 2007 | 280 | 7,183 | 958 | 24,575 | -675 | -17,392 |

Суворовский район расположен на западе Тульской области на границе с Калужской областью. За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1997-2006 г. составляла от 721 до 917 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2001-2003 гг.

Механическое движение населения (миграция) по годам

| года | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный рост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 670 | 492 | +178 |
| 2006 | 666 | 412 | +254 |
| 2005 | 625 | 376 | +242 |
| 2004 | 599 | 430 | +169 |
| 2003 | 620 | 460 | +160 |
| 2002 | 684 | 451 | +233 |
| 2001 | 711 | 470 | +241 |
| 2000 | 902 | 537 | +365 |
| 1999 | 991 | 611 | +380 |
| 1998 | 1134 | 637 | +497 |
| 1997 | 1277 | 662 | +615 |

Немаловажным фактором остается отток населения молодых возрастов из сельской местности. Миграционный приток населения в районе стабильно положительный.

Возрастная структура населения

|  | перепись 1989 года | перепись 2002 года |
| --- | --- | --- |
| Дети от 0 до 15 лет | 8374 | 5634 |
| Трудоспособный возраст: | 22502 | 22598 |
| женщин.(16-54 года) | 10381 | 11135 |
| мужчин.(16-59)лет | 12121 | 11463 |
| Старше трудоспособного возраста: | 15690 | 12977 |
| женщин. (>55 лет) | 11606 | 8982 |
| мужчин.(>60 лет) | 4084 | 3995 |

За последний межпереписной период  группа лиц трудоспособного возраста возросла не значительно.

В период с 1989 по 2002 гг. гендерная структура населения оставалась относительно стабильной. Более заметной гендерная диспропорция становится при рассмотрении группы старше трудоспособного возраста. В ней доля мужчин составляет менее 30%. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола.

Занятость населения

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность трудовых ресурсов | 17,9 | 17,54 | 17,17 | 17,18 |
| Численность занятых в экономике (тыс.чел.) | 15,10 | 14,80 | 14,50 | 14,0 |
| в том числе в материальном производстве (тыс.чел.) | 10,48 | 9,53 | 9,24 | 10,3 |
| в том числе в непроизводственной сфере (тыс.чел.) | 4,62 | 5,27 | 5,26 | 3,7 |
| Регистрируемый уровень безработицы (тыс.чел.) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (тыс.чел.) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,642 |

Наиболее острой проблема в районе это низкая рождаемость и высокая смертность населения, что предопределяет отрицательные показатели воспроизводства населения. Серьёзная проблема – высокие показатели смертности трудоспособного возраста.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

#### III.2.3  Жилой фонд района

Количество существующего жилищного фонда всего – 1073,4 кв.м.,

в т.ч.

по материалу стен ( в тыс. кв.м.):

каменные, кирпичные  - 611,1

панельные – 139,5

блочные – 41,5

смешанные – 48,0

деревянные  - 231,2

прочие – 2,1

по этажности (количество домов):

одноэтажные – 8296

2-х этажные – 314

3-х этажные – 31

4-х этажные – 8

пятиэтажные –73

Жилищная обеспеченность в МО Суворовский район по состоянию на 01.01.2007  -27,3 кв.м. на человека.

Всего ветхого жилья 102,6 тыс.кв.м., в том числе по муниципальным образованиям:

МО город Суворов – 10,8 тыс.кв.м.

МО город Чекалин – 5,3 тыс.кв.м.

МО Черепетское – 16,3 тыс.кв.м.

МО рабочий посёлок Агеево – 67,5 тыс.кв.м.

МО Ханинское – 1,8 тыс.кв.м.

МО Песоченское – 0,5 тыс.кв.м.

МО Песковатское – 0,4 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Наименование муниципальных образований | от 0 до 30 % износа тыс. кв.м. | от 31 до 65 % износа тыс. кв.м. | от 66 до 70 % износа тыс. кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Суворов | 177,7 | 285,9 | 11,6 |
| 2. | Черепетское | 61,3 | 90,3 | 17,1 |
| 3. | Рабочий посёлок Агеево | 43,4 | 46,5 | 67,3 |
| 4. | Ханинское | 31,6 | 68,6 | 2,5 |
| 5. | Берёзовское | 2,3 | 36,7 | 0,2 |
| 6. | Песковатское | 8,7 | 37,2 | 0,2 |
| 7. | Песоченское | 6,4 | 45,1 | 0,5 |
| 8. | город Чекалин | 7,8 | 18,7 | 5,8 |
|  | Итого: | 339,2 | 629,0 | 105,2 |

Новое жилищное строительство с 1996-2007г.

| № п/п | Год сдачи объекта в эксплуатацию | Наименование объекта жилищного строительства | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 г. | 30 квартир 190 квартирного жилого дома №2а по ул. Тульской в г. Суворове | 1856,6 кв. м. |
| 2 | 2002 г. | 40 квартир 2 очереди строительства жилого дома №17 по ул. Тульской в г. Суворове | 2804,8 кв. м. |
| 3 | 2002 г. | 40 квартир 190 квартирного жилого дома №2а по ул. Тульской в г. Суворове | 2213,4 кв. м. |
| 4 | 2003 г. | 34 квартиры 108 квартирного жилого дома по ул. Садовая в г. Суворове | 1797,0 кв. м. |
| 5 | 2003 г. | 30 квартир первого пускового комплекса строительства 3-х едениц 5 этажных жилых домов по ул. Тульской в г. Суворове | 1160,5 кв. м. |
| 6 | 2004 г. | 74 квартиры 2 очереди строительства 108 квартирного жилого дома по ул. Садовая в г. Суворове | 4259,6 кв. м. |
| 7 | 2006 г. | 60 квартирный жилой дом по ул. Тульской в г. Суворове | 3209,9 кв. м. |
| 8 | 2006 г. | 20 квартирный жилой дом по ул. Тульской в г. Суворове | 1168,0 кв. м. |
| 9 | 2007 г. | 21 квартирный жилой дом по ул. Суворова в г. Суворове | 879,3 кв. м. |
| 10 | 2007 г. | 48 квартирный жилой дом по ул. Маяковского в п. Центральный | 1879,0 кв. м. |
| 11 | 2007 г. | 30 квартирный жилой дом по ул. Тульской в г. Суворове | 879,3 кв.м. |
| 12 | 2008 г. | 150 квартирный жилой дом по ул. Тульской в г. Суворове | 7215,2 кв.м. |

Убыль жилищного фонда:

МО город Суворов – 2002 г.- 42,6 кв.м.;

МО рабочий посёлок Агеево – 1996 г.- 363,1 кв.м.; 1997 г. - 752,8 кв.м.; 2005 г.- 1481,6 кв.м.

МО Черепетское – 2003 г. – 28,1 кв.м., 2004 г.- 61,7 кв.м., 2006 г.- 45,3 кв.м.;

МО город Чекалин – 2004 г. – 29,6 кв.м.;

МО Ханинское – 2006 г.- 41,8 кв.м.;

МО Песковатское – 2006 г. – 45,8 кв.м.

МО рабочий поселок Агеево – 2007 г. - 496,4 кв. м.

МО Черепетское – 2007 г. – 359,9 кв. м.

МО город Суворовский – 2007 г. – 605,6 кв. м.

#### III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания района строится на базе сложившегося расселения и состоит из:

- районного центра – город Суворов, выполняющего административные и культурно-бытовые функции (образование, здравоохранение, культура, торговля и т.д.) центра групповой системы населенных мест

- крупных сельских поселений, рабочих поселков, выполняющих функции центров местных систем расселения

- сельских поселений с учреждениями  обслуживания местного уровня

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений  не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде поселений учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Уровень  обслуживания большей части сельского населения  можно признать неудовлетворительным.     Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания  являются  основными причинами недостатков культурно-бытового  обслуживания района.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров.

| №п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания | Учреждения обслуживания (информация приведена только по клубам, библиотекам и школам, в соответствии с исходной информацией) |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские округа: |  |  |  |
|  | г. Суворов | Административный центр района, промышленный, социальный и рекриационно-туристический центр районного значения | 4 школы, на 2904 места РЦКДиК 3302,1 кв.м Библиотеки 5 ФАП Спорткомплекс Музей |
|  | г. Чекалин | Административный, социальный центр, рекреационно-туристический подцентр районного значения, промышленный подцентр | ГДК 1276 кв. м Библиотека 16044 экз. Больница 5 ФАП Школа 420 мест |
| МО Рабочий поселок Агеево: |  |  |  |
|  | п. Агеево | Административный, социальный подцентр, промышленный центр. | ПДК 902 кв. м Библиотека 12910 экз. |
|  | п. Центральный | Социальный центр, промышленный подцентр. | ПДК 687,1 кв. м Библиотека 12066 экз. РЦКДиК 188,8 кв. м Больница 3 ФАП |
|  | п. Шахтерский, п. Глубовский, п. Аварийный | Рядовые поселения | ПДК Библиотека 8895 экз. |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |
| МО Черепетское |  |  |  |
| 1 | п. Черепеть | Административный, хозяйственный, социальный центр, промышленный подцентр | 1 школа на 962 места СДК 470 кв. м Библиотека 13946 экз. РЦКДиК 188,8 кв.м Амбулатория 70 п. с 3 ФАП |
|  | п. Новая Черепеть | Социальные подцентры | 1 школа на 420 мест |
|  | п. Лужковский |  | СК 333,8 кв. м Библиотека 8185 экз. ФАП п. м 14 чел. |
|  | с. Рождественно |  | СДК 1664 кв. м Библиотека на 14717 экз. ФАП п. с 33 чел. |
|  | п. Северо-Агеевский |  | Начальная школа ФАП п. с 13 чел. |
|  | д. Болото | Промышленный подцентр | ФАП п. с 8 чел. |
|  | с. Доброе |  | СК 257,9 кв. м Библиотека 5798 кв. м Основная школа на 90 мест |
|  | д. Краинка |  | Начальная школа на 45 мест |
|  | Курорт «Краинка» | Рекреационно-туристический центр районного значения |  |
|  | п. Збродовский | Промышленный, социальный подцентр | СК 182,4 кв.м Библиотека 6182 кв. м ФАП п. с 5 чел. Начальная школа на 25 мест |
|  | Деревни: Балево, Белое, Бобровка, Алешня, Варушицы, Герасимово, Гущино, Дорофино, Западное, Збродово, Зеленая Роща, Знаменское, Зудкино, Ившино, Коммуна, Лужки, Малая Алешня, Острый Клин, Песочня, Покровское, Телятники, Цепинка, Ширяево Ст. Балево | Рядовые поселения |  |
| МО Ханинское |  |  |  |
| 2 | п. Ханино | Административный, хозяйственный, промышленный и социальный центр | СДК 48,9 кв. м Библиотека 17864 экз. Больница 10 п.с. Школа на 800 мест |
|  | д. Богданово | Промышленный и социальный подцентр | СДК 192,0 кв. м Библиотека 9949экз. ФАП п. с 11 чел. |
|  | д. Своино | Социальный подцентр | СК 339 кв. м Билибина 6223 экз. ФАП п.с 7 чел. |
|  | Поселки: Старое Ханино, Михайловский, Первомайский Деревни: Юрово, Красно-Михайлово, Терешаты, Исаково, Беляево, Малиновка, Аргуново, Бутырки, Дальнерусаново, Колонтаево, Леохино, Косторово, Ханинское лесничество, Кошелевка, Лисово, Митинка, Погост, Завалье, Марково, Андреевка, Шмарово, Михайловка, Платово, Желтиково, Судово, Воробьево, Новоалександровка, Житня, Галкино, Зябрево, Токарево, Палагино, Суворово, Дмитровка, Борисово, Кочетово, Матюково-1, Матюково-2, Мосолово. Ст. Ново-Ханино Хутор Родионовский, Хутор Иванчиково | Рядовые поселения | 5 ФАП 1 ФАП (не работает) |
| МО Песоченское |  |  |  |
| 3 | п. Песоченское | Административный, хозяйственный и социальный центр | СК 116 кв.м Библиотека 6147 экз. Школа на 320 мест |
|  | д. Машковичи | Социальный подцентр | СК 1490 кв. м Библиотека 9109 экз. Основная школа на 30 мест |
|  | д. Зеленено | Социальный подцентр | СК 134 кв. м Библиотека 7444 экз. ФАП п. с 11 чел. Начальная школа на 30 мест |
|  | Деревни: Митинка, Льшна, Добринка, Камышенка, Ржванец 1-й, Ржванец 2-й, Ржванец 3-й, Ржванец 4-й, Ржванец 5-й, Селюково, Малятино, Зеленые Лужки, Самарово, Тарасьево, Бряньково, Машковичи, Андрово, Веретье, Аннино. Села: Бойтово, | Рядовые поселения | СК 167 кв. м Библиотека 7774 экз. |
| МО Песковатское |  |  |  |
| 4 | с. Песковатское | Административный, хозяйственный и социальный центр | Библиотека 8890 экз. ФАП 6 чел. |
|  | д. Желоба-1 | Социальный подцентр | СК 240 кв. м Библиотека 6062 экз. ФАП 8 чел. |
|  | д. Кипеть | Социальный подцентр | Библиотека 5007 экз. ФАП 6 чел. |
|  | Поселки: Лихвинка, Новослободский. Деревни: Александрия, Александровка, Горки, Желоба-2, Измайловка, Косолапово, Крюковка, Курьяново, Дом Мосевых, Новая Слободка, Павловка, Переславичи, Подгорняя Слободка, Синюково. Села: Жеремино, Мыжбор | Рядовые поселения | 1 ФАП |
| МО Березовское |  |  |  |
| 5 | с. Березово | Административный, хозяйственный и социальный центр | СДК 419,7 кв. м Библиотека 5788 экз. |
|  | с. Кулешово | Социальный подцентр | СК 406,5 кв. м Библиотека 5605 экз. |
|  | Поселки: Матюхинский, Оматы, Льва Толстого, п. Южно-Ватцевский, п. Подрусановский, п. Безово. Села: Мишнево, Ближнерусаново | Рядовые поселения | Библиотека 6212 экз. |

#### Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Всего в районе общеобразовательных школ – 16, детских садов (и комплексов начальная школа – детский сад) – 15.

В расчете на 1000 жителей:

общеобразовательных школ – 0,375;

детских садов (и комплексов начальная школа – детский сад) – 0,4.

Характеристики образовательных учреждений Суворовского района

| Показатели | Ед. измерения | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений | ед. | 44 | 42 | 38 | 34 | 32 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | единиц | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
|  | детей, чел. | 1133 | 1097 | 1085 | 1039 | 1017 |
|  | работающих, чел. | 215 | 243 | 236 | 236 | 368 |
| Школы, (школьники) | единиц | 27 | 27 | 24 | 20 | 19 |
|  | детей, чел. | 3926 | 3556 | 3288 | 3083 | 2757 |
|  | работающих, чел. | 696 | 737 | 697 | 596 | 659 |
| Учреждения дополнительного образования | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | детей, чел. | 1031 | 1069 | 821 | 720 | 962 |
|  | работающих, чел. | 28 | 29 | 23 | 26 | 21 |
| Гимназии | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | детей, чел. | 322 | 338 | 338 | 331 | 331 |
|  | работающих, чел. | 36 | 41 | 41 | 40 |  |
| Центры творческого развития | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | детей, чел. | 2207 | 2103 | 1068 | 950 | 961 |
|  | работающих, чел. | 29 | 33 | 27 | 28 | 29 |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений (школы)значительно снизилась с 2001 по 2006 год

Перечень дневных общеобразовательных учреждений

| Наименование учебного заведения | Адрес | Количество учащихся | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| МО г. Суворов |  |  |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Суворова | 311430 Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Белинского д. 18 | 207 | 440 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Суворова | 311430 Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Пионерская д. 4 | 516 | 962 |
| МОУ «Гимназия» г. Суворов | 311430 Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Суворова д. 4 | 331 | 540 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Суворова | 311430 Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Пионерская д. 11 | 713 | 962 |
| МОУ «Профгимназия» г. Суворова | 311430 Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Тульская д. 23 | 85 | 280 |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа -детский сад №2» | 301430 Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Гагарина д. 10 | 105 | н. д. |
| МО г. Чекалин |  |  |  |
| МОУ «Чекалинская средняя общеобразовательная школа» | 301414 Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская д. 26 | 143 | 420 |
| МО Рабочий поселок Агеево |  |  |  |
| МОУ «Агеевская средняя общеобразовательная школа №2» | 301402 Тульская область, Суворовский район, п. Шахтерский, ул. Победы д. 2 | 129 | 640 |
| МОУ «Агеевская средняя общеобразовательная школа №3» | 301402 Тульская область, Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина д. 37 | 208 | 540 |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа –детский сад «Теремок» | 301402 Тульская область, Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина д. 34а | 64 | н. д. |
| МО Черепетское |  |  |  |
| МОУ «Черепетская средняя общеобразовательная школа им. Н. К. Аносова» | 301412 Тульская область, Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодежная д. 4 | 224 | 962 |
| МОУ «Новочерепетская средняя общеобразовательная школа» | 301412 Тульская область, Суворовский район, п. Новая Черепеть, ул. За мир д. 1, ул. Октябрьская д. 2 | 150 | 420 |
| МОУ «Краинская начальная общеобразовательная школа | 301411 Тульская область, Суворовский район, д. Краика. | 10 | 45 |
| МОУ «Дорбринская основная общеобразовательная школа» | 301405 Тульская область, Суворовский район, с. Доброе. | 13 | 90 |
| МОУ «Северо-Агевская начальная общеобразовательная школа» | 301405 Тульская область, Суворовский район, п. Северо-Агеевский. | 7 | н. д. |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа -детский сад» «Збродовский» | 301406 Тульская область Суворовский район, д. Збродовский, ул. Полевая. | 11 | н. д. |
| МО Ханинское |  |  |  |
| МОУ «Ханинская средняя общеобразовательная школа» | 301420 Тульская область Суворовский район, п. Ханино, ул. Садовая д. 2 | 127 | 800 |
| МО Песоченское |  |  |  |
| МОУ «Песоченская средняя общеобразовательная школа» | 301416 Тульская область Суворовский район, п. Песоченский ул. Ленина д. 12 | 17 | 320 |
| МОУ «Зеленинская начальная общеобразовательная школа» | 301406 Тульская область Суворовский район, д. Зеленино | 7 | 30 |
| МОУ «Машковическая основная общеобразовательная школа» | 301406 Тульская область Суворовский район, с. Машковичи. | 21 | н. д. |

Средние специальные учебные заведения

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Тульской области «Профессиональное училище № 34»

Численность учащихся – 318

Преподавательский состав – 36

Обслуживающий персонал – 37

Учреждения социального обеспечения

На территории муниципального образования Суворовский район располагается следующие учреждения социального обеспечения:

1.  Суворовский комитет социальной защиты населения департамента социального развития Тульской области по адресу: г. Суворов, пл. Победы, д. 2. Помещение общей площадью 284,1 кв. м, занимаемые комитетом, являются  государственной собственность Тульской области, находятся в оперативном управлении комитетом  и располагаются в здании на территории неделимого земельного участка.

Комитет является территориальным органом департамента социального развития Тульской области, реализующим государственную политику в сфере социальной защиты населения на территории муниципального образования Суворовский район.

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами оказывает услуги по социальной поддержке малообеспеченных граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми.

2. Государственное учреждение Тульской области «Специализированный социально-реабилитационный центр для несовершенно летних Суворовского района Тульской области» расположен по адресу: г. Суворов, ул. Ленина, д. 7.

Площадь здания составляет 2221,1 м2.

Площадь земельного участка составляет – 3809 м2. Здание и земельный участок является государственной собственностью Тульской области.

Предметом деятельности центра является социальное обслуживание несовершеннолетних в возрасте с 3-х до 18 лет. Основными задачами центра является профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Центр рассчитан на одновременное проживание детей в количестве 14 человек.

Предоставляемые услуги:

- Предоставление социальных услуг с одновременным проживанием несовершеннолетних;

- Социально – бытовые услуги;

- Социальные – медицинские услуги;

- Социально – психологические услуги;

- Социально – педагогические услуги;

- Социально – экономические услуги;

- Социально – правовые услуги.

Второе здание ГУ ТО «Специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Суворовского района Тульской области» находится по адресу: Суворовский район, п. Лужковский, ул. 60 лет СССР, д. 39.

Земельный участок -5168 м2. В настоящее время находится в стадии оформления в государственную собственность Тульской области.

Площадь здания составляет 478,8 м. В настоящее время находится в стадии оформления в государственную собственность Тульской области.

- Государственное учреждение Тульской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суворовского района Тульской области» расположено по адресу: Тульской область, г. Суворов, ул. Грибоедова, д.17.

Общая площадь административного здания – 534,3 м2; нежилое здание (гараж) – 136,8 м2.

Земельный участок – 2414 м2.

Земельные участки являются собственностью Тульской области и представлены в постоянное (бессрочное) пользование учреждению. Здания на сегодняшний день находятся в стадии оформления в государственную собственность.

Социальная значимость учреждения – удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах.  Предоставление различных бытовых услуг разового или постоянного характера, так же оказание платных социальных услуг лицам, нуждающимся в социальной поддержке.

Услуги, оказываемые населению – социальные, социально-медицинские, правовые, бытовые, реабилитационные.

В центре ежегодно обслуживаются в среднем 3426 граждан пожилого возраста и инвалидов.

4. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Северо-Агеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположено по адресу: Тульская область, пос. Северо-Агеевский, ул. Советская, д. 9.

Общая площадь основных зданий -2792,4 м2, вспомогательных зданий – 2144,5 м2.

Земельный участок – 371342 м2.

Земельные участки являются собственностью Тульской области и представлены в постоянное (бессрочное) пользование учреждению. Здания на сегодняшний день находится на стадии оформления в государственную собственность.

Социальная значимость учреждения – социальная защита граждан проживающих в учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

Услуги оказываемые населению – социальные, социально-медицинские, правовые, бытовые, реабилитационные лечебно-оздоровительные и профилактические.

Среднее количество граждан постоянно проживающих в учреждении – 220 человек.

| Наименование | Суворовская ЦРБ | Агеевская гор. б-ца | Чекалинская гор. б-ца | Черепетская амбулатория | Ханинская участ. б-ца | Песоченская амбулатория | Станция скорой мед. помощи | Всего по ЛПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | 301430, Тульская обл., г.Суворов пр. Мира д. 49 | 301402, Тульская обл., Суворовский район, п. Центральный, ул. Советская, д. 20 | 301414, Тульская обл., Суворовский район, г. Чекалин, ул. Ленина, д. 4 | 301414, Тульская обл., Суворовский район, п. Черепеть Мира д. 40 | 301420, Тульская обл., Суворовский район, п. Ханино, ул. Больничная, д. 4 | 301414, Тульская обл., Суворовский район, г. п.Песоченский Ленина, д. 6а | 301430, Тульская обл., г.Суворов пр. Матросова д. 3 |  |
| Численность прикрепленного населения | 21298 | 6360 | 3091 | 4221 | 2253 | 516 | 37793 | 37793 |
| Число коек всего, в т.ч. Круглосуточных Сестринский уход | 215 215 | 20 20 | 30 30 | - | 25 25 | 20 | - | 290 235 55 |
| Мощность поликлиники (посещений в смену) | 675 (взросл) 150 (детск) | 100 | 15 | 70 | 10 | 10 | - | 1055 |
| Кратность посещения в рамках одного законченного случая | 2,1 | 1,93 |  | 1,27 | 2,76 |  | - |  |
| Штаты всего, в т.ч. Врачей Средний мед. персонал Младший мед. персонал Прочий персонал | 446 57 213 108 68 | 55 5 30 7 13 | 38 2 17 10 9 | 10 2 7 1 - | 25 2 9 7 7 | 9 - 4 1 4 | 69 3 34 16 16 | 706 71 331 165 139 |
| Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 21 |

#### Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

#### Учреждения культуры

ДК -  всего 21, в т.ч.

| 1 | РЦКДиК | МУК «Районный Центр культуры, досуга и кино» |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГДК | Чекалинский городской дом культуры |
| 3 | ПДК | Агеевский поселковый дом культуры |
|  |  | Глубоковский поселковый дом культуры |
|  |  | Центральный поселковый дом культуры |
| 5 | СДК | Березовский сельский дом культуры |
|  |  | Песоченский сельский дом культуры |
|  |  | Рождественский сельский дом культуры |
|  |  | Ханинский сельский дом культуры |
|  |  | Черепетский сельский дом культуры |
| 11 | СК | Богдановский сельский клуб |
|  |  | Песковатское сельский клуб |
|  |  | Зеленинский сельский клуб |
|  |  | Добринский сельский клуб |
|  |  | Желобинский сельский клуб |
|  |  | Збродовский сельский клуб |
|  |  | Кулешовский сельский клуб |
|  |  | Лужковский сельский клуб |
|  |  | Машковический сельский клуб |
|  |  | Своинский сельский клуб |
|  |  | Селюковский сельский клуб |

Кружки, клубы, коллективы, спортивные секции

| Наименование | Количество | В них участников |
| --- | --- | --- |
| Клубные любительские объединения | 14 | 228 |
| ИЗО | 5 | 44 |
| Декоративно-прикладного творчества | 6 | 49 |
| Спортивные кружки и секции | 40 | 564 |
| Хоровые коллективы | 9 | 124 |
| Вокальные коллективы | 24 | 176 |
| Фольклорные коллективы | 4 | 48 |
| Хореографические коллективы | 19 | 235 |
| Театральные коллективы | 20 | 157 |
| Кукольные коллективы | 4 | 46 |
| Вокально-инструментальные ансамбли | 3 | 20 |
| Духовые оркестры | 1 | 8 |
| Оркестры народных инструментов | 1 | 6 |

МУЗЕИ

МУК «Суворовский районный краеведческий музей» с двумя филиалами:

Художественный музей (г. Суворов)

Мемориальный дом-музей имени А. Чекалина (с. Песковатское)

МОУ ДОД «Детская школа искусств» с филиалом п. Центральный

Библиотеки – МУК «Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,  в которую входят  26 библиотек:

| 1 | районная библиотека |  | 35566 экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | детская библиотека |  | 20618 экз. |
| 3 | городских филиала: | Чекалинский г/ф | 16044 экз. |
|  |  | Суворовский г/ф №13 | 13959 экз. |
|  |  | Суворовский г/ф № 18 | 19041 экз. |
| 3 | поселковых филиалов: | Агеевский п/ф | 12910 экз. |
|  |  | Глубоковский п/ф | 8895 экз. |
|  |  | Центральный п/ф № 21 | 12066 экз. |
| 18 | сельских филиалов: | Березовский с\ф | 5788 экз. |
|  |  | Богдановский с\ф | 9949 экз. |
|  |  | Бряньковский с\ф | 7774 экз. |
|  |  | Зелененский с\ф | 7444 экз. |
|  |  | Добринский с\ф | 5798 экз. |
|  |  | Желобинский с\ф | 6062 экз. |
|  |  | Збродовский с\ф | 6182 экз. |
|  |  | Кипетский с\ф | 5007 экз. |
|  |  | Кулешовский с\ф | 5605 экз. |
|  |  | Лужковский с\ф | 8185 экз. |
|  |  | Машковический с\ф | 9109 экз. |
|  |  | Мишневский с\ф | 6212 экз. |
|  |  | Песковатский с\ф | 8890 экз. |
|  |  | Песоченский с\ф | 6147 экз. |
|  |  | Рождественский с\ф | 14171 экз. |
|  |  | Своинский с\ф | 6223 экз. |
|  |  | Ханинский с\ф | 17864 экз. |
|  |  | Черепетский с\ф | 13946 экз. |

#### Спортивные сооружения

Основной спортивный объект в районе является МУ «Стадион «Энергия» с филиалом.

МО УДОД ДЮСШ «Бассейн».

#### Туризм

В Суворовском районе расположен перспективный санаторий (курорт) «Краинка». Санаторий (курорт) «Краинка» расположен в Суворовском районе Тульской области среди древнего липового парка, на берегу реки Черепеть, по соседству с сосновым бором, курорт славится минеральными водами «Краинская» № 1, 2, 3, 4 и лечебными торфяными грязями. Минеральная вода «Краинская-1» – неоднократно удостаивалась золотых медалей на престижных конкурсах.  Приезжающих на лечение и отдых пациентов обслуживают 450 сотрудников санатория, из них – 198 человек медицинского и фармацевтического персонала (16 врачей имеют высшую и первую категорию). Вместимость санатория 750 мест. Ежегодно на курорте отдыхает около 10 тыс. человек.

На территории района существует 3 туристических маршрута районного значения:

- автомобильный (федеральная трасса Калуга-Белев-Орел);

- железнодорожный (железнодорожная дорога Плеханово-Черепеть);

- водный (сплав по рекам Упа и Ока).

Все маршруты проходят в непосредственной близости  от г. Чекалин.

Большими ресурсами обладает г. Чекалин. В городе расположены дома XVII – XIX вв. постройки.  Так же на территории города расположен памятник архитектуры поселение «городок», с сохранившейся древней крепостью и домами.

#### Торговля

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

| По состоянию | Магазины | Павильоны, палатки | Кафе, рестораны | Населенные пункты, обслуживаемые автолавками | Пекарни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2006 | 106 | 33 | 14 | 9 | 4 |
| 01.01.2007 | 162 | 46 | 14 | 53 | 4 |

### III.3. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МО Суворовский район осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Суворовский район пересекает автодорога федерального значения Калуга-Белёв-Орел. Так же автодороги областного значения Голодское-Суворов-Одоев и Чекалин-Суворов-Ханино и железнодорожная магистраль регионального значения Козельск-Черепеть-Плеханово.

#### III.3.1. Железнодорожный транспорт

Характеристика магистральных железнодорожных линий:

- наименование (направление)    Тупик – Плеханово

- значение                                          региональное

- количество главных путей         1-путь

- протяжение в пределах района

(федерального и регионального

значения)                                        46,2 км

Размер движения на участке Плеханово-Черепеть (пар поездов в сутки за последние 5 лет – по годам)

|  | Пригородное | Пассажирское | Грузовое |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 г. | 1,4 | 0,2 | 1,3 |
| 2003 г. | 1,4 | 0,2 | 1,5 |
| 2004 г. | 1,5 | 0,2 | 1,3 |
| 2005 г. | 1,5 | 0,2 | 1,5 |
| 2006 г. | 1,5 | 0,2 | 1,7 |

Характеристика станций:

| Наименование | Черепеть | Балево | Збродово | Ханино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение, (км) | 78 | 85 | 90 | 107 |
| класс | 4 | 5 | 3 | 5 |
| тип | промежуточная | промежуточная | промежуточная | промежуточная |

Годовой грузооборот участка Плеханово-Черепеть

(за последние 5 лет – по годам) в.т.ч транзит:

2003 г. 210300 тыс. т.км. брутто;

2004 г. 248028 тыс. т.км. брутто;

2005 г. 272338 тыс. т.км. брутто;

2006 г. 350163 тыс. т.км. брутто;

2007 г. 303096 тыс. т.км. брутто;

Транзита нет

Наличие железнодорожного вокзала, его единовременная вместимость

| Наименование | Черепеть | Балево | Збродово | Ханино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, кв.м | 639,4 | - Пассажирская платформа, длина 50 м | 370,7 | 358,9 Билетная касса закрыта |
| Балансодержатель | Тульская дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении | Тульская дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении | Тульская дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении | Тульская дерекция гражданских зданий и сооружений, водоснабжений и водоотведений |

Отправлено пассажиров за год за последние (5 лет – годам) всего, в том числе, в сообщении:

|  |  | Черепеть | Балево | Збродово | Ханино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямое сообщение | 2002 г. | 70 |  | 287 |  |
|  | 2003 г. | 89 |  | 321 |  |
|  | 2004 г. | 76 |  | 273 |  |
|  | 2005 г. | 80 |  | 306 |  |
|  | 2006 г. | 81 |  | 237 |  |
| Местное сообщение | 2002 г. | 31 |  | 64 |  |
|  | 2003 г. | 52 |  | 73 |  |
|  | 2004 г. | 33 |  | 60 |  |
|  | 2005 г. | 40 |  | 52 |  |
|  | 2006 г. | 26 |  | 30 |  |
| Пригородное сообщение | 2002 г. | 33814 | 289 | 10102 | 3069 |
|  | 2003 г. | 37643 | 316 | 11563 | 4682 |
|  | 2004 г. | 32850 | 481 | 9369 | 3500 |
|  | 2005 г. | 35400 | 405 | 12598 | 6689 |
|  | 2006 г. | 23083 | 205 | 8288 | 3164 |

#### III.3.2. Автомобильные дороги.

| № п/п | Наименование Автодорог | Протяжённость |  | Техническая категория (км) |  |  |  |  | В том числе по типам покрытий |  |  |  |  |  |  | Мосты (путепроводы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них в ведении городов | I | II | III | IV | V | Усовершенствованные |  |  | Переходные |  | Грунтовые |  | ВСЕГО | метал- лические | ж/б | дере- вянные |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | щебен. обраб. вяжущ. | щебен. гравий мостов | Грунт обраб. вяжущ. | всего | улучш. местн. матер. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Голодское-Суворов-Одоев | 22,65 | 5,3 |  |  | 17,35 |  |  |  | 17,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Чекалин-Суворов-Ханино | 31,832 |  |  |  | 31,832 |  |  |  | 31,832 |  |  |  |  |  | 4/161 |  | 4/161 |  |
| 3. | А/п к шахте «Песоченская» | 12,24 |  |  |  |  | 12,24 |  |  | 12,24 |  |  |  |  |  | 1/12,8 |  | 1/12,8 |  |
| 4. | Ханино-Н.Ханино | 5,98 |  |  |  |  | 5,98 |  |  | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ханино-Д.Русаново | 8,5 |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 2,20 | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Черепеть-Мишнево | 17,20 |  |  |  |  | 17,20 |  |  | 17,00 | 0,20 |  |  |  |  | 3/110,13 |  | 3/110,13 |  |
| 7. | Черепеть-Доброе-С.Агеевск | 13,20 |  |  |  |  | 13,20 |  |  | 10,20 | 3,00 |  |  |  |  | 1/23,7 |  | 1/23,7 |  |
| 8. | Ханино-Малиновка | 6,77 |  |  |  |  | 6,77 |  |  | 6,77 |  |  |  |  |  | 1/45,36 |  | 1/45,36 |  |
| 9. | Черепеть-Мишнево-Телятенки | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ханино-Красно-Михайлово | 6,33 |  |  |  |  | 6,33 |  |  | 6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Калуга-Белёв-Орёл-а/п к н.п. Веретье | 1,93 |  |  |  |  | 1,93 |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Калуга-Белёв-Орёл-а/п к н.п. Машковичи | 8,40 |  |  |  |  | 8,40 |  |  | 8,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Калуга-Белёв_Орёл а/п к н.п. Кипеть | 2,05 |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Калуга-Белёв-Орёл а/п к н.п. Селюково | 4,90 |  |  |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Калуга-Белёв-Орёл а/п к н.п. Желоба | 3,85 |  |  |  |  | 3,85 |  | 1,00 | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Калуга-Белёв-Орёл а/п к н.п. Слободка | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Чекалин-Суворов-Ханино а/п к н.п. Рождественно | 1,40 |  |  |  |  | 1,40 |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Чекалин-Суворов-Ханино а/п к н.п. Своино | 2,90 |  |  |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Чекалин-Суворов-Ханино а/п к н.п. Краинка | 3,62 |  |  |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Чекалин-Суворов-Ханино а/п к н.п. Гущино | 4,30 |  |  |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Голодское-Своров-Одоев а/п к н.п. Збродово | 0,63 |  |  |  |  | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Голодское-Суворов-Одоев а/п к н.п. Лужки2/35 | 4,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Голодское-Суворов-Одоев а/п к АБЗ ДРСУ | 0,58 |  |  |  |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Березово-Суворов а/п к н.п от а.д. | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | А/п к н.п. Н-Александровский к-р | 1,25 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Чекалин-Суворов-Ханино а/п к н.п. Балево | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 170,212 | 5,3 |  |  | 49,182 | 115,73 |  | 1,00 | 147,662 | 10,75 | 5,5 |  |  |  | 10/352,99 |  | 10/352,99 |  |

На территории района имеется сеть автомобильных дорог:

- федерального значения

- регионального значения

- межмуниципального значения

- внутригородские дороги

- в границах населенных пунктов сельских поселений

Главнейшими для района являются автодороги: Калуга-Белев-Орел, Голодское-Суворов-Одоев, Чекалин-Суворов-Ханино.

#### III.3.3. Автомобильный транспорт.

По автомобильным дорогам осуществляются: междугородное, межобластное, междугородное внутриобластное и пригородное автобусное сообщение.

В Суворовском районе пассажирские перевозки осуществляет транспортная компания ОАО «Автокалонна 1288»

| 1. Автопарк района: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - адрес автохозяйства | Г. Суворов, ул. Черепетская, д.№ 4 |  |
| - количество автотранспорта всего | Грузовые – 3 ед. Легковые – 3 ед. Автобусы – 40 ед. |  |
| 2. Характеристика работы общественного городского пассажирского транспорта |  |  |
| - годовой объем перевозок на автобусе, тыс. пасс. | 72,3 |  |
| - количество автобусов по маркам | Икарус-260-1 ед. |  |
| - коэффициент выпуска | 0,685 |  |
| - режим работы в сутки, час | 7,1 час. |  |
| - эксплуатационная скорость, км/час | 14,3 км |  |
| 3. Характеристика работы внегородского автобусного транспорта |  |  |
| -годовой объем перевозок (за последние 5 лет), млн.пасс/км. | 2003 – 2,5 2004 – 1,8 2005 – 1,3 2006 – 1,4 2007 – 1,2 |  |
| - годовой объем работы (за последние 5 лет), млн.пасс/км | 2003 – 40,4 2004 – 39,8 2005 – 45,7 2006 – 42,1 2007 – 44,4 |  |
| - количество объемов работы (за последние 5 лет), млн.пасс/км | 2003 2004 2005 2006 2007 | Паз 4230 – 2 Лиаз 677 – 3 Паз 3205 – 6 Лаз – 695 – 7 Икарус 250, 256 – 9 Икарус 260 – 3 Сетра – 1 Лаз 699 – 4 Паз 4230 – 2 Лиаз 677 – 2 Паз 3205 – 5 Лаз – 695 – 7 Икарус 250, 256 – 8 Икарус 260 – 3 Сетра – 1 Лаз 699 – 2 Газель – 3 Паз 4230 – 2 Паз 3205 – 5 Лаз 695 – 6 Икарус 250,256 – 7 Икарус 260 – 4 Сетра – 1 Газель 3285 – 3 Голден Драгон 6129 – 1 Голден Драгон 6796 – 1 Газель 322132 – 3 Паз 32054-07 – 2 Паз 4230 – 2 Паз 3205 – 5 Лаз 695 – 6 Икарус 250, 256 – 6 Икарус 260 – 3 Сетра – 1 Газель 3285 – 3 Голден Драгон 6129 – 2 Голдон Драгон – 2 Газель 322132 – 3 Паз 32054-07 – 2 Паз 4234 – 4 Газель 3269 – 4 Паз 4230 – 2 Паз 3205 – 5 Лаз 695 – 4 Икарус 250, 256 – 4 Икарус 260 – 2 Сетра – 1 Газель 3285 – 3 Голден Драгон 6129 – 3 Голден Драгон 6796 – 2 Паз 32054-07 – 2 Паз 4234 – 5 Газель 3269 – 4 Ивеко – 3 |
| - коэффициент выпуска на линию | 0,75 |  |
| - режим работы в сутки, час |  | Суммирование учета рабочего времени |
| - эксплуатационная скорость, км | Пригород – 23,6 км Межгород – 38,7 км |  |
| - маршрутная сеть и наименование маршрутов | Городские маршруты Пригородные маршруты | - Грэс - п. Строителей - Фон – Стадион - Васильевское-Шахта № 4 - Суворов – Ханино - Суворов – Мишнево - Суворов – Доброе - Суворов – Староселье - Суворов – Митин з-д - Суворов – Чекалин - Суворов – Рождественно |
| Средняя грузоподъемность 1 работающего автомобиля |  | 11,5 т |
| 1.8 Характеристика автомобиля |  |  |
| - наименование | Автовокзал г. Суворова |  |
| - адрес | г. Суворов ул. Грибоедова, д. 1 |  |
| - единовременная вместимость, пасс. | 600 |  |

### III.4 Инженерная инфраструктура

#### III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Техническая характеристика и современное состояние водоснабжения:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Месторасположение водозабора | Производительность фактическая куб.м/сут | Зоны санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Суворов | Северная окраина города | 1440,1220,1200,1440,1440 | Территори Черепетской ГРЭС |
|  |  | Восточная окраина города | 240,1440,960,600 | 702; 2899; 995; 837 кв.м., |
|  |  | Западная окраина города | 960,1440 |  |
| 2. | город Чекалин | Северо-западная окраина города | 1440,960 | 1298 кв.м. |
| 3. | Агеевское | Восточная окраина п.Агеево | 960,960 | 732 кв.м. |
|  |  | Западная окраина п.Центральный | 1440,1440 | 4307 кв.м. |
|  |  | Северная окраина п.Центральный | 960 | 5176 кв.м. |
|  |  | Западная ократна п.Шахтёрский | 960,960 | 2313 кв.м. |
| 4. | Песоченское | Южная окраина п. Песоченский | 240 | 720 кв.м. |
|  |  | Северная окраина п.Песоченский | 240 | 720 кв.м. |
|  |  | д.Зеленино | 960 | - |
|  |  | д. Бряньково | 384 | - |
|  |  | п. Бряньково | 600 | - |
|  |  | д.Тарасьево,д.Ржавец 2,3; д.Малятино | 384,240,600 | - |
| 5. | Берёзовское | с.Кулешово,с.Мишнево,с. Берзово, д.Безово, п.Южно-Ватцевский, п.Льва Толстого | 600,600,600+600,600,600,600 | - |
| 6. | Черепетское | Северная окраина п.Черепеть | 600 | 702 кв.м. |
|  |  | Южная окраина п.Черепеть | 384 | 949 кв.м. |
|  |  | д.Гущено, д.Белое, п.Северо-Агеевский, п. Збродовский | 240+600,240,384+240,384, | 702; 831; 2850; |
| 7. | Песковатское | д.Косолапово,д.Желоба-1,д. Желоба-2,д.Переславичи, д. Крюковка, д.Н-Слободка, с.Жеремино | 600,960,384,528,384,384,384, |  |
| 8. | Ханинское | Д.Андреевка, д.Богданово, д.Борисово,д.Марково,п.Михайловский, д.Своино | 240,240,240,240,240,240 |  |

По химическому составу воды гидрокарбонатного-кальциевого типа. Сухой остаток изменяется от 0,4 до 0,7 г/куб.м, общая жёсткость от 6 до 10 мг- экв/ куб.дм.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Местоположение водопроводных сетей | Протяжённость, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Суворов | г. Суворов | 39,5 | 75 |
| 2. | Рабочий посёлок Агеево | п.Шатёрский | 6,8 | 87 |
|  |  | п.Агеево | 4 | 89 |
|  |  | п.Глубоковский | 8,9 | 88 |
|  |  | п.Аварийный | 1,8 | 88 |
|  |  | п.Центральный | 11,5 | 86 |
|  | Итого: |  | 37,5 | 87,6 |
| 3. | город Чекалин | г. Чекалин | 14 | 90 |
| 4. | Берёзовское | с. Кулешово | 23 | 83 |
|  |  | д.Мишнево | 6 | 84 |
|  |  | с.Берёзово | 16 | 81 |
|  |  | д. Безово | 3,6 | 85 |
|  |  | п.Юж.-Ватцевское | 2,5 | 89 |
|  | Итого: |  | 51,1 | 84,4 |
| 5. | Песоченское | п.Песоченский | 3,5 | 83 |
| 6. | Ханинское | п.Ханино | 27 | 79 |
|  |  | п.СТ.Ханино | 3,6 | 87 |
|  |  | д.Богданово | 2 | 89 |
|  |  | д.Колонтаево | 0,8 | 80 |
|  |  | д.Малиновка | 0,3 | 90 |
|  |  | д.Юрово | 1,5 | 91 |
|  |  | д. Борисово | 1,8 | 92 |
|  |  | п.Михайловский | 0,4 | 93 |
|  |  | д. Зябрево | 0,5 | 85 |
|  |  | д. Своино | 1,5 | 91 |
|  |  | д.Марково | 1,5 | 90 |
|  |  | д.Андреевка | 1,2 | 89 |
|  |  | д.Жёлтиково | 1,3 | 89 |
|  |  | п.Первомайский | 1,6 | 70 |
|  | Итого: |  | 45 | 86,9 |
| 7. | Песковатское | д.Желоба-1 | 5,3 | 82 |
|  |  | д.Желоба-2 | 2,34 | 90 |
|  |  | д.Переславичи | 1,46 | 86 |
|  |  | д.Павловка | 1,22 | 89 |
|  |  | д. Д.Слободка | 1,1 | 87 |
|  |  | с.Жеремино | 1,2 | 88 |
|  |  | д.Косолапово | 0,5 | 89 |
|  |  | д.Подгородная Слободка | 0,2 | 94 |
|  |  | с.Песковатское | 1,7 | 91 |
|  | Итого: |  | 15,02 | 88,4 |
| 8. | Черепетское | п.Черепеть | 11,1 | 84 |
|  |  | с.Доброе | 3,5 | 88 |
|  |  | д.Болото | 4,7 | 90 |
|  |  | д.Герасимово | 0,8 | 90 |
|  |  | д.Варушици | 9,2 | 89 |
|  |  | д.Западное | 1 | 88 |
|  |  | п.Сев.Агеевский | 2,7 | 91 |
|  |  | д.Краинка | 4,5 | 82 |
|  |  | д.Белое | 2,5 | 91 |
|  |  | д.М.Алешня | 4 | 80 |
|  |  | с.Рождествено | 9 | 75 |
|  |  | курорт Краинка | 7,15 | 75 |
|  |  | д.Балево | 6,2 | 78 |
|  |  | п.Лужсковский | 5,2 | 72 |
|  |  | д.Лужки | 1 | 80 |
|  |  | д.Знаменское | 1 | 85 |
|  |  | п.Збродовский | 1,2 | 87 |
|  |  | д.Покровская | 4,1 | 89 |
|  |  | д.Цепинка | 0,85 | 89 |
|  | Итого: |  | 79,7 | 84,4 |
|  | Всего: |  | 285,32 | 85 |

Обеспеченность жилищного фонда:

в целом по району – 78%

по г. Суворову – 98%

по г. Чекалину – 62%

по селу – 42%

Перечень артезианские скважин на территории Суворовского района

| № п/п | Место расположения | Обеспечиваем ые населенные пункты | Муниципальные |  |  |  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  | Каптаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во скваж ин | Производитель ность, куб. м/сут | Назначение |  | % износа | Кол-во скважин | Произ- водитель-ность, куб. м/сут | Назначение |  | % износа | Собственник | Произ- водитель ность, куб. м/сут |
|  |  |  |  |  | питьевое | техническое |  |  |  | питьевое | техни- ческое |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | г. Суворов | г.Суворов | 7 | 5280 | + |  | 45 | 2(5) | 2640 | + |  | 45 | ОАО"ОГК-3" "Черепетская ГРЭС им. Жемерина" |  |
| 2 | г. Чекалин | г. Чекалин | 2 | 480 (1440) | + |  | 45 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 3 | п. Черепеть | п. Черепеть | 2 | 960 600 | + + |  | 40 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 4 | д. Гущино | с. Рождествено д. Гущино | 2 | 240 960 | + |  | 40 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 5 | с.Доброе | д. Болото |  |  | + |  | 45 |  |  |  |  |  | бесхозные | 45 |
| 6 | д.Герасимове | д.Герасимово | 1 | 10 | + |  | 50 | 1 |  | + |  |  | бесхозные |  |
| 7 | с.Доброе | д.Варушцы |  |  | + |  | 45 | 1 |  | + |  |  | бесхозные | 20 |
| 8 | д. Западное | д. Западное |  | 12 | + |  | 35 | 1 |  | + |  |  | бесхозные |  |
| 9 | п. С-Агеевский | п. С-Агеевский | 2 | 600 (240) | + |  | 45 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 10 | д.Белое | д. Белое | 1 | 70 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | муниципальн. |  |
| 11 | д. Дорофино | д. Дорохино | 1 | 10 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | муниципальн. |  |
| 12 | курорт"Краинка" | к-т"Краинка" |  | 520 | + |  | 60 | 4 |  | + |  |  | к-т "Краинка" |  |
| 13 | д.Балево | д.Балево | 1 | 50 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 14 | п. Лужковский | п.Лужковский | 2 | 90 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 15 | п. Збродовский | п.Збродовский | 2 | 51 | + |  | 400 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 16 | д. Покровское | д.Покровское | 1 | 11 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 17 | д. Целинка | д.Цепинка | 1 | 20 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 18 | с. Березово | с. Березово | 2 | 100 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальные бесхозные |  |
| 19 | с. Кулешово | с. Кулешово | 2 | 125 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальн. |  |
| 20 | с. Мишнево | с. Мишнево | 1 | 25 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | муниципальн. |  |
| 21 | п.Льва Толстого | п.Льва Толстого | 1 | 25 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | муниципальн. |  |
| 22 | д. Безово | д. Безово | 1 | 25 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальн. |  |
| 23 | п. Южно-Ватцевский | п. Южно-Ватцевский | 1 | 25 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 24 | п. Песоченский | п. Песоченский | 2 | 240 50 | + |  | 100 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 25 | д. Бряньково | д. Бряньково | 2 | 16 125 | + |  | 100 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 26 | д. Зеленино | д. Зеленино |  | 480 | + |  | 100 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 27 | д. Тарасьево | д.Тарасьево |  | 16 | + |  | 100 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 28 | д. Ржавец 2,3 | д. Ржавец 2,3 |  | 20 | + |  | 100 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 29 | д. Желоба-1 | д. Желоба-1 |  | 880 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 30 | д. Желоба-2 | д. Желоба-2 |  | 144 | + |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | д. Переславичи | д. Переславичи |  | 264 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 32 | д. Крюковка | д. Крюковка |  | 176 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 33 | д. Н. Слободка | д. Н. Слободка |  | 384 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 34 | д.Косолапово | д. Косолапово |  | 300 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 35 | д. Жеремино | д. Жеремино |  | 256 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 36 | с. Кипеть | с. Кипеть |  | 384 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 37 | д. Андреевка | д. Андреевка |  | 20 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 38 | д. Борисово | д. Борисово |  | 20 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 39 | д. Марково | д. Марково |  | 60 | + |  | 50 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 40 | п. Михайловский | п. Михайловский |  | 10 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | муниципальные |  |
| 41 | д.Борисово | д.Борисово |  | 10 | + |  | 80 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 41 | д.Воробъево | д.Воробъево |  | 10 | + |  | 80 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 43 | д.Богданово | д.Богданово |  | 120 | + |  | 75 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 44 | д. Своино | д. Своино |  | 60 | + |  | 60 |  |  |  |  |  | бесхозные |  |
| 45 | п. Центральный №1 ул. Советская | п. Центральный №1 ул. Советская | 2 | 1440 1440 | + |  | 70 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 46 | п. Центральный №2 "Стадион" | п. Центральный №2 "Стадион" п.Глубоковский | 2 | 960 960 | + |  | 45 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 47 | п. Агеево, ул. Комсомольская | п. Агеево, | 2 | 960 | + |  | 80 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 48 | п. Шахтерский | п. Шахтерский | 2 | 960 960 | + |  | 80 |  |  |  |  |  | СМУППКХ |  |
| 49 | п.Ханино | п.Ханино |  |  | + |  | 60 |  |  |  |  |  | СМУППКХ | 608 |
| 50 | д.Колонтаево | д.Колонтаево п.Ханино п.Ст.Ханино |  |  | + |  | 10 |  |  |  |  |  | бесхозные | 300 |
|  | Итого: |  | 64 | 22014 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 974 |

Водозаборы

| № п/п | Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Произво дительн ость, куб.м./с ут. | Количе ство скважи н | Насосные станции |  |  | Станции обезжелезивания |  |  |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % износа | Количе ство | Произво дительно сть, куб.м./сут | % износа | Количе ство | произ водите льност ь, куб.м./ сут | износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | п.Ханино | п.Ханино | 608 | каптаж | 60 |  | 608 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 2 | д.Колонтаево | д.Колонтаево п.Ханино п.Ст.Ханино | 300 | каптаж | 10 |  | 300 |  |  |  |  | бесхозный |
| 3 | г.Чекалин | г.Чекалин | 960 1440 | 2 | 40 |  | 960 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 4 | д.Гущино | с.Рождествен д.Гущино | 240 960 | 2 | 35 |  | 1200 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 5 | п.Центральный №2 | п.Центральный №2 п.Глубоковский | 960 960 | 2 | 35 |  | 1920 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 6 | п.Центральный №1 | Центральный №1 | 1440 1440 | 2 | 45 |  | 1440 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 7 | п.Агеево | п.Агеево | 960 960 | 2 | 60 |  | 960 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 8 | п.Шахтерский | п.Шахтерский | 960 960 | 2 | 60 |  | 960 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
|  |  | г.Суворов | 1200 1440 1440 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Суворов | д.Желтиково п.Васильевск | 600 480 360 1440 960 | 9 | 35 | 3 | 7920 |  |  |  |  | Суворовское МУППКХ |
|  | Итого: |  | 23948 | 21 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |

Характеристика водопроводных сетей МО Суворовский район

| № п/п | Населенный пункт | Численност ь обеспечива емого населения, тыс. чел. | Потребность, куб. м/сут. | Источник водоснабжения (водозабор или скважина и место расположения) | Наличиево-донасосных станций | Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | муниципальные |  | ведомственные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | протяженность, км | в т. ч. ветхие, км | протяжен-ность, км | в т. ч. ветхие, км | собственник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Чекалин | 1,107 | 202,5 | Водозабор г. Чекалин |  | 14 | 10 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 2 | п. Центральный №2 п. Глубоковский | 1,757 | 674,69 | Водозабор п.Центральный |  | 15,18 | 8,92 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 3 | п.Центральный №1 | 1,945 | 632,12 | Водозабор п.Центральный |  | 11,5 | 6,66 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 4 | п.Агеево | 0,703 | 154,4 | Скважина п.Агеево |  | 4 | 2,15 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 5 | п.Шахтерский | 0,499 | 94,3 | Скважина п.Шахтерский |  | 6,8 | 3,89 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 6. | п.Ст.Ханино д.Колонтаево | 0,34 | 102 | Водозабор д.Колонтаево |  | 1,8 | 1,8 |  |  | бесхозные |
| 7 | п,Ханино | 0,83 | 249 | Водозабор п.Ханино |  | 10,3 | 6 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 8 | п.Песоченский | 0,8 | 220 | скважина |  | 8 | 8 |  |  | муниципальные |
| 9 | д.Бряньково | 0,25 | 81 | скважина |  | 6 | 6 |  |  | муниципальные |
| 10 | д.Тарасьево | 0,02 | 11 | скважина |  | 3 | 3 |  |  | бесхозные |
| 11 | д.Зеленино | 0,24 | 91 | скважина |  | 5 | 5 |  |  | бесхозные |
| 12 | д.Ржавец | 0,02 | 9 | скважина |  | 4 | 4 |  |  | бесхозные |
| 13 | п.Черепеть | 1,52 | 773 | свкажина |  | 11,1 | 6 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 14 | п.Новая Черепеть | 0,58 | 77,3 | скважина |  | 2 | 1 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 15 | с.Доброе | 0,242 | 84 | скважина |  | 1,65 | 1,65 | 2 |  | бесхозные |
| 16 | д.Болото | 0,147 | 30,1 | скважина |  | 5,4 | 2 |  |  | муниципальные |
| 17 | д.Герасимово | 0,03 | 4,5 | скважина |  | 0,6 | 0,6 |  |  | бесхозные |
| 18 | д.Варушцы | 0,075 | 11,25 | скважина |  | 6,6 | 2 |  |  | бесхозные |
| 19 | д.Западное | 0,045 | 6,75 | скважина |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | бесхозные |
| 20 | п.Северо Агеевский | 0,599 | 200 | скважина |  | 2,7 | 2 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 21 | д.Краинка | 0,15 | 29,25 | скважина |  |  |  | 2,8 | 2,8 | бесхозные |
| 22 | д.Белое | 0,013 | 2,47 | скважина |  |  |  | 2,5 | 2,5 | бесхозные |
| 23 | д.Гущино | 0,03 | 6,3 | водозабор | 1 | 4 | 2 |  |  | муниципальные |
| 24 | д.Зеленая Роща | 0,115 | 17,25 | скважина |  |  |  | 2 | 2 | бесхозные |
| 25 | Курорт "Краинка" | 0,661 | 165,25 | скважина |  |  |  | 7,15 | 2,2 | Курорт "Краинка" |
| 26 | с.Рождествено | 1,134 | 238,14 | скважина |  | 9 | 4 |  |  | бесхозные |
| 27 | д.Балево | 0,198 | 29,7 | скважина |  | 6,2 | 3 |  |  | муниципальные |
| 28 | п.Лужковский | 0,287 | 71,75 | скважина |  | 5,2 | 3,1 |  |  | муниципальные |
| 29 | п.Збродовский | 0,191 | 28,65 | скважина |  | 1,3 | 1,3 |  |  | муниципальные |
| 30 | д.Покровскре | 0,016 | 2,4 | скважина |  | 0,45 | 0,25 |  |  | муниципальные |
| 31 | д.Цепинка | 0,049 | 7,35 | скважина |  | 0,35 | 0,35 |  |  | муниципальные |
| 32 | с.Березово | 0,297 | 54,9 | скважина с.Березово |  | 12,1 | 7,26 |  |  | бесхозные |
| 33 | с.Кулешово | 0,342 | 63,27 | скважина с.Кулешово |  | 16 | 9,6 |  |  | муниципальные |
| 34 | с.Мишнево | 0,126 | 23,31 | скважина с.Мишнево |  | 5,6 | 3 |  |  | муниципальные |
| 35 | д.Безово | 0,029 | 4,35 | скважина с.Березово |  | 2,5 | 1,1 |  |  | муниципальные |
| 36 | п.Южно-Ватцевский | 0,036 | 5,4 | скважина п.Южно-Ватцевский |  | 2,8 | 1,6 |  |  | муниципальные |
| 37 | г.Суворов | 20500 | 6200 | водозабор | 3 | 39,5 | 12,4 |  |  | Суворовское МУППКХ |
|  | Итого: | 20515,423 | 10657,65 |  | 11 | 225,28 | 130,28 | 17,1 | 9,5 |  |

#### Выводы:

В городских пунктах и ряде сельских поселений существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Строительство сетей водоснабжения ведется в недостаточном объеме, требуют ремонта и модернизации существующие системы водоснабжения.

Водоотведение

Технические характеристики и современное состояние канализации:

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Местоположение | % износа | Протя жённость (км) | Произво дитель ность тыс.куб.м в сутки | Технология очистки | Место сброса очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Суворов | у.Черепетская 7 | 100 | 34,2 | 5,6 | Биологические | р.Черепётка |
| 2. | рабочий посёлок Агеево | в т.ч. |  | 10,5 | 2068,5 |  |  |
|  |  | п.Шахтёрский | 85 |  | 86,6 | механические | Черепетское водохранилище |
|  |  | п.Центральный № 1 | 100 |  | 281,9 | механические | -«- |
|  |  | п.Центральный № 2 | 45 |  | 1700 | биологические | в ручей |
| 3. | Черепетское | в т.ч. |  | 14,9 | 530 |  |  |
|  |  | п.Черепеть «Сельхозтехника» | 83 |  | 200 | биологические | в р.Собаченко |
|  |  | п.Черепеть «Лесхозмаш» | 100 |  | 130 |  | в р. Черепеть |
|  |  | п.Лужковский | 40 |  | 200 | биологические | в р.Черепеть |
|  |  | с.Рождествено |  |  |  |  | данные отсутствуют |
| 4. | Ханннское | п.Ханино | 100 | 1,8 | 100 | септик | в ручей |
| 5. | Город Чекалин | Северо-восточная окраина города | 100 | 2,9 | 100 |  | в ручей |
|  | ВСЕГО: |  |  | 64,3 |  |  |  |

Канализационное хозяйство муниципального образования Суворовский район

| № п/п | Населенный пункт | Численность обслуживаемого населения тыс.чел. | Характеристика канализационных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальные |  | Ведомственные |  |  |
|  |  |  | Протяженность, км | в том числе, ветхие, км | Протяженность, км | в том числе, ветхие, км | Собственник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г.Суворов | 14,807 | 34,2 | 7,5 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 2 | п.Центральный № 1 | 1,535 | 3,6 | 3,6 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 3 | п.Центральный № 2,т.м. | 1,276 | 5,4 | 5,4 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 4 | п.Шахтерский | 0,161 | 1,5 | 1,5 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 5 | п.Перепеть | 0,74 | 5 | 2 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 6 | п.Лужковский | 0,287 |  |  | 1,865 | 1,2 | СВЗ"Лужковский" |
| 7 | п.Ханино | 0,546 | 1,8 | 1,8 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 8 | г.Чекалин | 0,153 | 2,9 | 2,9 |  |  | Суворовское МУППКХ |
| 9 | Курорт"Краинка | 0,661 |  |  | 6,498 |  | Курорт "Краинка" |
| 10 | п.Северо-Агеевский | 0,431 |  |  | 0,559 | 0,34 | Северо-Агеевская школа-интернат |
| 11 | с.Рождествено | 0,615 |  |  | 1,5 | 0,9 | СПК " 8 Марта" |
|  | Всего: 11 | 21,212 | 54,4 | 24,7 | 10,422 | 2,44 |  |

Обеспеченность жилищного фонда канализацией:  в целом по району 37%, в т.ч. в городских поселениях 59%, а в сельских 10%

Канализирование промышленных предприятий:

- очистные сооружения механической очистки, расположены на территории ОАО «Суворовский мясокомбинат». Место сброса сточных вод – в городскую централизованную канализацию;

- биологические очистные сооружения, расположены на территории ООО «Суворовская птицефабрика»;

- биологические очистные сооружения, расположены на территории ЗАО «Суворовская нить».

Строящиеся объекты систем канализации: ведётся реконструкция биологических очистных сооружений в городе Суворове, производительностью 11300 куб.м. в сутки.

Имеющиеся проекты на строительство сетей: имеются проекты реконструкции участка канализационной сети  (стоимость проекта 5,3 млн. руб.) и строительства КНС посёлка Первомайский (стоимость проекта 7,3 млн.руб.).  Ведется предпроектная проработка установки локальных очистных сооружений в п. Черепеть, г. Чекалин, п. Ханино, с. Рождествено.

Выводы: В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

#### III.4.2. Теплоснабжение и газоснабжение.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Суворовского района осуществляется централизованно (МО город Суворов, МО Черепетское, МО Агеевское) и локально (повсеместно).

Перечень котельных на территории Суворовского района

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Наименование котельных | Выработка тепла тыс .Гкал/год | Полезный отпуск | Вид топлива | Система теплоснабжения | Отрасль | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Суворов | «Энергия-1» | 200,4 | 130,9 | уголь | Централизованная | ЖКХ |  |
|  |  | «Ст.Збродово» | 0,854 | 0,589 | уголь | - « - | ЖКХ |  |
| 2. | Черепетское | «Лесхозмаш» | 7,56 | 5,34 | газ | - « - | ЖКХ |  |
|  |  | «Сельхозтехника» | 2,7 | 2,19 | газ | - « - | ЖКХ | Законсервирована |
|  |  | «Ленина 5» Н. Черепеть | 1,9 | 1,62 | уголь | - « - | ЖКХ | Закрыта |
|  |  | «Рождествено» | 4,82 | 3,37 | газ | - « - | ЖКХ |  |
|  |  | Школа с.Доброе |  |  | дрова | локально | Образов. |  |
|  |  | Школа Н.Черепетская |  |  | газ | локально | Образова. |  |
|  |  | п.С.Агеевский спецшкола |  |  | уголь | локально | Образование | Модульная газовая котельная |
|  |  | Сев.Агеевск.д/интер |  |  | мазут | локально | Образование | Модульная газовая котельная |
|  |  | курорт Краинка | 30,2 | 25,9 | газ | централизовано | Здравоохране |  |
| 3. | Рабочий посёлок Агеево | «Стадион» | 20,0 | 13,1 | газ | - «- | ЖКХ |  |
|  |  | «Ленина» | 8,5 | 5,2 | газ | - « - | ЖКХ |  |
|  |  | «Фортуна» | 0,67 | 0,46 | уголь | - « - | ЖКХ |  |
|  |  | «Чекалина 24» | 0,23 | 0,19 | уголь | - « - | ЖКХ |  |
|  |  | школа № 2 |  |  | уголь | локально | Образование |  |
|  |  | детский сад |  |  | дрова | - « - | Образование |  |
| 4. | Ханинское | школа |  |  | газ | локально | Обрпзование |  |
|  |  | больница |  |  | дрова | локально | здравооране |  |
| 5. | город Чекалин | школа |  |  | газ | - « - | Образование |  |
| 6. | Песоченское | школа |  |  | дрова | - « - | образование |  |
|  |  | больница |  |  | дрова | - « - | здравоохранен |  |

Характеристика теплоэнергетического хозяйства муниципального образования

Суворовский район

| № п/п | Адрес и наименование | Год постройки котельной | Марка и количество котлов | Уста- новленная мощность котельной, Гкал/час | Факти- ческий отпуск тепла, Гкал /час | Наличие ХВО | Вид топлива | Средне суточный расход топлива, тыс.м.куб, тн, квт |  | Размер подключен- ных нагрузок Гкал/час | Виды потребителей |  |  |  |  |  |  | протяже- нность тепловых сетей, км |  | протяже- нность ветхих тепловых сетей, км |  | тепловые насосные станции, ед. |  | ЦТП, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в зимний период | весенне- осенний период |  | жилые дома ед./ куб.м. | школы ед./ куб.м. | дет. сады ед./ куб.м. | мед. учреж- дения ед./ куб.м. |  | прочие потреби тел и ед./ куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Коммунальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Суворов котельная "Збродово" | 1985 | Тула-3 2шт. | 0,46 | 0,32 |  | уголь | 1,6 | 0,8 | 0,209 | 4/2158,7 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 2 | п.Центральный "Стадион" | 2001 | КВЛ-2,5 77 Зшт. | 7,5 | 2,63 | есть | газ | 13,04 |  | 7,5 | 38/ 166285,6 | 1/ 13153 | 1/ 8158 |  |  |  |  | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  | 1 |
| 3 | п.Центральный "Ленина" | 2001 | КВ-ГМ 2шт. | 3,07 | 1,33 | есть | газ | 5,96 |  | 3 | 50/ 74703,5 |  |  | 1/13404 |  | 3 |  | 3,476 |  | 3,476 |  |  |  | 1 |
| 4 | п.Агеево "Фортуна" | 1980 | Тула-3 2шт. | 0,91 | 0,15 |  | уголь | 1,21 |  | 0,213 | 9/ 7035 |  |  |  |  |  |  | 0,635 |  | 0,635 |  |  |  |  |
| 5 | п.Шахтерский, Чекалина,24 | 2001 | Тула-3 1шт. | 0,456 | 0,05 |  | уголь | 0,38 |  | 0,069 | 1/ 3501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п.Черепеть "Лесхозмаш" | 1974 | ДКВР-6,5/13 2шт. | 10,8 | 2,61 | есть | газ | 6377 |  | 1,812 | 26/ 42660,5 | 1/ | 1/ |  |  | 15931.1 |  | 6,8 |  | 4,1 |  |  |  |  |
| 7 | Рождествено | 1973 | ДЕ-6,5/14 2шт. | 10,8 | 1,33 | есть | газ | 2025 |  | 1,28 | 10/ 27482 |  | 1/1635,2 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 14 | 33,996 | 8,42 |  |  | 8424,2 | 0,8 | 14,083 | 138/ 323826,3 | 2/ | 5 | 1/13404 |  | 15934,1 |  | 19,461 |  | 15,211 |  |  |  | 2 |
|  | Котельные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МОУ Агеевская СОШ | 1958 | Тула-3 2шт. | 2,14 |  |  | уголь | 0,65 |  | 3 |  | 12500 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  |  |  |
| 9 | МОУ Добринская СОШ | 1963 | ТГ-В-0,04 | 0,6 |  |  | дрова | 0,3 |  |  |  | 1254,4 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 10 | МОУ Чекалинская СОШ | 1970 | ПВ-100 4 шт. | 0,328 |  |  | газ | 230,6 |  | 0,141 |  | 8410 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 11 | МОУ Песоченская СОШ | 1963 | ТГ-В-0,04 ТГ-В-0,07 | 1,024 |  |  | дрова | 0,9 |  | 3 |  | 4290 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 0,4 |  |  |  |
| 12 | МОУ Н.Черепетская СОШ | 1960 | Тула-3 2шт. | 2,14 |  |  | уголь | 0,7 |  |  |  | 6063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МОУ Ханинская СОШ | 1955 | ПВ-100 | 0,352 |  |  | газ | 240,5 |  | 0,297 |  | 13912 |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
| 14 | МДОУ п.Шахтерский "Колокольчик" | 1958 | ТГ-В-0,04 | 0,45 |  |  | дрова | 0,32 куб.м. |  |  |  | 842,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 14 | 7,034 |  |  |  |  |  |  |  | 47272,2 |  |  |  |  |  |  | 3,013 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МУЗ Песоченская участковая больница | 1975 | ТГ-В-0,04 | 0,45 |  |  | дрова | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МУЗ Ханинская участковая больница | 1975 | Тула-3 ТГ-0,2-0,4 | 1,52 |  |  | уголь дрова | 0,7 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная п.Северо-Агеевский спецшкола |  | Тула-1 8 шт. | 3,6 |  |  | уголь | 10,0 тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная п.Северо- Агеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1998 | Виток 2шт. | 5 |  |  | ДИЗ. топлив о, мазут | 2,4 |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,708 |  |  |  |  |  |
| 19 | Курорт "Краинка" | 1965 | ДКВР Зшт. | 10,1 |  |  | газ | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 14 | 20,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,208 |  |  |  |  |  |

Газоснабжение

Протяжённость газовых сетей Суворовского района по состоянию на 01.01.2008 г. составляет – 216,05  км;

Количество газифицированных квартир  - 21943, в том числе природным газом – 10803, сжиженным – 11159.

Уровень газификации природным газом составляет 47,44%, а совместно с сжиженным –96,35%.

Имеются следующие проекты газоснабжения района:

| № п/п | Наименование объекта газификации | № проекта | Планируемый год строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение котельной школы в п. Новая Черепеть | 153-П/05 | 2009 |
| 2 | г.Суворов, ул.Привокзальная; станция Збродово | 4-П/06 | 2010 |
| 3 | п.Шахтёрский 1 очередь 2 очередь | 4715-РП 4715.2 -РП | 2008-2009 |
| 4 | г.Чекалин, МУЗ «Чекалинская городская больница» | 266-П/05 | 2008-2009 |
| 5 | п. Центральный 2 очередь 3 очередь | 4509.2 4509,3 | 2008-2009 |
| 6 | г. Суворов, ул.Некрасова, ул.Ломоносова, Южно-Ватцевское лесничество | 18,01-01-ГСН | 2010 |
| 7 | Газопровод в/д восточнее ул. К. Маркса в г. Суворове | 1617-125-06-ПЗ | 2009 |
| 8 | г. Чекалин, ул. Ленина, Победы, Красная, Стрелецкая, Чекалина, Калужская, Новая, Белевская, Первомайская, п. Лесной |  | 2009 |

#### III.4.3. Электроснабжение

Обслуживание энергосистем Тульской области, которая связана с энергосистемами «Калугаэнерго», «Орелэнерго», «Рязаньэнерго», «Липецкэнерго», «Мосэнерго», осуществляет филиал «Тулэнерго» ОАО МРСК «Центра и Поволжья».

Электроснабжение Суворовского района осуществляется с:

1. ПС 110/6 кВ «Суворов».

Местоположение –г.Суворов, мощность – 40 МВА, год ввода в эксплуатацию –1966. Трансформаторы: тип – ТДН, ТДТН; мощность (МВА) - 1х15,1х20; процент загрузки – 96.

2. ПС 110/35/6 кВ «Ушатово».

Местоположение- п. Центральный, мощность- 27,5 МВА, год ввода в эксплуатацию - 1956. Трансформаторы: тип – ТМТГ, ТДТНГ; мощность (МВА) - 1х7,5,1х20; процент загрузки –59.

3. ПС 110/35/10 кВ «Чекалин».

Местоположение – г. Чекалин, мощность 13,8 MВА, год ввода в эксплуатацию –1970.  Трансформаторы: тип – ТМТГ; мощность (МВА)-1х7,5, 1х6,3; процент загрузки - 30.

4. ПС 110/10 кВ «Точмаш».

Местоположение- п. Центральный, мощность- 32 МВА, год вво да в эксплуатацию –1996. Трансформаторы: тип – ТДНТ; мощность (МВА)-2х16, процент загрузки – 5.

5. ПС 110 35/6-10 кВ «Краинка».

Местоположение - с. Рождествено, мощность-16 МВА, год ввода в эксплуатацию- 1981. Трансформаторы: тип – ТДТН; мощность (МВА)-1х16; процент загрузки –19.

6. ПС 110/35/6 кВ «Безово».

Местоположение - д. Безово; мощность- 10 МВА, год ввода в эксплуатацию- 1975. Трансформаторы: тип – ТДТН; мощность МВА) – 1х10; процент загрузки- 6.

7. ПС  35/6 кВ  «Ханино».

Местоположение - п. Ханино; мощность- 12,6 МВА; год ввода в эксплуатацию- 1972. Трансформаторы: тип – ТМ; мощность (МВА)-2х6,3; процент загрузки- 17.

8. ПС 35/6 кВ «Кулешово».

Местоположение - д. Брёзово; мощность - 6,5МВА, год ввода в эксплуатацию- 1981. Трансформатор : тип-ТМ; мощность (МВА)-1х4, 1х2,5; процент загурзки-14.

9. ПС 35/6 кВ «Михайовская».

Местоположение – д.Михайловка; мощность (МВА)-3,2МВА;год ввода в эксплуатацию – 1983;Трансформаторы: тип – ТМ; мощность (МВА) – 1х3,2; процент загрузки-9.

- ПС 35/6 кВ «Бряньково».

Местоположение - д. Бряньково; мощность- 4МВА; год ввод в эксплуатацию – 1981. Трансформаторы: тип- ТМ; мощность- (МВА)-1х4; процент загрузки –5.

Протяжённость воздушных линий электропередачи, находящихся на балансе

Суворовских электрических сетей напряжением 35 кВ – 541,91 км., 110кВ – 381,9 км, в том числе по Суворовскому району ЛЭП 35 кВ - 38,8 км, ЛЭП 110 кВ – 75 кВ.

Полезный отпуск электроэнергии по состоянию на 01.01.2007г. по Суворовскому району составил 101804 тыс. кВт. час, в том числе на коммунально-бытовые нужды 35077 тыс. кВт. час.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

#### III.4.4. Связь

Телефонная связь.

Обеспеченность телефонной связью по району составляет 29 телефонов на 100 человек.

Обеспеченность населения телефонами по району

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов | Количество таксофонов |
| --- | --- | --- |
| МО Песоченское |  |  |
| п. Песоченский | 77 | 1 |
| д. Митинка | 7 | - |
| д. Добринка | 1 | 1 |
| д. Камышенка | - | 1 |
| д. Машковичи | 11 | 1 |
| д. Бряньково | 30 | 1 |
| д. Тарасьево | 5 | 1 |
| д. Андрово | 1 | - |
| д. Ржванец №2 | 1 | 1 |
| д. Ржванец №5 | - | 1 |
| д. Селюково | 17 | 1 |
| д. Малятино | 1 | - |
| д. Бойтово | - | 1 |
| д. Веретье | 7 | - |
| д. Зеленино | 29 | 2 |
| МО Ханинское |  |  |
| п. Ханино | 318 | 1 |
| п. Старое-Ханино | 43 | 1 |
| д. Житня | - | 1 |
| д. Галкино | - | 1 |
| д. Матюково № 1 | 1 | 1 |
| д. Матюково № 2 | 1 | - |
| д. Зябрево | 1 | 1 |
| д. Токарево | - | 1 |
| д. Полагино | - | 1 |
| д. Дмитриевка | 1 | - |
| д. Борисово | 1 | 1 |
| с. Красное Михайлово | 8 | 1 |
| д. Юрово | 1 | 1 |
| д. Марково | 5 | 1 |
| д. Андреевка | 1 | - |
| д. Воробьево | - | 1 |
| д. Желтиково | - | 1 |
| д. Михайловка | - | 1 |
| д. Платово | 2 | 1 |
| д. Своино | 27 | 1 |
| д. Шмарово | 1 | 1 |
| п. Первомайский | - | 1 |
| д. Аргуново | - | 1 |
| д. Бутырки | - | 1 |
| д. Богданово | 32 | 1 |
| д. Беляево | - | 1 |
| д. Дальнее Русаново | - | 1 |
| д. Колонтаево | 1 | 1 |
| д. Митинка | - | 1 |
| д. Малиновка | 8 | 1 |
| д. Ново-Ханино | - | 1 |
| МО Песковатское |  |  |
| д. Измайлово | 1 | 1 |
| д. Косолапово | 11 | 1 |
| д. Курьяново | 3 | - |
| с. Песковатское | 39 | 1 |
| д. Подгородняя Слободка | 1 | - |
| д. Кипеть | 33 | 1 |
| д. Жеремино | 7 | 1 |
| д. Горки | 8 | 1 |
| д. Переславичи | 3 | 1 |
| д. Павловка | - | 1 |
| д. Александрия | 1 | - |
| п. Новослободский | 6 | 1 |
| д. Мыжбор | - | 1 |
| д. Желоба № 1 | 11 | 1 |
| д. Желоба № 2 | 1 | - |
| д. Крюковка | 15 | - |
| МО Черепетское |  |  |
| д. Балево | 5 | - |
| п. Лужковский | 3 | 1 |
| д. Знаменское | 8 | 1 |
| д. Большая Алешня | 1 | - |
| д. Цепинка | 2 | 1 |
| д. Песочня | - | 1 |
| д. Збродово | 2 | - |
| п. Збродовский | 17 | 1 |
| д. Зудкино | - | 1 |
| д. Ширяево | 2 | 1 |
| д. Покровское | 2 | - |
| д. Болото | 29 | 1 |
| д. Варушицы | 6 | 1 |
| д. Герасимово | 1 | - |
| д. Доброе | 41 | 1 |
| д. Западное | 4 | 1 |
| д. Ившино | 2 | - |
| д. Острый Клин | 2 | - |
| п. Северо-Агеевский | 99 | 1 |
| д. Краика | 37 | - |
| д. Белое | 2 | 1 |
| д. Телятники | 1 | 1 |
| д. Гущино | 1 | 1 |
| д. Зеленая Роща | 1 | - |
| д. Малая Алешня | - | 1 |
| Курорт «Краинка» | 302 | 7 |
| с. Рождествено | 158 | 1 |
| п. Черепеть | 331 | 1 |
| п. Новая Черепеть | 27 | - |
| МО рабочий поселок Агеево |  |  |
| п. Шахтерский | 21 | - |
| п. Агеево | 20 | - |
| п. Центральный | 644 | 1 |
| п. Глубовский | 11 | 1 |
| МО Берёзовское |  |  |
| с. Кулешово | 48 | 1 |
| с. Мишнево | 16 | 1 |
| д. Оматы | 3 | - |
| д. Матюхино | 3 | 1 |
| д. Ближнее Русаново | 1 | 1 |
| д. Льва Толстого | - | 1 |
| с. Березово | 43 | 1 |
| д. Безово | 1 | 1 |
| п. Южно-Ватцевский | - | 1 |
| МО город Чекалин |  |  |
| г. Чекалин | 325 | 2 |

Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования  (количество телефонов на 100 жителей) по району в целом – 29 телефонов, с разбивкой по населённым пунктам:

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов на 100 жителей |
| --- | --- |
| Чекалин | 36 |
| Збродово | 16 |
| Машковичи | 12 |
| Свойно | 18 |
| Песоченский | 18 |
| Зеленино | 21 |
| Малиновка | 16 |
| Центральный | 17 |
| Ханино | 30 |
| Кипеть | 28 |
| Мишнево | 16 |
| Суворов | 39 |
| Богданово | 23 |
| Краинка | 57 |
| Песковатское | 28 |
| Болото | 61 |
| Крюковка | 23 |
| Пойма | 16 |
| Черепеть | 22 |
| Кулешово | 15 |
| Рождествено | 13 |
| Березово | 15 |
| Красное Михайлово | 80 |
| Северо-Агеевский | 17 |

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.	Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Тульской области, Суворовского района и поселений сельских и городских, входящих в состав Суворовского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации территорий за границами населенных пунктов, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7.	Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9.	Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории;

### Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Тульская область. РАН ИА, М., 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Аникеев В.В «Суворов: история и совместимость», Тула ,2006 г.

- Региональный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановки в Тульской области в 2005 году», Тула, 2006 г.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановки в Тульской области в 2006 году» Тула 2007 г.

- Земельный кодекc РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ.

- Воздушный кодекс РФ.

- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.94 № 51-ФЗ

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- ФЗ «Об отходах производства и потребления». 1998 г.

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологической благополучия населения». 1999 г.

- ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 2004 г.

- Схема газификации Суворовского района.

- Картографический материал «Районной планировки Суворовского района» масштаба 1:10000; 1:25000; 1:50 000.