| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| ГОРОД ЧЕКАЛИН СУВОРОВСКОГО РАЙОНА |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 24 сентября 2014 г. | № 41 |

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Чекалин Суворовского района на 2014-2025 годы

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления правительства РФ № 502 от 14 июня 2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава муниципального образования город Чекалин Суворовского района, администрация муниципального образования город Чекалин Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Чекалин Суворовского района на 2014-2025 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по жизнеобеспечению населения О.Ш. Сухову.

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

город Чекалин Суворовского района                                       И.В. Усенкова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Чекалин Суворовского района

от 24.09.2014 № 41

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чекалин муниципального образования город Чекалин Суворовского района на 2014-2025 годы

г.Чекалин

2014

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чекалин муниципального образования город Чекалин Суворовского района на 2014-2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Специалист по жизнеобеспечению населения Администрации муниципального образования город Чекалин Суворовского района |
| --- | --- |
| Соисполнитель программы | Администрация муниципального образования город Чекалин Суворовского района |
| Цели Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих: - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Задачи программы | Предполагается решение следующих задач: - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - подготовка ПСД для строительства очистных сооружений; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - сокращение потерь воды и обеспечение бесперебойного снабжения населения водой. |
| Целевые показатели | 1. Целевые показатели по качеству услуг показатели предоставления электрической энергии; - уровень напряжения, кВт; - протяженность линий электропередачи, км; - доля поставки электрической энергии по приборам учета. 2. Целевые показатели по качеству услуг воды и водоотвода: - годовое потребление воды, тыс. м3; - охват населения системой канализации составляет; - доля поставки воды по приборам учета; - потеря воды при транспортировке, %; 3. Целевые показатели по качеству услуг газоснабжения - протяженность газопроводов; - уровень износа газопроводов; - доля поставки газа по приборам учета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало – 2014 г. - окончание – 2025 г. |
| Объем требуемых вложений Программы | Объем финансирования Программы составляет: 7164,8 тыс. руб. 2014- 1781,0 тыс. руб. 2015 - 2425,0 тыс. руб. 2016 - 1458,8 тыс. руб. 2017 - 1500,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение: - качества предоставляемых услуг; - эффективности работы систем жилищно-коммунального реализации хозяйства; - качества очистки сбрасываемых сточных вод и улучшение экологической обстановки в целом на территории г. Чекалин; - снижение уровня изношенности и ликвидация аварийных участков инженерной инфраструктуры. |

- Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чекалин муниципального образования город Чекалин Суворовского района на 2014-2025 годы (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Характеристика систем коммунальной инфраструктуры г.Чекалин

  - Водоснабжение.

Обслуживающей организацией осуществляется подача воды потребителям.

Основным источником водоснабжения на территории муниципального образования город Чекалин Суворовского района являются водозаборная скважина, из которой осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть.

Потребителями на территории муниципального образования являются жители в количестве 996 человек, детский сад, 1 школа, 1 объект здравоохранения, 1 объект культуры ,1 административное здание.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 9,8 км. Водопроводные сети введены в эксплуатацию до 1962 года, с 2000 г. ведется планомерная замена водопроводных сетей на пластиковые. Водопроводные сети имеют средний износ 15%.

Таблица.1. Основные технические характеристики водозаборных устройств.

| № п/п | Место расположения | Обеспечиваемые населен-ные пункты | Произво-дительность, м3/сут | Кол-во скважин | % износа | Насосные станции |  |  | Станции обезжелезивания |  |  | Собственник, обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во | Производитель-ность, м3/сут. | % износа | кол-во | производительность, м3/сут. | % износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Чекалин, ул. Спас-Введенская |  | 2400 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |  |

Источник водоснабжения №1 – Скважина, расположенная по адресу:

г. Чекалин, ул. Спас-Введенская.

Глубина скважины – 18м, резервуар – 1шт, 35м.куб.

Состав оборудования:

- Насос ЭЦВ 10 – 1 шт.

Производительность перекачных насосов – 100м.куб/час (насосы К-100-65-250, 3 шт.), напор – 80м, резервуаров – 1 шт.

Фактическое потребление населением, питьевой воды по данным МО Чекалин.

- среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 0,3 тыс. м3/сут., в том числе на хозяйственно- питьевые нужды населения – 0,25 тыс. м3/сут., на нужды промышленности – 0,05 тыс. м3/сут.;

- средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 4,896 м3/чел в месяц согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45;

- общая протяженность водопроводных сетей по городу – 9,8 км.

Часть индивидуальной застройки не имеет системы водоснабжения и пользуется уличными водоразборными колонками.

Водопотребление и протяженность сетей МО город Чекалин Суворовского района

Таблица 2. Водопотребление МО Чекалин

|  | Наименование | Площадь, км.кв. | Число жителей, ед. | Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО город Чекалин Суворовского района | 5,42 | 940,0 | 0,3 (0,25) |

Таблица 3. Протяженность сетей МО Чекалин

|  | Наименование | Протяженность сетей водопровода |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО Чекалин | 9,8 км |

Перспективы развития МО город Чекалин Суворовского района

Таблица 4. Перспективное водопотребление МО Чекалин

|  | Наименование | Площадь, км.кв. | Число жителей, ед. | Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Чекалин | 5,42 | 940,0 | 0,277 (0,23) |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с СП 8.13130.2009, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа. Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

В планировочных районах принимается по одному одновременному пожару, с расходом 10 л/сек в жилой застройке. Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 36 м3 в каждом поселке МО Чекалин

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль проездов и вблизи их пересечений располагаются пожарные гидранты не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (СП 8.13130.2009) и не должно превышать 150 м.

2.2 Водоотведение.

В настоящее время на территории муниципального образования действует централизованная система водоотведения, принимающая хозяйственно- фекальные и производственные сточные воды. Сточные воды по канализационным коллекторам.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 2,3 км.

Охват населения системой канализации составляет – 30 %.

2.3 Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилого сектора на территории муниципального образования осуществляется от индивидуальных источников отопления.

- в частных домах и многоэтажных – от печей и котлов на твердом топливе и газе;

- горячее водоснабжение – от газовых котлов и проточных водонагревателей.

Общее количество жилых домов - 486

в том числе:

- муниципальных жилых домов – 49;

- многоквартирных жилых домов – 144;

- частных жилых домов - 410.

Общее количество социально-значимых объектов – 5.

Социально значимые учреждения города – со встроенными газовыми котельными.

| № п/п | Социально значимые учреждения | Вид теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Чекалинская средняя общеобразовательная школа им. А.П.Чекалина» | Модульная газовая котельная Марка котлов: ПВ-100 - 2 шт. (годовой расход газа 60-61 тыс.куб.м.) |
| 2. | МКУК «Чекалинский ГДК» | Индивидуальный источник отопления Марка котлов: Ишма -80 -2 шт. (годовой расход газа 26,620 тыс.куб.м. |
| 3 | МБДОУ детский сад г.Чекалина | Модульная газовая котельная Марка котлов: Хопер 63 -2 шт. (годовой расход газа 16,760 тыс.куб.м |
| 4 | ГУЗ «Чекалинская амбулатория» | Модульная газовая котельная Марка котлов : Ишма -2 шт. мощность 63,0 кВт (годовой расход газа 23,500 тыс.куб.м. |
| 5 | Администрация МО г.Чекалин | Индивидуальный источник отопления Марка котлов: Siberia - 2 шт. Мощность – 23,2 кВт (годовой расход газа 8,000тыс. куб.м.) |

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование газового топлива.

1. Существующая схема системы теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду доступности к ревизии и ремонту, минимизации затрат на теплоснабжение.

2. Строительство новых котельных нецелесообразно.

2.4. Система электроснабжения

Эксплуатацию и обслуживание объектов электроснабжения на территории муниципального образования город Чекалин Суворовского района осуществляют открытое акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья» филиал Тулэнерго ПО Суворовские электрические сети.

Общая протяженность линий электропередач составляет 31,150 км.

Протяженность кабельных линий составляет 150 м.

- кабельные линии 0,4 кВ – 150 м.

Протяженность воздушных линий составляет 31 км.

- воздушные линии 10 кВ – 7,820 км;

- воздушные линии 0,4 кВ – 23,180 км.

Основным источником электроснабжения города Чекалин является электроподстанция, расположена на северной окраине города Чекалин мощностью 10/35/10 кВ «Чекалин».

Количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 12 шт., из них 2 сторонних организаций.

Распределение электроэнергии по территории города Чекалин осуществляется через трансформаторные подстанции, закольцованные между собой.

По территории муниципального образования распределение электроэнергии осуществляется по подстанциям.

2.5. Система газоснабжения

Протяженность сооружений газового распределения  по ул. Ленина, ул.Калужская, ул.Белевская, ул.Володарского, ул.Чувашова, ул.Спас-Введенская, ул.Мира, ул.Чекалина в г.Чекалин составляет 11081,7 м на 1101 опорах.

Жилой фонд в городе Чекалин газифицирован на 85 процентов.

Источником газоснабжения города Чекалин является действующая газораспределительная станция (ГРС) расположенная на восточной окраине г.Суворов у д. Желтиково.

Газоснабжение г.Чекалин обеспечивается от головного газорегуляторного пункта (ГГРП) и 3-х ГРП шкафного типа.

Сводная расчетная газоемкость г.Чекалин

| № №/пп | Наименование видов газопотребления | Годовой расход газа млн куб.м/год |  | Макс.-часовой расход газа тыс.куб.м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На полное развитие | В т.ч.на 1-ю очередь | На полное развитие | В т.ч.на 1-ю очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расчетные расходы газа на бытовые нужды населения | 0,713 | 0,363 | 0,400 | 0,18 |
| 2. | То же на нужды ком.предприятий и общест.учреждений (в т.ч. отопление зданий). | 1,390 | 0,20 | 0,585 | 0,10 |
| 3 | Газопотребление предприятий местной промышленности | 2,997 | 0,752 | 0,730 | 0,22 |
| 4 | Расходы газа на местное отопление 1-этаж .жилых домов | 1,600 | 0,625 | 0,680 | 0,25 |
|  | Итого по расчету | 6,700 | 1,94 | 2,395 | 0,75 |

Примечания:

1) Помимо газоснабжения собственно города Чекалин от головного ГРП осуществляется подача газа по газопроводу н.д. dу 100 непосредственно в жилой поселок лесхоза в объеме q=70 куб.м/ч (около140 тыс.куб.м/год).

2) В пропускной способности подводящего газопровода в.д. dу=200 предусмотрен резерв в объеме не менее dу=530 куб.м/ч (около 1060 тыс.куб.м/год для возможности подачи газа в с.Песковатское и прилегающие деревни.

Газопровод к г.Чекалин dу 200 подключен к действующему в.д. dу 250у д.Веретье.

Система газоснабжения г.Чекалин принята по следующей схеме:

- подводящий газопровод (по условиям подключения к действующему) высокого давления 1 категории P<1,2 МПа (12кг/кв.см.);

- городские распределительные газопроводы запроектированы по двухступенчатой схеме:

а) газопроводы среднего давления P< 0,3 МПа (3 кг/кв.см.) –для подачи газа в городские газорегуляторные пункты (ГРП) и объектам сосредоточенного потребления: в котельные и топочные промышленных и коммунальных предприятий и общественных учреждений;

б) газопроводы низкого давления 3 кПа (300 мм вод.ст.) – для подачи газа в жилые дома и, в отдельных случаях, в общественные здания с небольшим газопотреблением (до 5-7 куб.м/ч.).

Снижение давления газа c P< 1,2 МПа до установленных режимов в городских газопроводах производятся в головном газораспределительном пункте (ГГРП), размещенном у поселка лесхоза, что в 0,20 км от ближайшей городской улицы Мира.

В ГГРП запроектировано 2 выхода: газопровод среднего давления - для городских потребителей и газопровод низкого давления – для подачи газа в жилой поселок лесхоза и для подпитки городских газопроводов низкого давления.

Для снижения давления газа со среднего до низкого, подаваемого в городские газопроводы, для жилых и отдельных общественных зданий запроектировано 3 ГРП шкафного типа, равномерного расположения в городской жилой застройке:

- в центральной части: на пересечении улиц Чекалина со Спас-Введенской;

- в юго - западной: на пересечении улицы Мира с улицей Чувашова;

- на северной окраине застраиваемого микрорайона 1- этажными домами за улицей Стрелецкой.

Трассы газопроводов среднего давления определены по кратчайшим направлениям до городских ГРП и объектов сосредоточенного газопотребления и являются тупиковыми.

Трассы газопроводов низкого давления приняты также по кратчайшим направлениям от источников (ГРП) вдоль жилой застройки.

По улицам застроенным с 2-х сторон, газопроводы также двойные и имеют закольцовку по всем основным направлениям от источника подачи газа. Тупиковые газопроводы – только на окраинах проездных или участках проездов небольшой протяженности.

2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами

В муниципальном образовании город Чекалин Суворовского района имеется место временного складирования твердых бытовых отходов расположенное в районе урочища Речица при выезде из города Чекалин в сторону г.Белева с правой стороны от дороги.

2.7. Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения, проживающего на территории муниципального образования город Чекалин Суворовского района

Расчет норматива на услугу водоснабжения, оказываемую на территории муниципального образования, выполнен ГУП ТО «Жилкомреформа» на основании договора № 41 э от 21.09.20067 года.

В таблице 1.1 представлена информация о стоимости коммунальных услуг для населения по утвержденным тарифам.

Тарифы и нормативы на коммунальные услуги для населения, проживающего на территории муниципального образования город Чекалин Суворовского района

Таблица 1.1

| № п/п | Показатель | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение |  |  |
| 2.1 | Тариф на воду с НДС: |  |  |
| 2.1.1 | МКП «Город» | Руб/м3 | 25,95 |
| 2. | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Тариф на водоотведение с НДС: |  |  |
| 2.1.1 | МКП «Город» | Руб/м3 | 8-60 |
| 3. | Электроэнергия |  |  |
| 3.1 | Тариф для населения с НДС | Руб. | 3,49 |
| 4. | Газоснабжение |  |  |
| 4.1 | Тариф для населения с НДС: | 1000 куб.м. газа | 4821,38 |

3. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и с учетом объемов ежегодного целевого финансирования из бюджетов различного уровня.

Таблица

Расчет технико-экономических показателей развития системы водоснабжения , водоотведения , газоснабжения и электроснабжения на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена водопроводных сетей на лесхоз | Протяженность |  |  | 1,107м |  |  |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  | Сумма не определена |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектно- сметной документации на строительство очистных сооружений | объемные, м3/сут. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена приборов учета холодной воды на водозаборе г. Чекалин | объемные, шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 4 | Установка металлических решеток на здании водозабора г.Чекалин | объемные, шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Установка металлических дверей на водозаборе г.Чекалин | объемные, м3/сут. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ВЛИ 0,4кВ, от КТП № 403 «Промкомбинат» г.Чекалин, Суворовского р-на, Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство отпайки ВЛЗ -10 кВ №2 ПС «Чекалин» Суворовского района Тульской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газификация ул. Стрелецкая, ул.Победы, ул.Первомайская, ул.Новая, ул. Красная 2-я, ул.Лесная, протяженность 2,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Формирование технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Первым мероприятием в реализации Программы является формализация процесса подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса  разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого исполнительно-распорядительным органом и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание является формализацией требований к организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых осуществляется через исполнение мероприятий инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Порядок формирования технических заданий утверждается исполнительно- распорядительным органов форме положения о порядке подготовки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений исполнительно-распорядительного органа. Также, Порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Утвержденные технические задания должны максимально полно описывать планы застройки территории города на три года, что позволит снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые исполнительно-распорядительным органом, должны состоять из:

-сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

-целей и конкретных задач, поставленных перед организацией коммунального комплекса;

-перечня мероприятий, направленных на перспективное развитие территорий в соответствии с программой комплексного развития;

-перечня объектов капитального строительства, строительство которых будет начато в течение срока действия инвестиционной программы, с указанием их основных характеристик (объема присоединяемой нагрузки, этажности, срока ввода в эксплуатацию и т.д.);

-заданий на разработку вариантов решений поставленных задач (в случае необходимости);

-требований, предъявляемых к инвестиционным программам, в том числе, в части обоснования объемов и стоимости работ.

Срок подготовки инвестиционных программ  не должен превышать трех месяцев, за исключением случаев, когда по объективным причинам невозможно выполнить работы в указанный срок.

Перечень объектов капитального строительства должен содержать информацию о местоположении объекта (адрес, а при отсутствии такового - иную информацию, позволяющую определить местоположение объекта), информацию о правообладателе земельного участка, площади земельного участка, предельной присоединенной нагрузке, этажности объекта, планируемом сроке начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Определение стоимости работ по инвестиционной программе  может проходить как сметным методом, так и по укрупненным сметам и экспертным оценкам в случае, когда нет возможности определить точный характер работ.

В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса:

-наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (План капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

-наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

-предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

-наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

- 5. Согласование инвестиционных программ

Порядок согласования инвестиционных программ должен определять детальные процедуры рассмотрения исполнительно - распорядительным органом инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ должны содержать:

- сроки рассмотрения органом тарифного регулирования инвестиционных программ;

- причины, порядок и сроки формирования запроса на дополнительную информацию органом тарифного регулирования;

- процедуры проведения согласительных совещаний между органом тарифного регулирования и организацией коммунального комплекса;

порядок и сроки внесения корректировок в проект инвестиционной программы;

- процедуры утверждения инвестиционных программ.

Помимо согласования инвестиционных программ между исполнительно -распорядительным органом и организациями коммунального комплекса, необходимо также обеспечить утверждение инвестиционных программ вышестоящими органами тарифного регулирования Тульской области (Департаментом Тульской области по тарифам).

6. Механизм реализации

Заказчиком Подпрограммы является администрация муниципального образования город Чекалин Суворовского района

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет глава администрации муниципального образования город Чекалин Суворовского района.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы и исполнителями мероприятий, включенных в Программу.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется администрацией муниципального образования город Чекалин Суворовского района, Собранием депутатов муниципального образования город Чекалин Суворовского района.

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Программа реализуется на территории муниципального образования город Чекалин Суворовского района. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией муниципального образования город Чекалин Суворовского района.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией муниципального образования город Чекалин Суворовского района будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание депутатов муниципального образования город Чекалин Суворовского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

- повысится надежность и срок службы систем, водоснабжения водоотведения, газоснабжения, электроснабжения;

- повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет эффективного использования имеющихся мощностей;

- улучшится экологическая и санитарная обстановка.