Приложение к

Постановлению администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от

10.06.2024 №90

Приложение к

Постановлению администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района от

12.04.2016 №167

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО Северо-Западное Суворовского района

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО Северо-Западное Суворовского района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план муниципального образования.

1. Общие положения

1.1. Схема теплоснабжения поселения-документ, содержащий материалы по обеспечению эффективного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

1.2 Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обеспечение жителей МО Северо-Западное Суворовского района тепловой энергией;

- улучшение качества жизни жителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения.

2. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

2.1. Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района входит в состав муниципального образования  Суворовский муниципальный район  и является одним из аналогичных административно – территориальных муниципальных образований.

Площадь муниципального образования составляет – 42668га. Граничит муниципальное образование с территорией Калужской области, с муниципальными образованиями Суворовского района – город Суворов, город Чекалин, Юго-Восточное.

В состав муниципального образования Северо-Западное Суворовского района входят 81 населенный пункт:

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | п.Аварийный |  |
| 2. | п.Агеево |  |
| 3. | д.Александрия |  |
| 4. | д.Александровка |  |
| 5. | д.Андроново |  |
| 6. | д.Анино |  |
| 7. | д.Балево |  |
| 8. | ст.Балево |  |
| 9. | д.Белое |  |
| 10. | д.Бобровка |  |
| 11. | д.Бойтово |  |
| 12. | д.Болото |  |
| 13. | д.Большая Алешня |  |
| 14. | д.Бряньково |  |
| 15. | д.Варушицы |  |
| 16. | д.Веретье |  |
| 17. | д.Герасимово |  |
| 18. | п.Глубоковский |  |
| 19. | д.Горки |  |
| 20. | д.Гущино |  |
| 21. | д.Добринка |  |
| 22. | с.Доброе |  |
| 23. | д.Дорофино |  |
| 24. | д.Желоба-1 |  |
| 25. | д.Желоба-2 |  |
| 26. | д.Жеремино |  |
| 27. | д.Западное |  |
| 28. | д.Збродово |  |
| 29. | п.Збродовский |  |
| 30. | д.Зеленая Роща |  |
| 31. | д.Зеленино |  |
| 32. | д.Зеленые Лужи |  |
| 33. | с.Знаменское |  |
| 34. | д.Зудкино |  |
| 35. | д.Ившино |  |
| 36. | д.Измайловка |  |
| 37. | д.Камышенка |  |
| 38. | с.Кипеть |  |
| 39. | д.Косолапово |  |
| 40. | д.Краинка |  |
| 41. | курорт «Краинка» |  |
| 42. | д.Крюковка |  |
| 43. | д.Курьяново |  |
| 44. | д.Лужки |  |
| 45. | п.Лужковский |  |
| 46. |  | д.Льшна |
| 47. |  | д.Малая Алешня |
| 48. |  | д.Малятино |
| 49. |  | с.Машковичи |
| 50. |  | д.Митинка |
| 51. |  | с.Мыжбор |
| 52. |  | д.Новая Слободка |
| 53. |  | п.Новая Черепеть |
| 54. |  | п.Новослободский |
| 55 |  | д.Острый Клин |
| 56. |  | д.Павловка |
| 57. |  | д.Переславичи |
| 58. |  | с.Песковатское |
| 59. |  | п.Песоченский |
| 60. |  | д.Песочня |
| 61. |  | д.Подгородняя Слободка |
| 62. |  | д.Покровское |
| 63. |  | д.Ржавец-1 |
| 64. |  | д.Ржавец-2 |
| 65. |  | д.Ржавец-3 |
| 66. |  | д.Ржавец-4 |
| 67. |  | д.Ржавец-5 |
| 68. |  | с.Рождествено |
| 69. |  | д.Самарово |
| 70. |  | п.Северо-Агеевский |
| 71. |  | д.Селюково |
| 72. |  | д.Синюково |
| 73. |  | с.Тарасьево |
| 74. |  | д.Телятинки |
| 75. |  | п.Центральный |
| 76. |  | д.Цепинка |
| 77. |  | П. Лихвинка (ранее был ст. Чекалин) |
| 78. |  | п.Черепетская Коммуна |
| 79. |  | п.Черепеть |
| 80. |  | п.Шахтерский |
| 81. |  | д.Ширяево |

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2024г – 13169 человек.

МО Северо-Западное Суворовского района расположено в северо-восточной части Среднерусской возвышенности. Территория представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную современными эрозийными процессами.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 133,3 м до 210 м.

Во всех населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: жилые зоны; общественно – деловые зоны; рекреационные зоны; зоны инженерной и транспортной инфраструктур; зоны специального назначения; производственные зоны; перспективные производственные зоны; зоны сельскохозяйственного использования и прочие зоны.

Деревня Краинка, п. Лужковский, с. Кипеть, д. Гущино,                     п. Глубоковский, д. Веретье, д. Бряньково, д. Герасимово, д. Западное,     д. Балево, ст. Балево, д. Зеленино, с. Жеремино, с. Песковатское, д. Горки,  с. Доброе, с. Тарасьево, с. Машковичи, д. Варушицы, д. Ившино, п. Агеево, к-рт Краинка, д. Митинка, п. Новая Черепеть, с. Рождествено, п. Северо-Агеевский, п. Центральный, п. Черепеть, п. Шахтерский, п. Песоченский имеют в настоящее время газовые системы инженерного обеспечения.

В перспективе - газообеспечение во все населенные пункты путем расширения, модернизации, реконструкции всех систем инженерного обеспечения.

Климат МО Северо-Западное Суворовского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 3,6 до 4,0°С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки - 27°С.

Абсолютный минимум достигает - 40°С. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 94 до 179 суток, в среднем – 145 суток.

Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,4 м. Продолжительность отопительного периода – 208 дней.

1.1.Сведения о теплоснабжении.

Общее количество жилых домов – 6197, в том числе:

-многоквартирных жилых домов – 231,

- частных жилых домов – 5966;

Общее количество общественных зданий - 30, в том числе:

1. объектов здравоохранения – 12;

2. объектов образования –9;

3. объектов культуры – 8,

4. объектов социальной службы – 1.

Общее количество объектов - 68, в том числе:

- сельскохозяйственного назначения – 3;

- производственной сферы – 8;

- строительства и жилищно-коммунальной сферы – 2;

- малое предпринимательство – 55.

Теплоснабжение (отопление и горячая вода) муниципального образования Северо-Западное Суворовского района осуществляется:

- в частных домах и коттеджных застройках – от печей и котлов на твердом топливе, газе и электричества; горячее водоснабжение – от газовых и электрических котлов.

- в многоэтажных домах – индивидуальные газовые двухконтурные котлы – на отопление и горячую воду, центральное газовое отопление.

Характеристика.

1. Котельная «Стадион» год постройки 2001г., количество котлов 3шт. марки КВЛ-2,5-ЭЭ. Рабочее давление-  0,6 Мпа (6,0 кгс/см2), фактический отпуск тепла в отопительный период 2023-2024гг- 5,6 Гкал/год.

Вид топлива – газ. Плановый объем полезного отпуска на 2025г по котельной «Стадион»-7,481 тыс. Гкал/год. Среднесуточный расход топлива 8,2 тыс. м3.

Котельная «Стадион» обслуживает 23 многоквартирных дома, 2 дома частного сектора и 4 социально-значимых объекта. Количество потребителей -1100 человек.

Социально значимые объекты:

| № п/п | Социально значимые учреждения | Вид теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Черепетская средняя общеобразовательная школа ЦО им. Н.К.Аносова» | модульная газовая котельная |
| 2 | МБОУ «Новочерепетская СОШ ЦО им. А.П.Горшкова» | модульная газовая котельная |
| 3 | Государственное учреждение Тульской области» Северо-Агеевский психоневрологический интернат» | модульная газовая котельная |
| 4 | МКОУ АСОШ ЦО №3 пос. Центральный им В.Н.Володькина | котельная «Стадион» |
| 5 | МБДОУ «СОШ «Теремок» пос. Центральный» | котельная «Стадион» |
| 6 | МБДОУ детский сад пос. Шахтерский «Колокольчик» | теплогенераторная установка на твердом топливе |
| 7 | МБДОУ детский сад пос. Збродовский | электроотопление |
| 8 | МБДОУ детский сад с. Рождествено | модульная газовая котельная |
| 9 | МБДОУ детский сад пос. Северо-Агеевский | модульная газовая котельная |
| 10 | МБДОУ детский сад пос. Черепеть «Родничок» | модульная газовая котельная |
| 11 | Библиотека пос. Черепеть | модульная газовая котельная |
| 12 | Библиотека с. Рождествено | встроенная модульная газовая котельная |
| 13 | Библиотека пос. Центральный | котельная «Стадион» |
| 14 | Библиотека пос. Песоченский | электроотопление |
| 15 | МБУЗ «Черепетская амбулатория» | Газовый котел |
| 16 | ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» п. Центральный | Газовый котел |
| 17 | ФАП с. Доброе | электроотопление |
| 18 | ФАП с.Песковатское | электроотопление |
| 19 | ФАП с. Рождествено | электроотопление |
| 20 | ФАП пос.Збродовский | электроотопление |
| 21 | ФАП Северо-Агеевский | электроотопление |
| 22 | ФАП Новослободский | электроотопление |
| 23 | ФАП Лужковский | электроотопление |
| 24 | ФАП пос. Песоченский | электроотопление |
| 25 | ФАП д. Зеленино | электроотопление |
| 26 | ФАП д. Бряньково | электроотопление |
| 27 | Рождественский СЦКиД | встроенная модульная газовая котельная |
| 28 | Филиал Збродовский СК | электроотопление |
| 29 | Филиал Центральновский ПДК | котельная «Стадион» |
| 30 | Филиал музыкальной школы п. Центральный | котельная «Стадион» |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Рождественский СЦКиД, библиотека с. Рождествено.

1.Населенный пункт – с. Рождествено

2.Улица – нет

3. Дом – 247

4. Год постройки – 1987

5. Материал стен здания – кирпич, облицовка армянский туф

6.Количество этажей – 2

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 2092,8 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, посетители) – 11/53 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | ту.т. | т.н.т тыс.куб.м |
| 2011 | - | газ | 3 | 1 | 0,245 | 0,245 | - | - | - | - | - | - | часовой расход газа на 1 котел - 11,3 нм3/чел | 0,0921 | 80,35 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | да | - | 0,0921 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МБДОУ д\сад пос. Черепеть «Родничок», библиотека пос. Черепеть.

1.Населенный пункт – п.Черепеть

2.Улица – Молодежная

3. Дом – 2

4. Год постройки – 1973

5. Материал стен здания – кирпич

6.Количество этажей – 2

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 700 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 14/44 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.ут | т.н.т куб.м |
| 2011 | - | газ | 3 | - | 246 | 246 | 19,3 | 19 | 246 | konoomat e91 dwz40 | 0,45 | - | 0,2 |  | 38,3 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 38,3 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МБДОУ д\сад с. Рождествено

1.Населенный пункт – с. Рождествено

2.Улица – нет

3. Дом – 219

4. Год постройки – 1970

5. Материал стен здания – кирпичное

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 612,2 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 13/39 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |  |
| 2011 | - | газ | 2 | - | 126 | 126 | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МБДОУ д\сад пос. Северо-Агеевский.

1.Населенный пункт – п. Северо-Агеевский

2.Улица – Ленина

3. Дом – 2б

4. Год постройки – 1959

5. Материал стен здания – кирпичное

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 94 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 5/8

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2001 | - | электрическое | 1 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта:   ФАП с. Рождествено.

1.Населенный пункт – с. Рождествено

2.Улица – нет

3. Дом – 252 кв.14

4. Год постройки – 1976

5. Материал стен здания – кирпич

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 45,7 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, пациентов) – 2/25 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной Г\кал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т куб.м |
| 2011 | - | газ | 1 | - | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | 1436 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 1436 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта:   ФАП пос. Северо-Агеевский

1.Населенный пункт – пос. Северо-Агеевский

2.Улица – ул. Строителей

3. Дом – д.5

4. Год постройки – 1970

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 42,1 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал,пациентов) – 1/12 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 1985 | 2011 | электрическое | 1 | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта:   ФАП пос. Збродовский

1.Населенный пункт – пос. Збродовский

2.Улица – Полевая

3. Дом – 26

4. Год постройки – 1972

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 40,0 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал/пациенты) – 1/12.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2011 | - | электрическое | 1 | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да,нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МБДОУ д/сад пос. Збродовский

1.Населенный пункт – пос. Збродовский

2.Улица – Полевая

3. Дом – 31

4. Год постройки – 1986

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 102 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 7/8 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной кВт/чач | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2006 | - | электричекое | 1 | - | 15 | 15 | 72 | 68 | - | - | - | - | 1,8 | - | 38,44 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: филиал Збродовский  СК

1.Населенный пункт – пос. Збродовский

2.Улица – Полевая

3. Дом – 29

4. Год постройки – 1968

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 182 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал,посетителей) – 2/26.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива кВт/час | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | кВт/ час |
| 1998 | - | электрическое | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 68,04 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта:   ФАП Новослободский.

1.Населенный пункт – д. Горки

2.Улица –

3. Дом – 54

4. Год постройки – 2023

5. Материал стен здания – легкие несущие сборно-сварочные конструкции, внутри-сэндвич панели.

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 62,3

9. Количество потребителей (персонал/пациентов) – 1/16.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| 2023 | - | электрическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта:   ФАП с. Доброе.

1.Населенный пункт – с Доброе

2.Улица – Школьная

3. Дом – 2А

4. Год постройки – 2023

5. Материал стен здания – легкие несущие сборно-сварочные конструкции, внутри-сэндвич панели.

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 62,3

9. Количество потребителей (персонал/пациентов) – 1/20

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| 2023 | - | электрическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ФАП с. Песковатское.

1.Населенный пункт – с. Песковатское

2.Улица –

3. Дом – 11А

4. Год постройки – 2023

5. Материал стен здания – легкие несущие сборно-сварочные конструкции, внутри-сэндвич панели.

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 62,3

9. Количество потребителей (персонал,пациентов) – 1/12 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| 2023 | - | электрическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ФАП д. Зеленино.

1.Населенный пункт – д. Зеленино

2.Улица –

3. Дом – 71

4. Год постройки –

5. Материал стен здания – панельный, ж\б

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 62,3

9. Количество потребителей (персонал, пациентов) – 1/16 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| 2023 | - | электрическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ФАП д. Бряньково.

1.Населенный пункт – д. Бряньково

2.Улица –

3. Дом –

4. Год постройки –

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 62,3

9. Количество потребителей (персонал,пациентов) – 1/10чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| 2023 | - | электрическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ФАП п. Лужковский.

1.Населенный пункт – п. Лужковский

2.Улица –

3. Дом –

4. Год постройки –

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания –

9. Количество потребителей (персонал, пациентов) – 1/26 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| 2023 | - | электрическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Библиотека п. Песоченский.

1.Населенный пункт – п. Песоченский

2.Улица –

3. Дом –

4. Год постройки –

5. Материал стен здания – панельный, ж\б

6. Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 62,3

9. Количество потребителей (персонал, посетители) – 1/32 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| - | - | электрическое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н.К. Аносова»

1. Населенный пункт – п. Черепеть

2. Улица – Молодежная

3. Дом – 4

4. Год постройки – 1975

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей – 3

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 4154,1 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 41/198 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид | Проектная производи тельность куб м/час | Фактическая производи тельность |  |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  |  |  |  |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2011 | - | газ | 2 | - | 0,43 | 0,43 | 51,5 | 46,4 | 0,319 | одноступенчатая натрий-катионовая установка непрерывного действия | 0,5 | 0,5 | 155,3 кг условн.топл/гкал | 0,13 | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 0,13 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МКОУ «Новочерепетская СОШ ЦО им. А.П.Горшкова»

1.Населенный пункт – п. Новая Черепеть

2. Улица – За мир

3. Дом – 1б

4. Год постройки –1960

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей – 2

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 1295,7 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 13/146 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок кВт/час | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2009 | - | газ | 2 | - | 0,069 | 0,069 | 22,485 | 23,045 | 0,450 | комплексок HydpoCnem-110 | - | - | 0,240 | - | 45890 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 45890 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МБУЗ «Черепетская амбулатория»

1. Населенный пункт – п. Черепеть

2. Улица – Мира

3. Дом – 40

4. Год постройки – 1936

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей –

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 379 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 9 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2012 | - | газ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,2 | - | 15202 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 102 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат»

1.Населенный пункт – п. Северо-Агеевский

2. Улица – Ленина

3. Дом – 8

4. Год постройки – 2008

5. Материал стен здания – сендвич,

6. Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 608 кв.м

9. Количество потребителей (персонал, пациенты) –  250/360.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед |  | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла |  | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид stf | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 1962 | 2003 | природный газ | 3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 0,13 | 0,12 |  | 0835 | - | 150 | 1.237 | - | 451.5 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета |  |  |  | Информация о системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета |  | Тип (модификация приборов учета) |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты Гкал/час |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 451,5 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МКОУ АСОШ ЦО п. Центральный им. В.Н.Володькина

Общие сведения:

- Населенный пункт – п. Центральный

- Улица – Ленина

- Дом – 37

- Год постройки – 1959

- Кол-во этажей – 3

- Год запланированного сноса –

- Общая площадь здания, кв.м. – 8789,0

- Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.)- 25/147чел.

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы |  | установленная мощность котельной Гкал/час | располагаемая. мощность котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час |  | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,139 | 0,088 | 0,228 | - | - | - | - | - | - |

| Информация об оснащённости приборами учёта |  |  |  | Информации о системе теплоснабжения МКОУ «АСОШ ЦО пос. Центральный им В.Н.Володькина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе гасоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учёта |  | Тип (модификация) приборов учёта |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые Нагрузки здания, Гкал/час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты, Гкал |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Сумма | В том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по ПУ | Наличие (да/нет) | На пищеприготовление (да/нет) | На горячее водоснабжение (да/нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление м3 | Годовое потребление газа на нужды ГВС м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) | Марка котлов |  |  |
|  | Х | - | ТЭМ 104 | - | 0,228 | - | - | - | 0,228 | Расч. 548,54 | - | 548,54 | 406,7 | - | нет | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МКОУ «СО «Теремок» пос. Центральный»

Общие сведения:

Населенный пункт – п. Центральный

Улица – Ленина

Дом – 34

Год постройки – 1986

Кол-во этажей –2

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв.м. - – 2124,4

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) – 12/130 чел.

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы |  | установленная мощность. котельной Гкал/час | располагаемая. мощность. котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час |  | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс. м куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,089 | 0,059 | 0,147 | - | - | - | - | - |  |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» п. Центральный

Общие сведения:

Населенный пункт – п. Центральный

Улица – Советская

Дом – 20

Год постройки –

Кол-во этажей – 2

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв.м. – 728,2

Кол-во потребителей (персонал, пациенты) – 22/36

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы |  | установленная мощность. котельной Гкал/час | располагаемая. мощность. котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час |  | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Филиал  музыкальной школы пос. Центральный

Общие сведения:

Населенный пункт – Центральный

Улица – Ленина

Дом – 29а

Год постройки –

Кол-во этажей – 1

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв. м –

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) – 7 + посетителей в среднем 180 человек в день.

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы |  | установленная мощность. котельной Гкал/час | располагаемая. мощность. котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час |  | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - |  | - | - | - | - | 0,051 | 0,029 | 0,081 | -- | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Филиал Центральновский ПДК, библиотека пос. Центральный

Общие сведения:

Населенный пункт – Центральный

Улица – Ленина

Дом – 29а

Год постройки –

Кол-во этажей – 2

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв. м –

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) – 7 + посетителей в среднем 180 человек в день.

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы |  | установленная мощность. котельной Гкал/час | располагаемая. мощность. котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час |  | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - |  | - | - | - | - | 0,051 | 0,029 | 0,081 | -- | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МДОУ «Колокольчик"

Общие сведения:

Населенный пункт – Шахтерский

Улица – Победы

Дом – 7

Год постройки – 1957

Кол-во этажей – 1

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв.м. – 370

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) – 10/31 чел.

| Характеристика источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы |  | установленная мощность котельной | располагаемая. мощность котельной | фактический отпуск тепла Гкал/час |  | размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки |  |  | Среднесуточный расход | Потребление топлива за год |  |
|  |  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  | нагрузок. Гкал/час |  |  |  | топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| 2005 | - | Тв.топл | 1 | - | 0,027401 | - | 0,015 | 0,009 | 0,02585 | - | - | - | 0,0003 | - | 0,060 |

| Информация об оснащённости приборами учёта |  |  |  | Информация о теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие приборов учёта |  | Тип (модификация) приборов учёта |  | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые Нагрузки здания, Гкал/час |  |  |  |  | Годовое потребление теплоты, Гкал |  |  |  |  | Газификация |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Сумма | В том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по ПУ | Наличие (да/нет) | На пищеприготовление (да/нет) | На горячее водоснабжение (да/нет) | На отопление |  | Годовое потребление газа на отопление м3 | Годовое потребление газа на нужды ГВС м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) | Марка котлов |  |  |
| х | Х | х | ТКМ H2-1,0 | - | 0,081 | - | - | - | 0,081 | Расч. 178,26 | - | 178,26 | 123,27 | - | нет | - | - | - | - | - | - |

Расчётный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Температура наружного воздуха, 0C | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  | -4 | 59,7 |  | 47,8 | -18 | 80,8 |  | 61,2 |
| 9 |  |  |  | -5 | 61,3 |  | 48,8 | -19 | 82,2 |  | 62,1 |
| 8 | 39,7 |  | 34,3 | -6 | 62,9 |  | 49,8 | -20 | 83,7 |  | 63,0 |
| 7 | 41,5 |  | 35,5 | -7 | 64,4 |  | 50,8 | -21 | 85,1 |  | 63,9 |
| 6 | 43,3 |  | 36,8 | -8 | 65,9 |  | 51,8 | -22 | 86,5 |  | 64,8 |
| 5 | 45,0 |  | 37,9 | -9 | 67,5 |  | 52,8 | -23 | 88,0 |  | 65,7 |
| 4 | 46,7 |  | 39,1 | -10 | 69,0 |  | 53,8 | -24 | 89,4 |  | 66,6 |
| 3 | 48,4 |  | 40,2 | -11 | 70,5 |  | 54,8 | -25 | 90,8 |  | 67,4 |
| 2 | 50,1 |  | 41,4 | -12 | 72,0 |  | 55,7 | -26 | 92,2 |  | 68,3 |
| 1 | 51,7 |  | 42,5 | -13 | 73,5 |  | 56,6 | -27 | 93,6 |  | 69,1 |
| -0 | 53,3 |  | 43,6 | -14 | 74,9 |  | 57,6 | -28 | 95,0 |  | 70,0 |
| 1 | 55,0 |  | 44,6 | -15 | 76,4 |  | 58,5 | -29 |  |  |  |
| -2 | 56,6 |  | 45,7 | -16 | 77,9 |  | 59,4 | -30 |  |  |  |
| -3 | 58,2 |  | 46,7 | -17 | 79,3 |  | 60,3 | -31 |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной «Стадион»,  схема №1

| Участок | Наружный диаметр Дн, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год проектиро-вания | Средняя глубина заложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отопление 110-700С |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ЦТ | 219 | 61 | мин. вата | надземная |  |  |
| Отопление 95-700С |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-ТК6 | 219 | 494 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК6-ТУ12 | 219 | 233 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ12-ж.д. №24 ул. Сидорова | 159 | 75 | мин. вата | надземная |  |  |
| ж.д. №24 ул. Сидорова, нач. школа (д/сад) | 89 | 130,6 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ - ж. д. №56 ул. Ленина | 57 | 152 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ1-гараж, ул. Ленина, д. 58 | 57 | 18 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК2-ж.д. №5а ул. Машиностроителей | 89 | 43 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК4-ж.д. №7 ул. Маяковского | 114 | 21 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ8-ТК9 | 159 | 15 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №2 ул. Машиностроителей | 89 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №4 ул. Машиностроителей | 76 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК11-ж.д. №6 ул. Машиностроителей | 76 | 14 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ12-ж.д. №21ул. Машиностроителей | 32 | 4 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ12-ж.д. №21ул. Машиностроителей | 25 | 11 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК7-ТУ20 | 89 | 8 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ20-ТУ18 | 76 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ19 | 76 | 40 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №7 ул. Машиностроителей | 32 | 1,6 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №7 ул. Машиностроителей | 45 | 21,2 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19- ж.д. №1 ул. Машиностроителей | 20 | 16 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19- ж.д. №1 ул. Машиностроителей | 32 | 31 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 89 | 154 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 57 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ17-ж.д. №9 ул. Машиностроителей | 32 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ22-ж.д. №19 ул. Машиностроителей | 32 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК5-ТУ15 | 159 | 112 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15-ТУ16 | 76 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ16-ж.д.№5 ул. Машиностроителей | 57 | 40 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15-ТУ23 | 159 | 27 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ23-ТУ24 | 159 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-новый ж.д.№9 ул. Маяковского | 76 | 41 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-ТУ25 | 159 | 67 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ25-ТУ26 | 159 | 54 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК26-ТУ28 | 159 | 9 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ26-ТУ28 | 159 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 89 | 19,1 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 108 | 14,5 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 76 | 16,3 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ29-ДШИ | 45 | 7 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ27 | 133 | 10 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ28-ТУ27 | 133 | 102 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ27-ТУ30 | 133 | 14 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ30-ТУ32 | 133 | 88 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №12а ул. Маяковского | 114 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №14а ул. Маяковского | 114 | 45 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ30-ж.д. №12 ул. Маяковского | 114 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  | 2437 |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение t=550С |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-ТК6 | 159/114 | 494 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК6-ТУ10 | 159/114 | 132 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ10 ж.д. №24 ул. Сидорова | 114/114 | 176 | мин. вата | надземная |  |  |
| ж.д. №24 ул. Сидорова - нач. школа | 76/76 | 130,6 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ-ж.д. №56 ул. Ленина | 57/57 | 152 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  |  | мин. вата |  |  |  |
| ТК2-ж.д. №5а ул. Машиностроителей | 76/57 | 43 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК4-ж.д. №7 ул. Маяковского | 57/57 | 21 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ8-ТК9 | 89/89 | 15 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №2 ул. Машиностроителей | 76/57 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №4 ул. Машиностроителей | 76/57 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК11-ж.д. №6 ул. Машиностроителей | 40/40 | 14 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК7-ТУ20 | 89/57 | 8 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ20-ТУ18 | 76/40 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ19 | 76/40 | 40 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №7 ул. Машиностроителей | 25/25 | 25 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 57/57 | 154 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 40/32 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ17-ж.д. №9 ул. Машиностроителей | 25/25 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ22-ж.д. №19 ул. Машиностроителей | 25/25 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК5-ТУ15 | 133/114 | 112 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15-ж.д. №5 ул. Машиностроителей | 57/40 | 70 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15- ТУ23 | 133/114 | 27 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ23-ТУ24 | 133/114 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-новый ж.д. №9 ул. Маяковского | 57/57 | 41 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-ТУ26 | 133/114 | 121 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ26-ТУ28 | 114/76 | 9 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ26-ТУ28 | 114/76 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 76/76 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ29-ДШИ | 25/25 | 10 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ27 | 114/76 | 10 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ28-ТУ27 | 114/76 | 102 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ27-ТУ30 | 114/76 | 14 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ30-ТУ32 | 114/76 | 88 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №12-а ул. Маяковского | 76/57 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №14-а ул. Маяковского | 89/57 | 45 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ30-ж.д. №12 ул. Маяковского | 76/57 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  | 2281,6 |  |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной «Стадион», схема №2

| Участок | Наружный диаметр Дн, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год проектиро-вания | Средняя глубина заложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отопление 95-700С |  |  |  |  |  |  |
| ТУ3-ТК5 | 159 | 208 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК5-ТК9 | 159 | 75 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ1-ТК6 | 89 | 70 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК8-ж.д. №54 ул. Ленина | 76 | 53 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК8-ж.д. №52 ул. Ленина | 76 | 40 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ2-ТК16 | 114 | 89 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК16-ж.д. №5 ул. Маяковского | 57 | 15 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК16-ТУ17 | 114 | 28 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК17-ж.д. №3 ул. Маяковского | 57 | 26 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ17-ТУ18 | 89 | 51 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ20 | 76 | 43 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ21-ж.д. №6 ул. Маяковского | 40 | 5 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ж.д. №6 ул. Маяковского | 40 | 5 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ19 | 76 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ТУ22 | 57 | 51 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №4 ул. Маяковского | 57 | 4 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК23-ТК24 | 114 | 73 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК23-ж.д. №44 ул. Ленина | 57 | 13 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ4-ж.д. №50 ул. Ленина | 89 | 50 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ4-ж.д. №50 ул. Ленина | 89 | 14 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ6-ж.д. №48 ул. Ленина | 57 | 25 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК5-ж.д. №46 ул. Ленина | 57 | 27 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК9-ТК10 | 89 | 29 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК10-ж.д. №45 ул. Ленина | 76 | 30 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК10-ж.д. №45 ул. Ленина | 57 | 22 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК9-школа | 114 | 128 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-школа | 114 | 63,2 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК11-ж.д. №41 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК10-ж.д. №43 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК12-ж.д. №39 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК13-ТУ14 | 57 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  | 1298,2 |  |  |  |  |

Перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда

| Наименование населенного пункта, объекта | Кол-во домов, обслуживающееся данной котельной, ед. | Этапы (количество подключаемых зданий) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 - 2014 |  | 2021-2022 |  |
|  |  | количество домов | количество потребителей | количество домов | количество потребителей |
| пос. Центральный котельная «Стадион» | 31 | 31 | 1309 | 26 | 1278 |
|  |  | 2023-2025 |  | 2025-2030 |  |
| пос. Центральный котельная «Стадион» | 25 | 25 | 1100 | 20 | 900 |

1.2 Существующая схема системы теплоснабжения не является оптимальной для поселения в связи с тем, что рентабельнее будет перевести население п. Центральный на индивидуальные источники отопления-газовые котлы.

1.3. Строительство новых котельных нецелесообразно.

Для эффективной работы котельной «Стадион» требуется замена котлов в количестве 2штна  котельной «Стадион».

Ориентировочная стоимость работ -10000,0  тыс. руб.

________________